前   言

乐平市福旺科技有限公司是一家于2017年9月注册成立的有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址位于江西省景德镇市乐平市工业园南区，场地属租赁，属乐平市沪东机械有限公司所有，法人代表秦增寿，注册资本1090万元。

乐平市福旺科技有限公司原年产25000吨（MMA）有机玻璃原料项目，于2021年7月取得了景德镇市应急管理局危险化学品建设项目安全条件审查意见书（景危化项目安条审字﹝2021﹞7号），此项目目前已停止建设。

为满足市场需求，企业拟投资9000万元新建年产50000吨铝酸钠项目，该项目占地7695.75㎡（合约11.54亩）。项目投产后拟年产固体铝酸钠16000吨，液体铝酸钠34000吨，总计产能为50000吨。

该项目是以氧化铝、氢氧化铝、氢氧化钠为原料，在加热溶解反应、活化培养作用下，得到成品铝酸钠。涉及氢氧化钠、铝酸钠（产品）、天然气（燃料）等危险化学品，其中天然气（燃料）属于重点监管的危险化学品，该项目不涉及易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品、剧毒化学品、特别管控危险化学品。

该项目生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源，项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

该项目产品铝酸钠属于危险化学品，属于危险化学品生产项目，依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号、89号修改），故该项目需要办理危险化学品安全生产许可证。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等规定的要求，危险化学品新、改、扩建的生产性建设工程必须进行安全条件评价，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第45号（第79号、89号修改）、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字〔2021〕100号等规定，危险化学品新、改、扩建的生产性建设工程必须进行建设项目安全评价，以使工程项目的设立满足安全生产条件，项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，工程项目在安全生产及安全管理方面符合国家及行业有关法律法规及标准。因此乐平市福旺科技有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担该项目的安全条件评价。

江西通安安全评价有限公司接受委托后，根据现行的法律、法规和标准，按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》等规范的要求，成立评价组。评价组完成风险分析、资料收集、现场勘查和类比调查等前期准备工作，并制定评价实施计划；评价组在前期准备工作的基础上，根据企业提供的资料，分析了该项目中可能存在的主要危险、有害因素，在危险、有害因素分析基础上，根据该项目的生产工艺、功能区域特点，划分了评价单元，并针对划分的评价单元选择了相应的安全评价方法进行了逐项分析、评价，提出了相应的预防和控制对策措施；于2022年8月完成了安全条件评价报告初稿，初稿经评价组校核、内审、技术负责人审核、过程控制负责人审核和总经理初审等公司内部审核程序后，交与建设单位沟通，评价组根据建设单位提出相应的意见和建议进行修改后，完成了评价报告送审稿。

本报告可作为乐平市福旺科技有限公司年产50000吨铝酸钠项目安全生产技术、安全生产管理决策及办理相关安全生产行政许可事项的技术依据；评价涉及的有关原始资料由乐平市福旺科技有限公司提供，并对其真实性负责；本报告在编写过程中，得到了该公司领导与员工的大力支持与配合，以及有关政府行政主管部门领导和专家的精心指导，在此深表谢意！

关键词：新建  铝酸钠  安全条件评价

目 录

第一章  评价概述	6

1.1评价目的	6

1.2评价原则	6

1.3评价范围、内容及评价方法	7

1.4评价程序	8

第二章  建设项目基本情况	8

2.1企业概况	8

2.2建设项目概述	9

2.3建设项目选址概况	11

2.3.1区域位置	11

2.3.2周边环境	11

2.3.3厂区自然条件	12

2.4总平面布置、建筑物	13

2.4.1总平面布置	13

2.4.2主要建构筑物	14

2.5主要原辅材料、产品	14

2.6生产工艺、技术及设备设施	15

2.6.1采用主要工艺技术及国内外同类项目技术对比情况	15

2.6.2生产工艺简述	15

2.7主要设备设施	16

2.8公用工程及配套辅助设施	17

2.8.1供电	17

2.8.2给排水	18

2.8.3供气	19

2.8.4自控仪表	20

2.8.5储运工程	21

2.8.6检、维修	21

2.8.7分析化验	22

2.8.8三废处理	22

2.9组织机构及人员组成	23

第三章  危险有害因素分析	23

3.1危险有害因素产生的原因	23

3.2危险有害因素分类	25

3.3物质固有危险及有害特性	25

3.4危险化学品重大危险源辨识	27

3.4.1重大危险源定义	27

3.4.2危险化学品重大危险源辨识	27

3.4.3辨识结果	27

3.5危险化工工艺辨识	27

3.6生产过程中主要危险、有害因素分析结果	28

3.7主要危险、有害因素分布	28

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择	29

4.1评价单元划分原则	29

4.2评价单元的确定	29

4.3评价方法的选择	29

第五章  定性、定量分析危险、有害程度	30

5.1固有危险程度的分析	30

5.1.1建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）	30

5.1.2定量分析建设项目固有风险程度	30

5.2 风险程度的分析	31

5.3预先危险性分析评价	31

5.3.1主要装置（设施）单元评价	31

5.3.2公用工程单元配评价	32

5.4定量风险评价	32

第六章  安全条件和安全生产条件的分析	33

6.1建设项目外部情况	33

6.1.1事故影响范围内的建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况	33

6.1.2建设项目所在地的自然条件	33

6.1.3生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与重要场所、区域的距离	33

6.2分析建设项目的安全条件	33

6.2.1 建设项目与周边环境的相互影响分析	33

6.2.2自然条件的影响	34

6.3主要技术、工艺和设备、设施安全可靠性分析	35

6.3.1工艺技术、装备安全可靠性分析	35

6.3.2公用设施、动力介质配套能力分析	37

6.3.3储运设施配套分析	38

6.3.4危险因素控制可行性分析	38

6.3.5有害因素控制可行性分析	40

6.4安全生产管理分析	41

第七章  建议补充的安全对策措施	43

7.1安全对策措施建议提出的依据及原则	43

7.2总图布置、建构筑物及主要装置、设备、设施布局的安全对策措施建议	44

7.3工艺、装置及设备设施方面安全对策措施	45

7.4防火防爆方面安全对策措施	49

7.5安全工程对策与建议	51

7.5.1电气安全对策与建议	51

7.5.2作业场所安全对策与建议	52

7.5.3常规安全防护设施对策与建议	52

7.6储运方面的安全对策措施	53

7.7“两重点一重大”的建议	54

7.8安全生产管理方面的建议	55

7.9事故应急管理	58

7.9.1应急救援组织	58

7.9.2应急救援器材方面的建议	59

7.9.3应急预案编制	60

第八章  评价结论及建议	60

8.1项目总体评价	60

8.2评价结论	63

8.3建议	63

8.4附加说明	64

附件一 项目区域位置图	64

附件二  选用的安全评价方法简介	65

F2.1安全检查表法（SCA）	65

F2.2预先危险性分析（PHA）	65

附件三 危险、有害因素辨识及分析的过程	66

F3.1主要危险、有害因素概述	66

F3.2总平面布置及建（构）筑物危险、有害因素分析	68

F3.3工艺过程、生产装置主要危险有害因素分析	71

F3.4生产过程中主要危险因素分析	75

F3.5生产过程中主要有害因素分析	81

F3.6施工作业危险性分析	82

F3.7特殊作业的危险、有害因素分析	84

F3.8危险化学品重大危险源辨识	86

附件四 定性、定量分析危险、有害程度的过程	87

F4.1预先危险性分析法评价	87

F4.2定量风险评价	113

附件五  安全条件分析过程	116

F5.1法规符合性分析	116

F5.2周边环境适宜性分析	118

F5.3选址安全性分析	121

F5.4总平面布置分析	124

附件六  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准	126

F6.1法律、法规依据	126

F6.2行政规章及规范性文件	128

F6.3 主要标准、规程、规范依据	132

附件七  收集的文件、资料	134

附录一重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则	135

附录二 危险化学品安全技术说明书	137

乐平市福旺科技有限公司

年产50000吨铝酸钠项目

安全条件评价报告

第一章  评价概述

1.1评价目的

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证工程建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证建设项目建成后在安全设施符合国家的有关法规、规定和标准的要求。

2、以“年产50000吨铝酸钠项目”为评价对象，根据企业所提供的生产工艺过程、使用和产出的物质、主要设备和操作条件等辨识系统固有的危险及有害因素，应用系统安全工程的原理，采用安全检查表法、预先危险性分析法等安全评价分析方法，对该项目内的危险有害程度进行定性、定量分析，确定系统的危险、有害因素及其危险、有害程度。

3、针对主要危险、有害因素及其可能产生的后果提出消除、预防和降低的对策措施，从而为建设单位寻求最低事故率、最低职业危害、最优安全投资。

4、通过安全条件和安全生产条件分析，确定采取最优化的技术、最优化的管理措施，使各系统及建设项目整体达到安全标准的要求；为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度；为项目投产后的安全管理实现系统化、标准化和科学化提供技术依据和条件。

5、为应急管理部门依法实施安全监察、管理提供安全技术依据。

1.2评价原则

安全评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全评价。

本报告按照现行的法律、法规和标准的规定，对乐平市福旺科技有限公司“年产50000吨铝酸钠项目”进行的安全评价，评价过程遵循如下原则进行：

1、严格执行国家、行业、地方安全生产方面法律、法规和标准、规范，保证评价的科学性、公正性与独立性。

2、以系统论、控制论、信息论为指导思想，综合运用现代安全系统工程新技术，并吸收已有评价技术的有益成份，辨识系统存在的危险状况，有针对性提出危险控制措施；运用安全控制论的安全评价模型开展综合安全评价。

3、以危险源辨识为基础，以现代化安全管理模式为依托，以系统危险控制为核心；突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确，取值合理。

4、严格执行评价过程控制，保证评价质量。

5、严格按《安全评价通则》、《安全预评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》（试行）规定开展评价，保证评价报告符合导则及有关细则要求。

6、认真做好资料收集、现场勘查、类比调查，全面分析、把握科学性研究报告及企业提供的其它技术资料，保证报告准确、真实。

7、评价报告尽量做到：危险有害因素分析全面、科学、准确；评价过程重点突出、兼顾全面、条理清楚，取值合理；对策措施合理可行，具有针对、可操作性；评价结论客观、公正。

1.3评价范围、内容及评价方法

本安全条件评价范围为：乐平市福旺科技有限公司年产50000吨铝酸钠项目，主要包括：

1、厂址、总体布局；

2、年产50000吨铝酸钠项目生产装置；

3、公用工程、辅助工程设施。

评价内容涉及工程的安全条件、安全生产条件及安全生产管理，包括生产过程中的危险有害因素，建设项目的安全条件以及工艺、设备设施的安全可靠性和安全生产方面管理的组织、机构、人员、防护设施、作业环境及管理制度等。

项目厂外运输及其运输工具不在评价范围内。涉及该项目的环境、消防、职业卫生、产品质量及施工安全等问题则应执行国家的有关法规规定及相关标准；本评价引用到的环保、消防、职业卫生方面的法规标准与安全评价有一定的关联，环境保护、职业卫生与消防应以其主管部门审核意见为准。

1.4评价程序

根据《安全评价通则》、《安全预评价导则》要求，本次评价程序为：

1、组建评价项目评价组；

2、收集与评价项目有关的法律、法规和相关技术文件，对项目现场进行考察和原有工程类比调研；

3、对项目存在的危险、有害因素进行分析；

4、在危险有害因素分析的基础上划分评价单元，确定评价方法；

5、对项目的危险性进行定性定量评价；

6、分析安全条件与安全生产条件；

7、根据可行性研究报告及其它技术文件中提出的安全对策措施及评价结果，提出安全对策措施及建议；

8、得出评价结论；

9、与建设单位沟通；

10、编制评价报告。

图1-1  安全评价工作程序图

第二章  建设项目基本情况

2.1企业概况

乐平市福旺科技有限公司是一家于2017年9月注册成立的有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址位于江西省景德镇市乐平市工业园南区，场地属租赁（租赁日期由2018年12月1日至2036年11月30日），属乐平市沪东机械有限公司所有，法人代表秦增寿，注册资本1090万元。企业经营范围为一般项目：资源再生利用技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术推广服务，新材料技术研发，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

乐平市福旺科技有限公司原年产25000吨（MMA）有机玻璃原料项目，于2021年7月取得了景德镇市应急管理局危险化学品建设项目安全条件审查意见书（景危化项目安条审字﹝2021﹞7号），原项目目前已停止建设。

为满足市场需求，企业拟投资9000万元新建年产50000吨铝酸钠项目，该项目占地7695.75㎡（合约11.54亩）。项目投产后拟年产固体铝酸钠16000吨，液体铝酸钠34000吨，总计产能为50000吨。

2.2建设项目概述

1、项目基本情况

项目名称：年产50000吨铝酸钠项目

建设单位：乐平市福旺科技有限公司

建设地点：江西省景德镇市乐平市乐平工业园

建设性质：新建危险化学品生产

企业性质: 有限责任公司

占地面积：7695.75㎡（合约11.54亩）

项目总投资：9000万元

2、生产规模及产品方案

1）产品方案及建设规模

根据市场预测和经济规模，以及公司现有经济技术实力和厂地的有利条件，确定该项目的产品方案及规模。

表2-1  项目产品方案及建设规模一览表

| 序号 | 产品名称 | CAS号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体铝酸钠 | 11138-49-1 | t/a | 16000 | 外售 |
| 2 | 液体铝酸钠 | 11138-49-1 | t/a | 34000 | 外售 |

该项目根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），该建设项目及产品不属于淘汰落后、限制类产品，且项目经乐平市发展和改革委员会备案登记，符合国家产业政策。

2）产品质量标准

表2-2   产品质量标准

| 序号 | 产品名称 | 项目 | 指标 | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ型（固体铝酸钠） | 氧化钠（Na2O）ω/% ≥ | 30 | 国家标准HG/T 4518--2013 | 用作水处理净水剂助剂 |
|  |  | 氧化铝（Al2O3）ω/% ≥ | 41 |  |  |
|  |  | 铝酸钠（Na2Al2O4）ω/% ≥ | 65 |  |  |
|  |  | 苛化系数（ak） | 1.15~1.35 |  |  |
|  |  | 模数（M） | 0.7~0.8 |  |  |
|  |  | 铁（Fe）ω/% ≤ | 0.0020 |  |  |
|  |  | 浊度/NTU ≤ | -- |  |  |
|  |  | 密度（30℃）/（g/cm³） ≥ | -- |  |  |
| 2 | Ⅱ型（液体铝酸钠） | 氧化钠（Na2O）ω/% ≥ | 8.0 |  |  |
|  |  | 氧化铝（Al2O3）ω/% ≥ | 6.0 |  |  |
|  |  | 铝酸钠（Na2Al2O4）ω/% ≥ | 9.0 |  |  |
|  |  | 苛化系数（ak） | 2.0~6.5 |  |  |
|  |  | 模数（M） | 1.3~4.0 |  |  |
|  |  | 铁（Fe）ω/% ≤ | 0.0015 |  |  |
|  |  | 浊度/NTU ≤ | 20 |  |  |
|  |  | 密度（30℃）/（g/cm³） ≥ | 1.15 |  |  |

注：因考虑液体铝酸钠活性及稳定性等因素，故在调整摩尔比后，液体铝酸钠含量要低于固体铝酸钠含量指标。

3、主要建设内容

该项目建设内容主要包括主体工程、贮运工程、公用工程及环保工程等，详见表2-3。

表2-3  主要建设内容一览表

| 类别 | 工程内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 丁类生产车间 | 1层，占地面积463.25m2，布置一条铝酸钠生产线 | 改扩建 |
|  | 室外干燥区 | 1层，占地面积157.25m2，用于喷雾干燥工序 | 新建 |
| 贮运工程 | 丁类综合仓库 | 1层，占地面积373.12m2，分为原料仓库和成品仓库，用于暂存原料和固体铝酸钠产品 | 改扩建 |
|  | 丁类罐区 | 1层，占地面积68m2，用于储存氢氧化钠及液体铝酸钠 | 新建 |
| 公辅工程 | 办公楼 | 1栋，2F，占地面积290m2，用于中控室及人员办公 | 依托现有办公楼 |
|  | 门卫室 | 1栋，占地面积17.4m2 | 依托现有门卫室 |
|  | 供水 | 由园区市政给水管网供给，依托现有工程供水设施 | 依托现有 |
|  | 供电 | 由园区引入，依托现有工程变配电设施 | 依托现有 |
|  | 供热 | 项目加热溶解工序依托溶解槽自带天然气燃烧供热系统，干燥工序依托2台天然气热风炉供热，年用天然气230万m³。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 溶解天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）外排；干燥废气和干燥供热废气经喷雾干燥机自带旋风除尘+布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA002）外排。 | 新建 |
|  | 废水处理 | 设备冲洗水暂存于生产设备内，可用于生产，不外排；初期雨水经厂区自建污水处理池处理后排入乐平工业园污水处理厂深度处理，尾水排入乐安河；生活污水经化粪池处理后排入乐平工业园污水处理厂深度处理，尾水排入乐安河 | 新建污水处理池，化粪池依托现有 |
|  | 风险防范 | 消防水池88㎡、事故应急池90㎡（兼作初期雨水收集池） | 新建 |
|  | 固体废物处理 | 1座30m2一般固废暂存间，贮存能力24t | 新建 |
|  |  | 1座20m2危废暂存间，贮存能力16t | 新建 |

2.3建设项目选址概况

2.3.1区域位置

该项目拟建于景德镇市乐平市乐平工业园。

乐平市地处江西东北部，与瓷都景德镇毗邻，全市土地面积1974平方公里，总人口76万，为江西省计划单列市、江西省工业十强市。乐平还是江南有名的菜乡和华东地区最大的蔬菜集散地，年种植规模30万亩，驰名中外。乐平的区位优势较为明显，206国道、皖赣铁路横贯全境，公路四通八达，交织成网，市区距景德镇机场不到50公里，达“南昌—九江—景德镇”高速公路仅一个小时。

根据《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》（赣工信石化字〔2021〕92号），江西乐平工业园区属于化工园区，该项目选址符合《危险化学品安全管理条例》以及国家安全生产监督管理总局令第45号、79号规定要求。

2.3.2周边环境

该项目拟建于景德镇市乐平市乐平工业园。项目厂区已设围墙与周边相隔，厂区周边环境如下：

东面：紧邻江西思扬科技有限公司项目用地（已于2020年停产及拍卖），该企业最近的丙类仓库（已废弃）距离项目发配电房约17m。

南面：紧邻江西思扬科技有限公司项目用地（已于2020年停产及拍卖），该企业最近的配电间（已废弃）距离项目生产车间（丁类）约14m。

西面：为20m宽园区道路，项目用地边界4m外有南北走向杆高12m的10KV架空电力线。园区道路以西为江西永顺新材料有限公司厂区，该企业厂区围墙距离项目厂区围墙约50m。

北面：为5m宽园区道路。园区道路以北为江西运昌新材料有限公司，该企业最近的乙类储罐距离项目厂区围墙约30m。

该项目拟建厂区周边500m范围内均为园区其他企业厂区或预留地。

2.3.3厂区自然条件

1、气象条件

乐平市地处亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，年最高气温出现在7月份，40.8℃，年最低气温出现在1月份，-9.5℃，常年主导风向为东风，风频为18%，次主导风向为东北风，静风频率为45.4%，年平均相对湿度79%，年平均无霜期266天。

极端最高温度         40.8℃

极端最低温度         -9.1℃

多年平均气温         17.1℃

最热月平均温度       29.5℃

最冷月平均温度       4℃

多年平均总降水量     1669.6mm

年最大降水量         2308.2mm

年最小降水量         923.7mm

多年平均蒸发量       1542.8mm

年平均相对湿度       79％工人

年平均无霜期天数     266天

年平均出原有霜日     18.9天

年平均风速           1.9m/s

2、地质、地貌

乐平市处于怀玉山和黄山余脉向鄱阳湖平原过渡地带。全市东北地势较高，倾斜于西南方向，地貌大致分为平原、丘陵和低山三大类型。平原主要分布于中部乐安河下游及其支流两岸，属侵蚀堆积河谷平原，占全市总面积的18%。全市中部为平原与丘陵交错地貌，海拔标高100-200米，西部和乐安河沿岸多为平原，海拔标高20-50米，北、东、南三方边缘多山，境内最高峰为坜崌山，海拔789.2米，乐平市位于乐安河中游北岸，东部边缘低丘起伏，其余地势平坦。

根据国家地震基本烈度区划图的有关资料，该厂址所在地区的地震基本烈度为6度。

3、水文

项目位于乐平市工业园内，园区内拥有完善的供水设施、给排水设施。

乐平市地处乐亚季风区，属亚热带温和湿润性气候。主要特征是上半年多阴雨，下半年光照充足。年平均降水量为1669.6mm，最大降雨量为2308.2mm，降雨主要集中在汛期（4-6月），约占全年降雨量的43%左右。

乐平市区域内主要地表水系是乐安河，它源于三清山，是乐平市境内的主要河流和项目所在区域内废水的主要受纳水体，乐安江在乐平市境内长83.2公里，平均流量200m³/s，历年最小流量35.5m³/s,年平均水位18.4米，五十年一遇洪水位为26.2米。

## 2.4总平面布置、建筑物

2.4.1总平面布置

1、厂区总平面布置

该项目厂区大致呈矩形，根据企业提供的厂区总平面布置图，厂区拟按功能分成厂前区、生产区。

厂前区位于厂区的西面，包括：综合楼（利旧）、门卫（利旧）。

生产区位于厂区的东部，包括1栋生产车间（利旧）、1栋综合仓库（利旧）、1座丁类罐区、1座危废仓库、1间发配电间及污水处理池、事故应急池及消防水池等。各建筑内部功能规划详见表2-5。

生产区与厂前区拟采用围墙进行分隔。各建构筑物具体布置详见附件“厂区总平面布置图”。

项目主要装置、设施布局及与上下游生产装置关系见下表。

表2-4  项目生产装置、设施的布局和关系一览表

| 序号 | 装置、设施名称 | 所处位置 | 上游装置 | 下游装置 | 与上下游装置和设施的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝酸钠生产装置 | 101 生产车间 | 综合仓库、丁类罐区 | 综合仓库 | 由发变配电间供电，综合仓库、丁类罐区提供原辅料，由天然气管网供气，产品经101生产车间生产后去综合仓库或丁类罐区储存。 |

2、竖向设计

该项目厂区呈长方形，地势平坦，竖向设计拟采用平坡式布置，以减少工程量。厂内标高以厂区西面园区道路与出入口相连的道路中心线的标高为参考标高，拟高出厂区西面园区道路标高。

3、厂内道路及厂内运输

生产所需的原料及产品等物料拟通过厂内外公路道路进行运输，对外运输拟依托社会有资质的运输力量，厂内不配置货运车辆。

厂区北面、西面各设1个出入口，西面为主出入口，北面为应急出入口。

厂内道路沿生产车间、仓库、罐区布置，道路路面宽度拟设4～6m，道路内缘转弯半径不小于9m；厂区内道路拟采用公路型混凝土结构路面。

该项目物料拟通过管道输送，原材料、成品拟采用管道输送、人工搬运相结合方式运输。

4、工厂防护

围墙：厂区四周已设围墙与厂外相隔。

门卫：厂区主出入口附近拟设置门卫室，方便人员进出登记。

厂内在不妨碍交通运输和工艺生产的条件下，拟充分利用道边、围墙边和厂前区空地进行绿化。

2.4.2主要建构筑物

依据企业提供的厂区总平面布置图，该项目厂区主要建（构）筑物见表2-5。

表2-5  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 火灾类别 | 耐火等级 | 建筑 层数 | 结构 形式 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 丁类 | 三级 | 1 | 钢构 | 620.5 | 620.5 | 含室外干燥区 |
| 2 | 综合仓库 | 丁类 | 二级 | 1 | 框架 | 373.12 | 373.12 |  |
| 3 | 丁类罐区 | 丁类 | / | / | 砼 | 68 | 68 |  |
| 4 | 危废仓库 | 丙类 | 二级 | 1 | 砖混 | 50 | 50 | 含一般固废暂存间 |
| 5 | 发配电间 | 丙类 | 二级 | 1 | 砖混 | 50 | 50 |  |
| 6 | 消防水池 | / | / | / | 砼 | 88 | 88 | 深2.5m |
| 7 | 事故应急池 | / | / | / | 砼 | 90 | 90 | 深2.5m |
| 8 | 污水处理池 | / | / | / | 砼 | 40 | 40 | 深1.5m |
| 9 | 综合楼 | 民用 | 二级 | 2 | 框架 | 290 | 580 |  |
| 10 | 门卫 | 民用 | 二级 | 1 | 砖混 | 17.4 | 17.4 |  |

2.5主要原辅材料、产品

1、项目原辅料、产品

表2-6  主要原辅料、产品情况一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 规格 | 形态 | 年用量 t/a | 最大贮存量t | 包装方式 | 存储位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铝 | 1344-28-1 | 99% | 固态 | 2835 | 60 | 1000kg袋装 | 综合仓库 | 外购 |
| 2 | 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 99% | 固态 | 13515 | 120 | 1000kg袋装 | 综合仓库 | 外购 |
| 3 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 32% | 液态 | 32000 | 135 | / | 储罐区 | 外购 |
| 4 | 天然气 | / | / | 气态 | 230万m³ | / | 管道运输 | 管道运输 | 外购 |
| 5 | 铝酸钠 | 1302-42-7 | 65% | 固态 | 16000 | 300 | 25kg袋装 | 综合仓库 | 产品 |
|  |  |  | 90% | 液态 | 34000 | 173.9 | 100m³储罐 | 储罐区 | 产品 |

## 2.6生产工艺、技术及设备设施

### 2.6.1采用主要工艺技术及国内外同类项目技术对比情况

该项目产品已在项目技术转让方淄博同洁化工有限公司生产及销售，项目生产工艺为国内成熟工艺。淄博同洁化工有限公司已与乐平市福旺科技有限公司签订了技术转让合同。

该项目工艺技术成熟，目前已经有工业化生产，安全可靠性可保障，项目属于非限制非淘汰类，符合国家产业政策。

### 2.6.2生产工艺简述

1、工艺流程简述

外购氧化铝、氢氧化铝和氢氧化钠原料按比例由上料装置投入到溶解槽内，溶解槽自带天然气燃烧供热系统将物料温度升至70-90℃，保温3h，随后将溶解后的物料导入搅拌罐内进行充分混合搅拌（搅拌速率为23转/min），反应完毕后调温至80℃，将搅拌罐内物料导入板框压滤机中过滤，过滤后即可得到母液。

过滤后的母液需根据客户需求先将物料导入活化培养罐中，控制在50℃保持90分钟进行活化培养处理（活性铝种子生长）。活化后的成品液体铝酸钠经取样分析合格后，其中一部分存储罐后作为产品外售，另一部分泵入接力罐内，用于生产固体铝酸钠产品。

接力罐内的液体铝酸钠泵入喷雾干燥机的雾化系统雾化成小液滴，使液滴的表面积大大增加，经过雾化后的液滴与热空气充分接触，短时间内迅速完成干燥过程，得到粉体或细小颗粒的固体铝酸钠成品。

2、化学反应方程式

Al2O3+2NaOH=Na2Al2O4+H2O

Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O

3、工艺流程图

图2-1  生产工艺流程图

4、物料平衡

表2-7  物料平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 用量（t/a） | 序号 | 名称 | 用量（t/a） |
| 1 | 氧化铝（99%） | 2835 | 1 | 液态铝酸钠 | 34000 |
| 2 | 氢氧化铝（99%） | 13515 | 2 | 固态铝酸钠 | 16000 |
| 3 | 氢氧化钠（32%） | 32000 | 3 | 干燥废气 | 58.02 |
| 4 | 水 | 2000 | 4 | 水蒸气 | 275.98 |
| 5 |  |  | 5 | 滤渣 | 16 |
| 合计 |  | 50350 | 合计 |  | 50350 |

2.7主要设备设施

根据项目工艺特点及生产规模，拟采用的主要设备设施及特种设备如下：

表2-8  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 材质 | 操作参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 压力MPa | 温度℃ |
| 一 | 生产车间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量罐 |  | / | 4 | 不锈钢 | 常压 | 常温 |
| 2 | 溶解槽 |  | 4.2*2.4*3.5m | 8 | 不锈钢 | 常压 | 80 |
| 3 | 接力罐 |  | 2.55*5.4m | 1 | 不锈钢 | 常压 | 50 |
| 4 | 搅拌罐 |  | 2.55*5.4m | 6 | 不锈钢 | 常压 | 50 |
| 5 | 活化培养罐 |  | 2.55*5.4m | 2 | 不锈钢 | 常压 | 70 |
| 6 | 板框压滤机 |  | 20kw | 4 | 聚丙烯 | 0.8 | 50 |
| 7 | 喷雾干燥塔 |  | 62kw | 2 | 不锈钢 | -0.003 | 300 |
| 8 | 电动葫芦 |  | 2T | 2 | 碳钢 | 常压 | 常温 |
| 9 | 空压机组 |  | 5m³/min | 1 | 碳钢 | 常压 | 常温 |
| 二 | 丁类罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氢氧化钠储罐 | V=100m3 |  | 2 | 碳钢 | 常压 | 常温 |
| 2 | 铝酸钠储罐 | V=100m3 |  | 2 | 碳钢 | 常压 | 常温 |

该项目拟采用的主要特种设备如下：

表2-9  主要特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 3T | 1 |  |
| 2 | 空气储罐 | 1m³ | 1 |  |

2.8公用工程及配套辅助设施

2.8.1供电

1、供电电源选择

该项目供电拟由乐平市乐平工业园市政10KV电源电缆供电，电源拟采用YJV22-10KV型电力电缆从厂区附近10KV高压线杆引下埋地引至厂区发变配电间。

2、用电负荷、负荷等级及供电电源可靠性

依据项目节能报告分析数据，该项目设备总装机容量224.680kW，有功功率162.896kVA，视在功率154.32kVA。项目消防水泵用电（45KW*2=90W）属于二级负荷供电，消防应急照明和疏散指示系统采用自带蓄电池集中控制型作为备用电源；PLC自控系统与气体报警系统用电属于一级负荷用电，采用1台5KVA容量的UPS不间断电源。

为满足项目用电需求，拟在发配电间安装1台200kVA变压器向项目装置供电，同时为满足二级用电负荷的需求，拟配备1台100kW柴油发电机组。

3、防雷、接地

1）防雷设计：该项目建筑物为第三类防雷建筑物。因此拟利用屋面接闪带防直击雷，屋面接闪带网格满足《建筑物防雷设计规范》相应要求。防雷引下线拟采用构造柱内四对角主筋（直径不小于10），引下线上与接闪带焊接下与接地扁钢连通。所有防雷及接地构件均应热镀锌，焊接处须防腐处理。

2）接地设计：拟采用TN-S接地保护方式。拟采用建筑物基础底部钢筋或敷设-40*4热镀锌扁钢作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于1欧。当接地电阻达不到要求时，增加人工接地极。人工接地极采用L50*50*5热镀锌角钢，接地极水平间距应大于5米。所有设备上的电机均拟利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线作可靠连接。

2.8.2给排水

1、给水

1）给水水源

水源由园区市政供水管网供给，市政供水管网主管DN300，供水压力0.3MPa，项目接入管管径拟为DN150。项目正常生产用水、生活用水及消防水池补水，由市政接入给水管提供。

2）给水系统

该项目给水系统主要为生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统。

（1）生产、生活给水系统

该项目生产用水主要为地面清洗用水、生产工艺用水，生活用水主要为厂区内生产工人及管理人员淋洗、洗涤及生活用水，生产、生活给水系统由由DN150给水引入管、枝状给水管及各用水设备等构成。

（2）消防给水系统

厂区拟设置1个220m³消防水池，配备消防水泵2台（一用一备），规格参数：流量 Q=50L/s、扬程 H=0.60MPa，功率 N=45kW。室外消防管网拟布置成环状，主干管管径为DN150，室外拟设置地上式 SS100/65-1.0 调压型室外消火栓。

2、排水

项目废水主要包括设备清洗废水、初期雨水及生活污水。

1）设备清洗废水

项目生产设备定期检修时需要清洗，根据业主提供资料，设备清洗用水量约为24m3/a（0.08m3/d），清洗后暂存于生产设备内，用于生产，因此本次评价不考虑设备清洗用水损耗，清洗废水产生量约为24m3/a（0.08m3/d），此废水中主要污染物产生浓度为pH：6~9、COD：2000mg/L、BOD5：800mg/L、SS：150mg/L。暂存于生产设备内用于生产，不外排。

2）生活污水

项目新增劳动定员30人，按照每人每天用水量约为150L计，本项目生活用水量约为6 m3/d、1800m3/a，生活污水排放量按照生活用水量的80%计，因此本项目生活污水产生量约为4.8 m3/d，1440m3/a。主要污染物产生浓度为pH：6~9、CODcr：280mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L。生活污水经收集后进化粪池处理，排入乐平工业园污水处理厂深度处理。

3）初期雨水

项目厂区初期雨水量按生产区及储罐区前15min的雨量计算，项目生产区、仓储区、储罐区占地面积为4831.31m2，则计算本项目初期雨水量为72.46m3/次，若按年均暴雨次数20次计，则年初期雨水量为1449.2m3/a，主要污染物为pH：6~9、COD：200mg/L、BOD5：120mg/L、SS：300mg/L，初期雨水经收集进厂区污水处理池处理后，排入乐平工业园污水处理厂深度处理。

2.8.3供气

该项目供热设备溶解槽（自带天然气燃烧供热系统）及干燥塔热风炉采用天然气（90 kPa）为燃料，天然气来自于园区管网，天然气用气量约230万m3/a。

该项目101车间公用工程间提供洁净、干燥的仪表压缩空气，空压机的制气能力为：5m3/min。压缩空气含尘粒径不大于3μm，含尘量小于1mg/m3，含油量小于1ppm，操作压力露点比当地年极端最低温度低10℃，供气压力0.5~0.7MPa。仪表气源系统拟配置一个1m³气源储罐，在故障情况下能持续为全厂仪表阀门供气20分钟。

2.8.4自控仪表

1、仪表配置方案：工艺参数控制、显示仪表拟采用现场集中显示、数据采集、现场操作，其中某些关键工艺参数（例如温度、压力及流量等）的控制采用自动控制手段以实现工艺的稳定，同时还拟设数据总线数据采集系统，在计算机上可实时显示工艺参数，并可记录历史数据，并具有数据报表、打印功能。

该项目拟设置PLC自动控制系统、气体检测报警系统、视频监控系统及其他就地检测仪表。

该项目PLC自动控制系统、视频监控系统、气体报警控制系统均设置在401综合楼控制室内。配备在线式UPS电源，并实现信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能，记录的电子数据的保存时间均大于30天。

2、仪表选型

1）温度测量仪表

选用热电阻一体化温度变送器和双金属温度计。所有与测量介质接触的仪表均配置仪表锥形保护套管（设备自带保护套管除外）；对于衬里及非金属管道选用防腐型保护套管，对于金属管道选用不低于测量管道材质的保护套管。

2）压力测量仪表

选用隔膜压力表，不锈钢压力表和压力变送器。泵、压缩机出口选用耐振压力表。

3）流量测量仪表

对于腐蚀、导电或带固体微粒的液体或均匀的液固两相介质流量选用防腐型电磁流量计；对于雷诺数大于20000的洁净的气体、蒸汽和液体测量选用涡街流量计；小流量介质测量选用金属管浮子流量计；有精度质量要求场所选用质量流量计；根据介质的腐蚀性选择测量管的材质。

4）液位测量仪表

对于结晶、粘稠、含悬浮物及腐蚀介质选用法兰式差压变送器；测量范围在1000mm以内清洁液体的液位测量选用电浮筒液位变送器；有腐蚀性液体、高粘度液体等选用雷达液位计、非接触式液位计；就地液位计选用磁翻板液位计。

5）阀门

调节阀选用气动调节阀，泄漏等级ANSIⅣ。附件：智能型电气阀门定位器、薄膜弹簧返回执行机构、空气过滤减压器等。

开关阀选用气动切断阀；泄漏等级ANSIⅥ。附件：弹簧返回气动活塞执行机构、24VD.C供电两位三通电磁阀、行程开关、气源球阀、手轮等。

调节阀及开关阀常温下选用V型聚四氟乙烯填料，火灾场所选用柔性石墨填料；故障状态下，阀门关闭状态选用FC；故障状态下，阀门开启状态选用FO。

6）其他仪表

现场安装的各类开关，尤其是参与联锁的，拟选用最可靠的国内或国外产品。

2.8.5储运工程

根据生产的需要，需要对项目涉及的物料进行储存。

拟改建综合仓库1座，火灾危险性类别为丁类，耐火等级二级，占地面积均为273.12㎡。主要储存原料氧化铝、氢氧化铝及产品固体铝酸钠。

拟新建危废仓库1座，火灾危险性类别为丙类，耐火等级二级，占地面积50㎡，设2个防火分区，分别储存固体废物及危险废物。

拟新建丁类罐区1座，内设4台100m³立式储罐，主要储存原料氢氧化钠及产品液体铝酸钠。

2.8.6检、维修

该项目所用设备大多数为国产化设备，有一定数量的静设备和动设备。为保证正常生产及做好设备的维修、保全工作，因此需配置一定数量的维修人员。

1、 仪修

仪表修理负责装置自动化仪表及其它仪表的维修、检验和调校，以保证仪表稳定、准确、可靠地运行，保证在线仪表的完好无损，不断提高过程仪表的完好率、开表率。根据日常仪表维修的需要，除需购置必要的仪表维修校验仪器及工具外，拟配置相应的仪表维修人员。

2、电修

电修是为电焊设备及电气设备的检修服务的。电修内容包括对电气设备上某些主要部件加以修理、更新、调整并清除已经发现而且能就地处理的缺陷，该项目拟配置相应资质的电气维修人员。

大型检修委托外单位有资质单位进行。

2.8.7分析化验

拟在综合楼设检测室，负责测定生产中的原材料和最终产品的各项理化指标，通过分析、检测化验等手段控制各工序的工艺参数，对整个生产工艺过程进行监测，以确保产品质量。

2.8.8三废处理

1、废水

该项目废水产生量为3249.2t/a，主要有初期雨水及生活污水，废水拟通过厂区污水处理池处理达乐平工业园污水处理厂接管水质要求后，排放至园区污水管网。

2、废气

该项目有组织废气包括生产过程中产生的天然气燃烧废气和干燥粉尘。

1）溶解及干燥工序天然气燃烧废气

该项目溶解工序采用溶解槽自带天然气燃烧系统作为热源，干燥工序采用天然气热风炉作为热源；过程中会产生天然气燃烧废气，废气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。

2）干燥粉尘

干燥过程会有铝酸钠粉尘产生，干燥粉尘经干燥塔自带旋风除尘+布袋除尘装置回收物料。

3、固体废物

该项目产生的固体废弃物包括危险废物和一般固废，拟分类、分质处置，详见下表。

表2-10  项目固体废物产生及拟处置情况一览表

| 序号 | 固废种类 | 产生环节 | 危废代号 |  | 产生量（t/a） | 形态及主要成分 | 危险 特性 | 产废 周期 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 危废代码 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废包装物 | 原料包装 | 一般固废 |  | 0.5 | 固体/塑料、铁等 | 毒性 | 每天 | 交由厂家回收利用 |
| 2 | 废滤布 | 过滤工序 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 固态/活性炭、化学物质 | 毒性 | 每月 | 委托有资质的单位妥善处理处置 |
| 3 | 污泥 | 污水处理站 | HW49 | 772-006-49 | 0.9607 | 半固态 | 毒性 | 每月 |  |
| 4 | 废机油 | 设备维修 | HW08 | 900-249-08 | 0.2 | 液态/油类 | 毒性 | 每月 |  |
| 5 | 废含油棉纱、含油废手套 | 设备维修 | HW49 | 900-041-49 | 0.03 | 固体/棉纱、布等 | 豁免 | 每月 |  |
| 6 | 生活垃圾 | 办公、生活等 | 一般固废 |  | 5.25 | 果皮、纸屑等 | -- | -- | 环卫部门清运 |
| 合计 |  |  |  |  | 7.7407 |  |  |  |  |

2.9组织机构及人员组成

1、组织机构

乐平市福旺科技有限公司拟采用公司、车间、班组三级管理，设立以董事长为组长的安全生产领导小组，办公室设在安全管理部。

2、工作制度

该项目工程定员为30人，其中管理人员和技术人员10人。

生产装置拟采用8小时连续运转，四班三倒。其他部门均采用白班的工作制度，每周5天工作日。生产装置年操作天数为300天，年操作为7200小时。

4、人员培训

该项目拟严格遵守国家安全生产有关法律法规进行职工培训教育，对产品的生产原理、三大规程以及劳动保护、安全防护等进行系统教育，理论培训结束后，再实践操作，直至每个职工熟练掌握，经考核合格后方可上岗操作。

第三章  危险有害因素分析

3.1危险有害因素产生的原因

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态，是特定危险事件发生的可能性与后果的结合；能量、有害物质的存在是危险、危害因素产生的根源；系统具有的能量越大，存在的有害物质数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量、有害物质的失控是危险、危害因素产生的条件。

所有危险有害因素，尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成有害的后果，都可归结为存在能量和有害物质及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用，能量、有害物质失去控制主要体现在设备不安全状态、人的不安全行为、不良环境的影响以及管理失误等方面。

1、设备不安全状态

设备和辅助设施的零部件在运行过程中，由于性能降低而不能实现预定功能时，设备就处于不安全状态。如：泄压安全装置故障导致内压力上升失控；设备及管道连接处密封不严产生泄漏；电气设备绝缘、保护装置失效等造成漏电；静电接地、防雷接地不良等都会造成事故的发生。另外，运行设备发生异常没有及时处理，可造成设备损坏；工艺控制条件不当引起正常生产条件破坏，都可能造成事故的发生。

设备不安全状态的发生具有随机性、渐进性和突发性，但通过定期安全检查，维护保养或其他预防性措施，可以使设备处于良好状态。

2、人的不安全行为

在生产实践中，由于人的不安全行为引发的各类事故屡见不鲜。如：误合开关盒使设备带电而造成维修人员触电事故；设备、管道和阀门检修时使用钢制工具与设施碰撞产生火花而引发事故；不安全着装、操作人员不按操作规程操作，工作时精神不集中等都可能导致事故发生。

人的不安全行为应通过安全培训教育和加强管理来加以约束。

3、不良环境的影响

包括自然环境和外部作业环境。如温度、湿度、通风、照明、噪声、色彩等因素的变化均可导致人的情绪异常而引发误操作，可能造成不同事故的发生；外部环境如风、雨、雷电、水文地质条件也可能引起危险、有害因素的发生。

4、管理失误

安全管理机构不健全，安全管理制度执行不力，安全检查流于形式，职工的安全教育、培训不到位，安全措施不能满足正常生产需要，安全设施没有认真维护、检验，劳动保护措施没有认真落实，劳动保护用品及个人防护用品不能正常发放和使用等，都可能造成事故的发生。

3.2危险有害因素分类

1、按《企业职工伤亡事故分类》标准分类

根据《企业职工伤亡事故分类》，按导致事故的起因物、致害物、伤害方式进行分析，该评价项目存在火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息﹑灼烫﹑触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、起重伤害、淹溺、车辆伤害、与手工作业有关的伤害等危险有害因素。

2、按《生产过程危险和有害因素分类与代码》标准分类

按《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022进行分类，该项目存在心理、生理性危险和有害因素，行为性危险和有害因素，物理性危险和有害因素，化学性危险和有害因素，环境因素，管理因素等危险有害因素。

3.3物质固有危险及有害特性

1、该项目生产装置涉及的物料见下表。

表3-1  项目涉及的物料一览表

| 序 号 | 生产装置 | 原料、辅料 | 动力介质 | 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝酸钠生产装置 | 氧化铝、氢氧化铝、氢氧化钠 | 电、水、天然气 | 铝酸钠 |  |

2、项目涉及的危险化学品数据及化学品辨识

表3-2  危险化学品数据表

| 序号 | 物料名称 | 危险性 类别 | 相态 | 相对密度（水=1）/相对空气密度（空气=1） | 沸点 ℃ | 熔点 ℃ | 闪点 ℃ | 引燃 温度 ℃ | 饱和蒸气压kpa | 爆炸极限/v% | 火灾危险性分类 | 化学品辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铝 1344-28-1 | / | 固 | 3.7/无资料 | 2980 | 2072 | 无意义 | 无意义 | 无资料 | 无意义 | 戊 |  |
| 2 | 氢氧化铝 1344-28-1 | / | 固 | 2.4 | 无资料 | 300 | 无意义 | 无意义 | 无资料 | 无意义 | 戊 |  |
| 3 | 氢氧化钠 1310-73-2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 液 | 2.13/无资料 | 1390 | 318.4 | 无意义 | 无意义 | 0.13(739℃) | 无意义 | 戊 | 危险化学品 |
| 4 | 天然气 8006-14-2 | 易燃气体,类别1 加压气体 | 气 | 0.45/无资料 | -160 |  | 无资料 | 482～632 | 无资料 | 5-14 | 甲 | 危险化学品 重点监管危险化学品 |
| 5 | 铝酸钠 1302-42-7 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 液/固 | ＞1.5 | 无资料 | 1800 | 无意义 | 无意义 | 无资料 | 无意义 | 戊 | 危险化学品 |

注1：化学品辨识范围包括：危险化学品、剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、特别管控危险化学品、重点监管危险化学品。

其中：危险化学品、剧毒品是指列入《危险化学品目录》（2015）国家十部局公告2015第5号文的物质，该项目涉及列入目录的危险化学品：氢氧化钠、天然气、铝酸钠。该项目不涉及剧毒化学品。

监控化学品指列入《各类监控化学品名录》的物质，该项目不涉及监控化学品。

易制毒化学品指列入《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2017年120号令修订）的物质，该项目不涉及易制毒化学品。

易制爆化学品指列入《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的物质，该项目不涉及易制爆化学品。

重点监管化学品指列入《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》的物质，该项目涉及重点监管的化学品：天然气。

特别管控危险化学品指列入《特别管控危险化学品目录（第一版）》的物质，该项目不涉及特别管控危险化学品。

3.4危险化学品重大危险源辨识

3.4.1重大危险源定义

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据物质的不同特性，按GB30000.2~GB30000.18的规定将危险化学品分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自燃物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物和急性毒性物质等十五大类，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中给出了部分危险化学品的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

3.4.2危险化学品重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该项目属于重大危险源辨识范围的物质为天然气等，根据涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

依据GB18218-2018生产单元的定义：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。该项目天然气（燃料）使用场所101生产车间为独立的单元。

依据GB18218-2018储存单元的定义：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分独立的单元。因此该项目涉及的天然气（燃料）仅管道使用，不涉及储存单元。

3.4.3辨识结果

该项目生产单元、储存单元危险化学品的量均未构成危险化学品重大危险源，详见报告F3.8章节。

3.5危险化工工艺辨识

该项目生产工艺涉及的化学反应为中和反应，将项目所采用的生产工艺与《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三【2009】116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三【2013】3号相对照，中和反应不属于重点监管的危险化工工艺。因此，该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

3.6生产过程中主要危险、有害因素分析结果

该项目建成后存在的主要危险因素有：火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息﹑灼烫﹑触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、起重伤害、淹溺、车辆伤害、与手工作业有关的伤害；存在的主要有害因素有：有害化学物质危害、高温﹑粉尘、噪声等；引起事故的原因有人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境不良。具体分析见附件三F3.1节至F3.2节。

3.7主要危险、有害因素分布

通过本章的分析，该项目最主要的危险因素是火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、灼烫，主要危险和有害因素分布见表3-3。

表3-3  主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有害因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 、 其他爆炸 | 容器爆炸 | 中毒与窒息 | 灼烫 | 触电 | 机械伤害 | 物体打击 | 坍塌 | 高处坠落 | 起重伤害 | 淹 溺 | 车 辆 伤 害 | 与手 工作 业有 关的 伤害 | 有害 化学物质 | 高 温 | 粉尘 | 噪声 |
| 1 | 101生产车间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 201综合仓库 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 202丁类罐区 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |
| 4 | 203危废仓库 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 5 | 301发配电间 | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 6 | 消防、事故等水池 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
| 7 | 401综合楼 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 402门卫室 | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 厂区道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |

注：打“√”的为危险、有害因素可能存在。

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择

4.1评价单元划分原则

本评价确的评价单元划分原则为：

1、根据《安全预评价导则》，结合自然条件、工艺条件、危险有害因素类别、发生事故的可能性、事故严重程度及影响范围、便于实施评价、评价单元相对独立性划分评价单元。

2、根据项目有关技术资料和工程的现场调研资料，在第3章工程主要危险有害因素辨识的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，按工艺生产的特点、危险有害的特征不同以及作业场所区域界限等因素划分单元。

4.2评价单元的确定

评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有事因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

依据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号），本评价报告按照该项目的生产功能、生产设备设施相对空间位置划分为评价单元，该项目评价单元划分情况如下：

1、外部安全条件；

2、总平面布置；

3、主要装置（设施）；

4、公用工程。

4.3评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险性进行分析，评价的工具。目前已开发出数十种评价方法，每种评价方法的原理、目标、应用条件，适用对象，工作量均不尽相同，各有其特色。

针对本安全评价的目的、内容和要求，根据选择安全评价方法的充分性、适应性、系统性、针对性、合理性的原则，各评价单元选择评价方法见下表。

表4-1  各评价单元所选用评价方法一览表

| 序号 | 评价单元名称 |  | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部安全条件 |  | 安全检查表 |
| 2 | 总平面布置 |  | 安全检查表 |
| 3 | 主要装置（设施） | 生产装置单元 | 预先危险性分析、定量风险评价 |
|  |  | 储存单元 | 预先危险性分析、定量风险评价 |
| 4 | 公用工程 | 供配电单元 | 预先危险性分析 |
|  |  | 给排水单元 | 预先危险性分析 |
|  |  | 供热单元 | 预先危险性分析 |
|  |  | 供气单元 | 预先危险性分析 |
|  |  | 自控单元 | 预先危险性分析 |

安全评价方法简介详见附件二。

第五章  定性、定量分析危险、有害程度

5.1固有危险程度的分析

5.1.1建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

该项目原辅料不涉及爆炸性、可燃性、毒性化学品，涉及具有腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在作业场所（部位）及其状况（温度、压力）汇总情况见表5-1。

表5-1 化学品数量、浓度、状态、作业场所及其状况一览表

| 化学品名称 | 数量/t | 浓度 （含量） | 状态 | 作业场所 | 状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 温度/℃ | 压力/MPa |
| 氧化铝 | 0.0567 | 99% | 固 | 生产车间 | 90 | 常压 |
|  | 60 | 99% | 固 | 综合仓库 | 常温 | 常压 |
| 氢氧化铝 | 0.2703 | 99% | 固 | 生产车间 | 90 | 常压 |
|  | 120 | 99% | 固 | 综合仓库 | 常温 | 常压 |
| 氢氧化钠 | 0.64 | 32% | 液 | 生产车间 | 90 | 常压 |
|  | 135 | 32% | 液 | 丁类罐区 | 常温 | 常压 |

注：该表各物料在生产装置中的数量与第2章物料平衡表相对应。

### 5.1.2定量分析建设项目固有风险程度

经辨识，该项目原辅料不涉及爆炸性、可燃性、毒性化学品，涉及腐蚀性化学品。具有腐蚀性的化学品的浓度及质量如下表所示：

表5-1  腐蚀性的化学品的浓度及质量一览表

| 化学品名称 | 浓度 | 质量/t | 作业场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝 | 99% | 0.0567 | 生产车间 |  |
|  | 99% | 60 | 综合仓库 |  |
| 氢氧化铝 | 99% | 0.2703 | 生产车间 |  |
|  | 99% | 120 | 综合仓库 |  |
| 氢氧化钠 | 32% | 0.64 | 生产车间 |  |
|  | 32% | 135 | 丁类罐区 |  |

## 5.2 风险程度的分析

该项目物料主要具有腐蚀特性，若设计、管理及操作不当，生产过程中具有发生事故的可能性。

该项目涉及的化学品具有腐蚀性等危险特性，引起泄漏的原因主要有：

1、包装、设备设施破裂；

2、动静密封失效；

3、阀门失效，内外泄漏；

4、设备过量充装、冒罐；

5、储存超温，冒罐；

6、包装材质缺陷、密封不严、包装材料损坏等引起的泄漏；

7、设备由于材质、焊接、长久使用等原因出现本体损坏引起泄漏；

8、输送泵泵体损坏泄漏、密封压盖处密封失效泄漏；

9、安全附件如压力表、液位计等仪表管路破裂、泄漏；

10、物料在输送过程中管道、法兰和接头发生破裂、损坏泄漏；

11、生产过程中人员操作失误引起泄漏等。

5.3预先危险性分析评价

- 5.3.1主要装置（设施）单元评价

采用预先危险性分析对主要装置（设施）单元进行评价，主要装置（设施）单元包括生产装置单元、储存单元，评价结果如下：

生产装置单元存在的危险因素包括火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、起重伤害、有害化学物质、高温、粉尘、噪声，其中火灾、其他爆炸、容器爆炸固有的危险等级为Ⅳ级，属于灾难性的，必须予以果断排除并进行重点防范；中毒与窒息、触电、物体打击、坍塌、高处坠落固有的危险等级为Ⅲ级，属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素，需要立即采取防范和对策措施的因素；其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

储存单元存在的危险因素包括火灾、其他爆炸、中毒与窒息、物体打击、灼烫、高处坠落、起重伤害，其中火灾、其他爆炸固有的危险等级为Ⅳ级，属于灾难性的，必须予以果断排除并进行重点防范；物体打击、高处坠落固有的危险等级为Ⅲ级，属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素，需要立即采取防范和对策措施的因素；其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

具体评价过程详见附件四F4.1节。

- 5.3.2公用工程单元配评价

采用预先危险性分析对公用工程单元进行评价，其中公用工程单元包括供配电单元、给排水单元、供热单元、供气单元，评价结果如下：

供配电单元存在的危险因素包括触电、电气火灾、火灾，危险等级均为Ⅲ级，为危险的，会造成人员伤亡和系统破坏的因素，应立即采取防范对策、措施。火灾危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

给排水单元存在的危险因素包括淹溺、机械伤害、触电、噪声，危险等级均为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

供热单元存在的危险因素为灼烫、火灾、其他爆炸、高处坠落、物体打击、高温，其中其他爆炸固有的危险等级为Ⅳ级，属于灾难性的，必须予以果断排除并进行重点防范；火灾固有的危险等级为Ⅲ级，属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素，需要立即采取防范和对策措施的因素；其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

供气单元存在的危险因素为触电、机械伤害、火灾、爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、噪声，其中容器爆炸的危险等级为Ⅲ级，危险的，会造成人员伤亡和系统破坏的因素，应采取防范对策、措施；窒息的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

具体评价过程详见附件四F4.1节。

5.4定量风险评价

依据生产装置单元、储存单元并结合项目危险化学品危害特性，本评价对生产装置、储存设施进行风险评价。采用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA区域定量风险评价与管理》软件计算项目社会风险和个人风险，并对可能发生的危险化学品事故的预测后果（考虑多米诺效应）。经模拟分析，该项目个人风险等值线范围内未涉及相应的防护目标，个人风险符合要求。该项目没有社会风险。但建议企业将项目涉及危险物料的理化特性、应急处置方法告知每个员工及周边企业，并加强突发事故应急演练，建立联动事故应急救援预案，制定有效防范及应急救援措施。

具体评价过程详见附件四F4.2节。

第六章  安全条件和安全生产条件的分析

6.1建设项目外部情况

- 6.1.1事故影响范围内的建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

该项目拟建于景德镇市乐平市乐平工业园，厂区周边情况详见本报告第2.3.2节。项目拟建厂区周边500m范围内均为园区其他企业厂区、预留地及园区道路，无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，也没有其他需要特别保护的区域。

- 6.1.2建设项目所在地的自然条件

该项目所在地自然条件详见本报告第2.3.3节。

- 6.1.3生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与重要场所、区域的距离

经过辨识，该项目生产、储存单元均未构成危险化学品重大危险源，项目生产装置和储存设施与重要场所、区域的距离详见附表5-2。

6.2分析建设项目的安全条件

- 6.2.1 建设项目与周边环境的相互影响分析

1、建设项目对周边环境的影响

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）第4.4条规定，涉及爆炸物、有毒气体或易燃气体（重

大危险源）以外的其他危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离满足相关标准的距离要求即可，该项目建构筑物外部安全防护距离均符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范要求，详见F5.2。

2、周边环境对建设项目的影响

该项目与周边建（构）筑物的防火间距满足相关标准规范的要求，但周边企业若发生重大火灾、爆炸、中毒事故，可能对该项目造成一定的影响。

- 6.2.2自然条件的影响

1、温湿度影响分析

自然温湿度影响主要表现在夏季高温与冬季冰冻对人体引起的高低温危害，以及南方高湿气候对人体影响，通过采取采暖通风、加强个体防护等措施，其危害是可以避免的。

冬季冰冻可能造成管道、设备冻裂，可滑跌引起作业人员伤害，通过对设备采取防冻措施，作业人员采取相应的防护措施，其危害性也是可控的。

当地夏季高温可引起作业人员中暑，通过采取防暑降温措施、加强个体防护等措施，其危害是可以避免的。

2、风频条件影响分析

项目选址地地势平坦，不处于窝风地带，自然通风条件良好，有害气体不易积聚。

车间、仓库采用钢构及框架结构，设置良好的自然通风，有害气体不易积聚，符合《化工企业总图运输设计规范》、《化工企业安全卫生设计规范》要求。

大风有利于有害气体扩散，但对项目建构筑物、输送管道的安全有一定影响，应通过合理设计，规范安装，以有效避免大风的影响。

3、降雨量影响分析

在受暴雨袭击时，排水不畅，有可能造成厂区积水、淹没毁坏设备，甚至进一步引发二次事故及环境灾难。通过设置规范的排水设施，可以防止降雨对项目产生影响。

4、雷电影响分析

建设地址处多雷地区，在雷雨季节主厂房、设备、变配电装置有可能遭受雷击，产生设备损坏、人员触电伤害事故，可引起火灾、爆炸，通过合理选择防雷和静电导出参数，设置防雷电装置，其雷电及雷暴天气对建设项目的影响是可以避免的。

5、冰雪影响分析

本地区冰雪灾害时有发生，2008年的50年一遇的冰灾曾造成大面积影响，引起如房屋与高大设施倒塌、电气线路与设施倾覆等，通过选择合理的风雪载荷、合理设计，可以有效避免其影响。

6、地震影响分析

根据《中国地震动参数区划图》，该项目拟建地相应的地震基本烈度为6度，依据现行《建筑抗震设计规范（2016年版）》、《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》等规范要求，该项目建构筑物应进行相应的抗震设计，以达到国家标准规定要求。

7、工程地质影响分析

场地周边无陡坡山体，无大的边坡开挖工程，因此，不具备产生塌陷、蹦塌、泥石流等地质灾害的条件。建设场地地下水对混凝土、钢结构无腐蚀。

项目选择的建筑持力层不合理，设计的动静载荷参数不符，可能引起建构筑、设备坍塌、塌陷、沉降、倾覆而引发事故。项目实施应根据其地质情况合理选择建构筑物的基础持力层及桩基处理，合理设计。

8、结论

由前述项目所处自然条件可知，工程建设有受自然灾害侵害的危险性；针对雷雨、大风、冰雪、地质、地震等灾害性天气和地震危害，设相应的排水、防风、防冻、防震、防雷设施，可以有效避免自然灾害对厂址安全的影响。因此，通过采取相应的防范措施，场地自然条件满足《工业企业总平面设计规范》要求，适宜建设。

6.3主要技术、工艺和设备、设施安全可靠性分析

6.3.1工艺技术、装备安全可靠性分析

依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），该建设项目涉及工艺、产品均不属于淘汰类和限制类，符合国家产业政策的要求。

该项目生产工艺为国内成熟工艺，其工艺技术、工艺过程已经实践验证，其安全可靠性可得到保证。

该项目生产装置拟采用密闭作业，所用设备均拟选用具有相关资质企业的合格产品，为保证生产系统稳定性、可靠性，生产设备选型不应选用应急管理部办公厅印发的《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的设备。

根据工艺特点和安全要求，拟采用常规仪表就地、集中控制方式，在含有可燃气体（天然气）装置附近设置固定式可燃气体检测探头，工艺过程的安全可靠性可得到保证。

项目涉及的天然气属于首批重点监管的危险化学品，企业应按《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号）对危险化学品进行管理、控制。

项目涉及流体输送、加热等单元操作过程，泄漏、温度及流速失控、腐蚀等均有可能引发事故，工艺上应采取密闭化、机械化、自动化作业；应合理设计项目的流体输送速度、压力，控制安全流速；设置相应监控设施；重要设施应按冗余设计，留有备用，符合相关设计规范要求。

项目工艺设备设施可因本身缺陷（设计不合理、选材不当、劣质产品、密封不良、管道附件缺陷、施工安装缺陷、检测控制失灵）、腐蚀、人为的不安全行为（操作错误、违章作业、疏忽大意）、外部条件影响（地基缺陷、碰撞事故、不可抗力）等引起设备破裂泄漏能造成火灾、爆炸、灼烫伤害等事故，因此项目设备选型应以实现生产产品制定的工艺要求为前提，配套合理，实现各工序生产的基本平衡；应选用机械化、自动化生产设备；应选用国家有资质的单位生产的产品；选用本质安全程度高的机械设备；选用的设备的材料、钢度、强度、操作控制系统、安全防护装符合规范要求；根据工艺提出的要求，选用满足传质、传热、传动、反应要求的设备；根据介质、操作温度、腐蚀情况，分别选用相适应的材质的设备；根据工艺特点和安全要求，对装置的关键部位设置必要的报警、设备用机、设紧急状态下联锁保护等控制措施；对涉及腐蚀品设备设施进行相应防腐处理。

该项目后续设计阶段应根据项目生产规模、操作环境、配套能力等要求完善相应设备选型，根据工艺物料、使用条件、温度、压力、腐蚀等参数、环境条件，确定设备材质，以符合《生产过程安全卫生要求总则》、《生产设备安全卫生设计总则》等规范要求。

6.3.2公用设施、动力介质配套能力分析

该项目涉及的公用配套动力设施包括供配电、给排水、供热、供气等。

1、供配电

厂区变配电间拟设1台200kVA变压器为项目供电，项目设备总装机容量224.680kW，有功功率162.896kVA，视在功率154.32kVA，其供电容量能满足项目用电要求。

依据项目可行性研究报告：该项目部分工艺设备长时间停电既影响工艺设备的正常运行，又同时可能引起生产安全事故及污染事故，项目消防水泵用电（45KW*2=90W）属于二级负荷供电，其他二级负荷如消防应急照明和疏散指示系统采用自带蓄电池集中控制型作为备用电源，拟配备1台100kW柴油发电机组满足二级负荷供电。

该项目涉及可能产生可燃气体的场所，依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019，可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑。该项目生产过程拟采用PLC自动控制系统，依据《供配电系统设计规范》GB50052-2009要求，PLC自动控制系统应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，应采用UPS电源装置供电。

2、给排水单元安全性分析

厂区水源拟接自乐平工业园园区给水管网，引入管径DN150，水压约为0.3MPa，可供水量约95.4m3/h，其配套的生产补充水源可满足项目要求。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.1.1条，该项目同一时间内的灭火次数为一次。该项目消防用水量最大的构筑物为101生产车间（3000＜V≤5000m³），消防用水量为25L/s（其中室外消火栓流量15L/s），火灾延续时间为2h，项目设有220m3消防水池。

为满足厂区消防用水需要，厂区拟设置1个220m³消防水池，配备消防水泵2台（一用一备，流量 Q=50L/s；扬程 H=0.60MPa；功率 N=45kW），可满足项目消防供水需求。

3、供热、供气安全性分析

该项目供热设备溶解槽（自带天然气燃烧供热系统）及干燥塔热风炉采用天然气为燃料，天然气来自于园区管网，天然气管道输送压力0.8Mpa，可满足用气需求。

该项目101车间公用工程间提供洁净、干燥的仪表压缩空气，空压机的制气能力为：5m3/min。压缩空气含尘粒径不大于3μm，含尘量小于1mg/m3，含油量小于1ppm，操作压力露点比当地年极端最低温度低10℃，供气压力0.5~0.7MPa。仪表气源系统拟配置一个1m³气源储罐，在故障情况下能持续为全厂仪表阀门供气20分钟，可满足用气需求。

6.3.3储运设施配套分析

该项目依据各物质的特性、包装及数量拟采取相应的储存方式，其中：

拟改建综合仓库1座，火灾危险性类别为丁类，耐火等级二级，占地面积均为273.12㎡。主要储存原料氧化铝、氢氧化铝及产品固体铝酸钠。

拟新建危废仓库1座，火灾危险性类别为丙类，耐火等级二级，占地面积50㎡，设2个防火分区，分别储存固体废物及危险废物。

根据《常用化学危险品贮存通则》的要求，物料可采用隔离、隔开、分开贮存，可以满足项目的储存需求。

拟新建丁类罐区1座，内设4台100m³立式储罐，主要储存原料氢氧化钠及产品液体铝酸钠。可以满足项目的需求，但应合理设计厂内运输，加强厂内运输车辆管理。

因此，项目配套储存设施可满足生产需要，可研阶段未明确仓储物料储存具体位置，后续设计阶段应根据物料的特性，采取隔离、隔开、分开贮存，各类化学品严禁与禁忌物料混合贮存。厂区内物料周转较频繁，需加强管理。

评价建议后续设计阶段根据物料的特性，隔离、隔开、分开贮存，严禁相互禁忌物料混储。

6.3.4危险因素控制可行性分析

1、项目存在火灾、其他爆炸危险源，项目拟采用密闭化、自动化、机械化作业；规范设备设计、选型、材料、安装；保证动力介质供应；拟按防火规定留出防火间距，设置可靠的避雷设施、静电接地设施；拟设置可靠的温度、液位、压力等参数监控；带压设备、管道拟设置必要的泄压装置；拟设置必要的可燃性气体检测报警装置，配备规范的消防应急设施等措施。通过采取以上设施、措施，火灾、其他爆炸是可以预防和控制的。

2、项目存在容器爆炸危险源，金属材料疲劳、蠕变出现裂缝、腐蚀、安全附件失效、过载运行、超压、反应失控、包装容器受热等是引起容器爆炸的主要途径。通过设备配备压力、温度监测设施，压力管道设安全阀、紧急放散，定期检验压力容器、压力管道、压力表、安全阀；聘请有资质单位定期检验特种设备；制定作业规程，对操作人员进行安全培训；加强管理、定期检修，可以有效预防和控制容器爆炸事故发生。

3、项目存在中毒与窒息危险源，泄漏、检修置换清理不彻底、违章进入受限空间作业接触是引起中毒窒息主要途径。通过严格按照相关作业安全规程要求，尽量选用安全程度高的设备设施；配备组分检测设施；加强作业场所通风换气；加强个体防护；制定作业规程，加强管理控制，可以有效预防和控制中毒、窒息事故发生。

4、项目涉及高温，亦存在反应热和被加热的介质，存在高温设备、管道，过程涉及使用腐蚀品等具有化学灼伤物质。灼烫是项目主要危险因素之一，人体接触高温介质或高温设备设施、腐蚀品是引起灼烫伤害的主要途径；通过控制泄漏、保温隔热、加强个体防护、保证卫生清洗设施、加强培训教育与管理控制；灼烫危险因素可以预防和控制。

5、项目涉及电气设备设施，存在电能，能量不正常转移，可产生电气火灾、触电等危险；通过规范的环境电器设备选型、安装；采取相应过载保护、绝缘保护、接地保护、漏电保护、屏护、安全距离等措施，可有效避免电气火灾、触电事故发生。

6、项目还存在运转机械设备，存在机械能，能量不正常转移，可产生机械伤害等危险；通过对机械设备采取相应防护措施，选用符合人机工学原理设备，采用具有本质安全机械设备，加强管理控制，可控制机械伤害事故发生。

7、为防止物体打击，机械设备应有相应的安全及连锁保护装置；应防止上下交叉作业可能造成的事故；应有严格作业规程和管理制度。

8、为防止坍塌，物料应合理堆积，应聘请有相应资质单位进行设备安装。

9、项目存在高大建筑、操作平台、巡检通道作业，涉及大量的高处作业，存在高处坠落危险源；为防止高处坠落事故，高处作业场所应有完善的梯、防护栏网、平台；使用的梯、台应符合国家有关标准；应有严格高处作业规程和管理制度。

6.3.5有害因素控制可行性分析

1、噪声的控制

项目噪声主要来源于设备运行噪声、气体放散噪声，根据企业项目情况，生产岗位噪声声值可控制在80db以下，可达到安全作业。

项目应关注的噪声控制安全措施有：选用低噪声设备；采取减震措施及合理个体防护等。

2、高温危害控制

项目涉及的高温作业为夏季高温作业，生产过程的加热、反应热，高温介质、高温设备，一般地，夏季时高温作业WBGT指数可达30℃，但项目采用机械化作业，其作业人员接触高温时间一般不超过60min，高温作业为Ⅰ-Ⅱ级，可达安全作业。

项目应关注的高温危害控制措施应包括：操作岗位上通风、降温；夏季发清凉保健饮料、防暑药品；减少接触时间等措施等。

3、有害化学物质危害控制

长期低浓度接触有害化学物质可引起各类职业病；浓度过高、通风不良、防护不当，是引起职业危害主因；通过严格防止物料的跑、冒、滴、漏；加强管理、严格工艺；按规范配备防护用品；保证作业现场通风换气及有害化学物质浓度低于国家标准并定期检查；配备现场卫生清洗设施；设安全周知卡；教育、培训职工；加强管理控制，项目涉及的毒物危害可以预防和控制。

4、粉尘危害控制

粉状物料轻拿轻放，投料时开启粉尘吸收设施，人员配戴防护用品，粉尘危害是可以控制的。

## 6.4安全生产管理分析

1、人的失误分析

根据有关资料统计，各类事故的发生原因，除物的不安全状态，如设备的隐患、安全附件的缺失以及工艺状态变化和化工物料能量失控等因素外，人的不安全行为诱发的事故所占比例较大。其表现时有操作的失误、管理的缺陷、违章作业等，原因较多，有人的文化素质、情绪、体力、智力，还受其社会因素、家庭因素、自然因素等多方面对其不安全行为影响。

各类事故的发生都存在于人、物（机械和物料）、环境三个因素，三个因素中人的因素又起着关键的作用。

1）人、物、环境与事故分析

人们通过长期的对事故分析，发现人的失误是构成事故的重要原因。人如不能对环境（包括生产过程中的生产环境、社会环境、自然环境）控制、规避，环境就会作用于人和生产，例如：机械设备维护保养不当，安全附件缺失，那么事故的发生是难免的，照明不足也会引发事故，雷电、暴雨、洪水、台风、龙卷风等会造成破坏。安全管理失误是造成事故发生的重要因素。事故发生的直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态，而造成“人的失误”和“物的故障”往往又是管理上的缺陷，人的不安全行为可以促成物的不安全状态，物的不安全状态也是客观上造成人的不安全行为的物质条件；人的不安全行为，物的不安全状态和管理上的缺陷所耦合形成的“隐患”，会直接导致死亡事故，甚至火灾、爆炸等恶性事故的发生。因此，实现安全生产必须抓好人、机、物、管理和环境五个方面。

2）防止人的失误的措施

杜绝人的失误应注意下列几方面：

建立安全组织、管理网络；

建立健全安全生产责任制和各项安全规章制度，杜绝违章劳动纪律；

加强对职工培训教育，增强人的安全意识、安全素质，提高自救互救能力；

加强检查考核、防止人为事故的发生；

要注意环境影响，如冬寒、暑热、噪声、恶臭、狭窄环境、有毒有害物质等，另需加强人与人之间的信息交流，包括安全信息的交流，如安全标志、安全色、声光信息；

劳动组织要合理，遵章守纪，杜绝“三违”，工作前要进行检查设备、仪器、仪表工具是否完好。

2、安全生产管理分析

安全管理是以保证建设项目建成后生产过程安全、卫生为目的科学管理。基本任务是发现、分析和消除生产过程中的危险、有害因素，制定相应的安全卫生规章制度，对企业内部实施劳动安全卫生监督、检查，对各类人员进行安全、卫生知识的培训和教育，防止发生事故和职业病，避免减少有关损失。

1）安全生产管理制度

该企业应制定相应的安全生产管理制度，并制定规范的作业规程和各工作岗位安全操作规程，使各工种、各岗位均有相对应的作业规程和岗位责任制。

企业应健全各级各类人员、各职能机构、各工种岗位的安全生产责任制，签订安全生产责任合同，责任权利明确，并加以落实。

2）安全教育

该项目投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育与培训。

企业负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员应全部按规定由地方安全教育机构进行了专业培训并考核取得相应资格证。

3）事故应急

该项目在生产过程中，存在火灾、爆炸、中毒、灼烫伤害、机械伤害等意外，或在遇到自然灾害时，有可能造成人员伤害或财产损失，因此应根据该项目风险评价的结果，制定生产安全事故应急救援预案，确保在事故发生的情况下，能够及时、准确、有条不紊地控制和处理事故，有效地开展自救和互救，尽可能把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度。

第七章  建议补充的安全对策措施

7.1安全对策措施建议提出的依据及原则

1、安全对策措施建议提出的依据

为确保建设项目建成后安全生产，要求设计单位、建设单位在设计、管理中采取相应的消除、预防和减弱危险、有害因素的技术措施和管理措施。本报告依据如下条件提出建议补充的安全对策措施。

1）报告附件六所列国家有关法规、行政规章、规范性文件、标准、规范。

2）可行性研究报告。

3）项目周边环境、当地自然条件数据。

4）类比工程数据。

5）危险有害因素分析及危险有害程度评价结果。

6）企业提供的工程相关技术资料。

7）化工产业区规划、当地社会支持情况。

8）省及当地有关规定要求。

2、安全对策措施提出的原则

1）安全技术措施等级顺序：

（1）直接安全技术措施；（2）间接安全技术措施；（3）指示性安全技术措施；（4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

（1）消除；（2）预防；（3）减弱；（4）隔离；（5）连锁；（6）警告。

3）安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4）对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5）在满足基本安全要求的基础上，对项目重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

7.2总图布置、建构筑物及主要装置、设备、设施布局的安全对策措施建议

1、总平面布置

1）应明确原料、产品运输线路。

2）根据当地气象条件，合理确定场地的最低设计标高，合理设计排水设施，防止内涝，并应满足火灾事故状态下受污染消防水的有效收集和排放。

2、建构筑物

1）建构筑物及贮罐基础应由有资质单位经严密计算、设计，应进行地质勘探，根据地质勘探结果选择建筑物的持力层。

2）项目建筑物结构除考虑本身动、静载荷外，还应考虑当地的风载、雪载影响，由资质单位进行设计，防止或减弱风、雨、雪等对该项目建筑物的影响。应考虑大风、高温、冰雪等自然条件影响，设置可靠的防风、防冰雪设施、措施。应对厂区拟利用建筑物原设计火险类别、耐火等级等进行核实，并验收动静载荷及风载、雪载参数，经由资质论证。

3）建筑物地面面层材料应根据腐蚀性介质的类别、性质、浓度以及对建筑结构材料的腐蚀性等级等条件，按《工业建筑防腐蚀设计规范》选用。

4）该项目拟建地抗震设防烈度为6度，依据现行《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范（2016年版）》、《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》等规范要求。

5）项目建筑物的室内地坪标高，应高出室外场地地面设计标高，且不应小于0.15m。

6）罐区储罐之间应设隔堤，隔堤内有效容积不应小于其中一个最大储罐容积的10%。

罐区防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，并应采取防渗漏措施。立式储罐防火堤的高度应比计算值高出0.2m，且应为1.0m~2.2m。钢筋混凝土防火堤堤身厚度应由强度及稳定性计算确定且不应小于250mm。砖、砌块防火堤堤身厚度应根据强度及稳定性计算确定，且不应小于300mm。在管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封堵。在雨水沟穿堤处应采取防止液体流出堤外的措施。在防火堤的不同方位应设置人行台阶，同一方位上两个相邻人行台阶的距离不宜大于60m，隔堤应设置人行台阶。

7）罐区装卸场地应采用现浇混凝土地面，仓库各防火分区之间应采用防火墙分隔，车间、仓库及罐区应设防腐、防渗措施。

8）永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关的生产设施、生产线、仓库、储罐（组）和建（构）筑物。

9）该项目储罐（组）排水管应在防火堤外设置水封井，水封井和防火堤之间的管道上应设置易开关的隔断阀。

10）事故应急池应采取防渗、防腐、防洪、抗震等措施，并设抽水等设施。

3、设备设施布局

该项目设备设施应按《化工装置设备布置设计规定》HG/T20546-2009进行设备布置，以满足安全要求。

7.3工艺、装置及设备设施方面安全对策措施

1、生产工艺应采用密闭化、机械化、自动化工艺。对产生毒害较大的工艺、作业和施工过程，可采取密闭、负压等综合措施。

2、设备设施、管道均应设防静电接地。选择合理的工艺指标，防止流速过快、投料过多、投料配比不合理等引起超温、超压引发事故。

3、设备应缓慢升温，避免急剧加热发生爆炸。

4、制定工艺异常情况以及突然停电、停水情况的紧急处置规程。

5、化工操作单元例如加热等应按要求设置温度计、压力表、紧急切断设施、紧急泄放设施；设置参数监控、报警、组分检测、泄压、放散、止逆、阻火等设施。并应严格控制工艺指标，过程必须严格监控。泵、公用动力系统相连不同压力系统应设止逆设施。

6、装置的各中转物料放置在指定区域，防止投加错误，相互禁忌物反应。产品包装过程中应控制流速，物料输送管宜延伸至距包装容器底200mm处，且物料输送管静电导通应良好有效。

7、应制定原料、过程控制检测计划及质量与工艺指标，配备原料及过程控制组分检测设施，定期检测原料及过程产品，确保投入系统原料符合规定要求，控制反应终点，保证反应安全。

8、制定合理的操作规程，明确原料投料顺序、投加量、投料速度、投料比，明确工艺操作流程顺序。

9、该项目自动化控制系统应按《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的要求进行相应的设计。

1）原料、产品储罐以及装置储罐自动控制

（1）液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合相关规范要求。

（2）该项目开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC 或 FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。

（3）储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。

2）反应工序自动控制

（1）反应过程涉及热媒切换操作，应设置自动控制阀，具备自动切换功能。

（2）设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，应设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和热媒并采取必要的控制措施。

（3）设有外循环加热系统的反应釜，宜设置备用循环泵，并具备自动切换功能。应设置循环泵电流远传指示，外循环系统故障时应联锁切断进料和热媒。

（4）在控制室应设紧急停车按钮和应在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮，就地紧急停车按钮宜分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。

3）产品包装自动控制

（1）液态物料灌装宜采用自动计量称重灌装系统，超装信号与气动球阀或灌装机枪口联锁，具备自动计量称重灌装功能。

（2）液体槽车充装宜设置流量自动批量控制器，或具备高液位停止充装功能。

4）可燃和有毒气体检测报警系统

（1）该项目涉及可燃气体（天然气）场所，应按现行规范《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求在可燃/有毒气体可能泄露装置、设备附近设置固定式可燃/有毒气体检测报警仪。其中有毒气体报警设定值可以结合《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）和《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1）的规定值来设定。

（2）可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室。

（3）可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源。

（4）使用天然气设备附近的可燃气检测报警仪高高报警应联锁切断燃气供应。应有观察孔或火焰监测装置，燃气加热炉燃烧器上应设置自动点火装置和熄火与燃气异常报警联锁切断保护装置。

5）自动控制系统及控制室

（1）该项目控制室设置在401综合楼内，应符合《控制室设计规范》（HG/T20508）等规定要求。

（2）该项目生产装置、储存设施可采用PLC自动控制系统，实现集中监测监控。PLC显示的工艺流程应与PI＆D图和现场一致。自动化控制联锁系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或PLC系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。

（3）PLC系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。PLC系统等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。

（4）PLC系统应具有信息远传、连续记录、事故预警、信息存储及联锁控制等功能，记录的电子数据的保存时间大于30天。系统应具有温度、压力、液位等模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能。数据采集时间的间隔应可调，系统应具有巡检功能。

10、项目带压容器应设置安全泄放装置，安全泄放装置额定泄放量严禁小于安全泄放量。安全泄放设施的出口管应接至处理设施，受工艺条件或介质特性限制，无法排入处理设施时，可直接向大气排放，但其排放管口不得朝向邻近设备、消防通道或有人通过的地方，且应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。

11、应对系统安全放散进行设计，放散口应高出地面5m，高出屋顶2m，携带可燃气体放散口应装阻火器。

12、废气分类且有组织排放，核算尾气最大产生量，防止尾气处理装置处理能力不足导致超标排放，引起火灾、爆炸、中毒事故。

13、废水应分类收集至污水处理池处理。

14、该项目可行性研究阶段部分设备未选型，后续设计阶段应根据项目生产规模、操作环境、配套能力等要求完善相应设备选型，根据工艺物料、使用条件、温度、压力、腐蚀等参数、环境条件，确定设备材质。该项目应选择《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》以外的合格设备。设备设施安装聘请有相应资质单位进行。车间内人员作业岗位建议设视频监控系统。

生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。

禁止使用能与工作介质发生反应而造成危害（爆炸或生成有害物质等）的材料。

对于直接使用腐蚀性物料的设备选用PVC或玻璃钢材质的中间储槽等设备，管道采用PP或钢衬四氟管道，选用聚四氟法兰及衬四氟阀门，使设备选型满足生产工艺、设备强度、防腐蚀、防泄漏等要求。腐蚀性场所的现场仪表选型其材质的选用应符合《自控设计防腐蚀手册》（CADC 051-93）的有关规定，并采取必要的防腐措施。

15、热工仪表方面应按《石油化工自动化仪表选型设计规范》、《信号报警、安全连锁系统设计规定》的要求执行。

16、燃气系统

燃气设备应选择有相应资质的厂家生产的合格产品。

燃气系统应设置紧急切断阀及安装安全泄放装置。

燃气设备及管道应采取下列保护措施：设置低压报警和低低压联锁切断系统；在燃料气调节阀与设备之间设置阻火器。

燃气调压装置和计量装置设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。

天然气管道及其使用设备应置防静电接地装置。

17、特种设备对策

该项目压力容器应满足《固定式压力容器安全技术监察规程》的相关要求；燃气管道等压力管道应满足《压力管道安全技术监察规程-工业管道》的相关要求；叉车等特种设备应满足《中华人民共和国特种设备安全法》的相关要求。还应特别注意：

1）参数监测、控制；

2）止逆、泄压与放散及安全放散等；

3）特种设备的使用登记；

4）特种设备的定期检验。

7.4防火防爆方面安全对策措施

1、建、构筑物防火防爆方面的对策和建议

1）厂房和仓库的安全疏散、安全出口应按《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014要求予以执行：项目车间每个防火分区安全出口不应少于2个，车间内任一点到最近安全出口的距离不应大于30m；各仓库的每个防火分区的安全出口不应少于2个，安全出口应分散布置，每个防火分区其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。且安全出口的疏散门应向外开启。

2）厂房、仓库承重结构应采取耐火保护措施。厂房（仓库）的外墙上应设置可供消防救援人员进入的窗口，救援窗的设置应符合规范要求。

3）项目变配电间、发电机房依据《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013的要求，变电间通向其他相邻房间或过道的门应为乙级防火门，变配电间的门应向外开启。

2、消防设施对策与建议

该项目厂区拟设的消防给水系统室外消防给水管网呈环状布置，进水管不应少于2条，环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓数量不宜超过5个。消火栓宜选用地上式消火栓，沿道路敷设，距道路路边不宜大于2m，距建筑物外墙不宜小于5m。

各建筑物内应设灭火器，生产区内宜设干粉型、水基型（水雾）或泡沫型灭火器，控制室、配电站等宜设干粉型或气体型灭火器，化验室宜设置水基型或干粉型灭火器。

厂区消防水池应设置就地水位显示装置，并应在控制室设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。消防水泵应采取自灌式吸水。

发配电间、控制室应设感烟火灾探测器，产生可燃蒸气的场所应设可燃气体探测器。可燃气体检测器有催化燃烧型、电化学型、热传导型等，该项目可燃气体检测器的选用应根据检测器的技术性能、被测气体的理化性质和生产环境特点确定。可燃气体检测系统应采用两级报警，一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限，二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限，二级报警优先于一级报警，报警信号应发送至有人值守的控制室的指示报警设备，并且进行声光报警，现场区域警报器应有声光报警功能。

4、防雷设施对策与建议

该项目车间、仓库、综合楼、罐区等建构筑物均应设防雷、接地装置，建构筑物防雷、接地装置应按《建筑防雷设计规范》《防止静电事故通用导则》等要求设置。

各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物（电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者）、具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物尚应采取防闪电感应的措施。

各类防雷建筑物应设内部防雷装置，在项目建筑物的地面层处的建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线应与防雷装置做防雷等电位连接。外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。

## 7.5安全工程对策与建议

### 7.5.1电气安全对策与建议

1、该项目电气方面安全要求应满足《用电安全导则》、《低压配电设计规范》、《供配电系统设计规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》的要求。电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处应填实、密封；生产设施区内电缆引至用电设备的开孔部位，应采用电缆防火封堵材料封堵，其防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限。

2、该项目消防系统应为二级负荷。可燃气体和有毒气体检测报警系统、PLC自动控制系统应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑。

厂区拟设100kw柴油发电机组可作为备用电源，一级用电负荷中特别重要的负荷应采用UPS电源装置供电，断电后可持续供电不小于30min。

自备柴油发电机组应设置自动和手动启动装置，自动启动方式应能保证在30s内供电。

3、该项目消防用电设备、消防水泵等重要的低压消防设备的供电，应在最末一级配电装置或配电箱处设置双电源自动切换装置。消防用电设备应采用专用的供电回路，配电线路应采用阻燃或耐火电缆埋地敷设，当确需架空敷设时应采用矿物绝缘类不燃性电缆并敷设在专用桥架内，该桥架不应穿过储罐区、生产设施区。

消防泵房、配电室、发电机房、控制室等应设置消防应急照明，消防应急照明在主要通道地面上的最低水平照度值不应低于1lx，消防应急照明灯具和疏散指示标志灯具的蓄电池连续供电时间不应少于90min。

消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室以及发生火灾时仍需工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

4、交流电气装置的接地按《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011的要求执行，电力系统、装置或设备应按规定接地。

5、该项目防静电应符合《防止静电事故通用导则》、《化工企业静电接地设计规程》的相关要求，设备设施、管道应设静电接地措施。爆炸危险环境内电气设备金属外壳、金属管线、铠装电缆的金属外皮等均应采用专业的接地线可靠接地，包括安装在已接地的金属结构上的电气设备及金属管线。

6、该项目生产过程涉及腐蚀性化学品，应对腐蚀环境进行划分，并依据《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T20666-1999、《石油化工腐蚀环境电力设计规范》SH/T 3198-2018等规范要求，对腐蚀性环境电气设备选型。

### 7.5.2作业场所安全对策与建议

1、采光

生产作业场所应按《建筑照明设计标准》、《建筑采光设计标准》要求，设计足够的照明。车间通道照明应覆盖所有通道。

生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照明，但要避免各种频闪效应和眩光现象。

2、通道

危险路段应设限速、指示、警示标识；通道应有疏散指示标志。生产车间的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色和白色标记在地面上标出存放地点，堆放整齐，保证通道畅通。

3、通风

车间内的通风系统和排出空气中含有爆炸危险物质的局部排风系统的风管应采用金属管道，并不应暗设。系统中的所有设备、活动部件及阀件应采取防爆措施，并应设置防静电接地。

柴油发电机房应设置自然通风或机械通风设施。当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置，柴油发电机房正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定。

### 7.5.3常规安全防护设施对策与建议

1、防机械及坠落伤害安全对策和建议

该项目操作人员在进行操作、维护、调节、检查的过程中，存在机械伤害、高处坠落危险，在防机械及坠落伤害方面设置防护罩、防护栏杆，应按《化工企业安全卫生设计规定》、《生产设备安全卫生要求总则》、《工业企业设计卫生规定》、《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》、《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》的要求执行。人孔处应增设防止人员坠落的护栏或栅栏，且视频监控范围应覆盖人孔处，视频监控存储时间不应少于30天。

2、防腐蚀和化学灼伤措施

该项目涉及腐蚀性物料，存在化学灼烫危险，具有化学灼伤危害的生产过程，应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅。涉及腐蚀性物料的装置附近应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。防腐蚀和化学灼伤方面应按《工业建筑防腐蚀设计规范》、《毒害性商品储存养护技术条件》、《腐蚀性商品储存养护技术条件》、《化工企业安全卫生设计规范》来执行。

3、防噪声危害安全对策和建议

该项目搅拌器、机泵等运行噪声较大，应设置减振、声阻尼等装置，减少噪音对作业人员的危害。

4、安全色、安全标志

该项目在安全色、安全标志方面应按有关《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、《安全色》、《安全标志及其使用导则》的要求执行，如水管道识别色为艳绿色、易燃液体管道识别色为棕色等。

车间、仓库设“严禁烟火”、配电设施附近设“当心触电”等安全警示标志，储存场所设储存化学品的危险化学品安全周知卡、安全技术说明书等。

应按照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）和《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》，对安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别及安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

7.6储运方面的安全对策措施

1、物料储存

1）企业应聘请有资质设计单位根据物料的特性，采取隔离、隔开、分开贮存，各类危险品不得与禁忌物料混合贮存，液体物料设置防流散措施。灭火方法不同的物料应隔开贮存。

2）仓库应保持良好通风，按时观测、记录现有仓库内的温湿度表。

3）涉及燃气区域应可燃气体检测仪，并确保其有效性。

4）按《腐蚀性商品储存养护技术条件》的要求储存腐蚀性物料，不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储存，性质和消防施救方法相抵的物料不应同库储存，应在其储存场所外设置洗眼器等应急处置设施。

5）该项目储罐应设液位等监控装置，应设置相应的安全技术措施防止罐体超装。

6）仓储物料应遵循按先进先出原则，严格控制物料的储存周期。仓库、罐区周转较频繁，需加强管理。

2、重点监管的危险化学品监控与管理

该项目天然气属于首批重点监管的危险化学品，企业应《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》制定安全对策措施，见附表1。

3、危险化学品装卸应配备专用工具。

4、产品包装安全对策

1）根据化学物品特性和运输方式正确选择容器和包装材料以及包装衬垫，使之适应储运过程中的腐蚀、碰撞、挤压以及运输环境的变化。

2）化学品标签应按现行国家标准《化学品安全标签编写规定》GB15258的要求，标记物品名称、规格、生产企业名称、生产日期或批号、危险货物品名编号和标志图形、安全措施与应急处理方法。危险货物品名编号和标志图形应分别符合现行国家标准《危险货物品名表》GB12268和《危险货物包装标志》GB190的规定。

3）产品的灌装，应根据物料性质、危害程度进行设计。

7.7“两重点一重大”的建议

该项目涉及的化学品天然气属于重点监管的危险化学品，应根据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的要求，并根据不同物料的危险性从操作人员培训、制定操作规程、密闭操作、排风通风、可燃/有毒气体泄漏检测报警、设置安全附件（安全阀、压力表、液位计、温度计）和操作安全、储存安全、应急处置等方面采取相应的措施。该项目重点监管危险化学品的安全设施设计应遵照附录一的对策措施。

7.8安全生产管理方面的建议

综合《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》、《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规则》，评价建议在如下方面落实安全生产管理工作。

1﹑健全安全生产管理机构，落实人员，制定安全生产责任制度，明确各级、各岗位安全生产职责，安全生产责任制必须做到横向到边，竖向到底；落实安全生产基础基层“双基”工作。

该项目拟定员30人，企业应按2%的比例配备专职安全生产管理人员，且应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。企业主要负责人、安全生产管理人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力，应当由当地安全生产管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格并取得安全合格证。

依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>》，该项目主要负责人、分管安全生产负责人必须具有化工类专业大专及以上学历和一定实践经验，专职安全管理人员至少要具备中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格，新招一线岗位从业人员必须具有化工职业教育背景或普通高中及以上学历并接受危险化学品安全培训，经考核合格后方能上岗。

企业应按规定配备化工相关专业注册安全工程师，并应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师。

2﹑企业应制订具体的管理方案，制定安全生产规章制度。根据《安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规则》，结合项目实际，制定本项目的安全生产管理制度，其制度至少应包括：全员岗位安全责任制度；安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度；生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危险作业管理制度； 职业安全卫生制度； 劳动防护用品使用和管理制度；生产安全事故隐患报告和整改制度； 生产安全事故紧急处置规程；生产安全事故报告和处理制度；安全生产奖励和惩罚制度；防火、防爆安全管理制度；安全例会制度；安全投入保障制度；消防设施、器材管理制度；厂区道路交通管理制度；设备维护、检修管理制度；废弃物处理安全管理制度；采购、经营、销售安全管理制度；危险化学品安全管理制度；特种设备监督管理制度；领导干部和管理人员带班制度；其他保障安全生产的规章制度。

应根据企业使用的设备和实际操作情况制定操作规程；操作规程内容应包括：正常运行操作程序；接触化学品的危险性；各种工艺操作参数、指标；正常操作过程安全注意事项；异常情况应急措施、防范措施；配置的安全设施，包括事故应急设施、个体防护设施等。

3、特种作业人员（电工、焊接与热切割作业、化工自动化控制仪表作业人员等）、特种设备作业人员（特种设备安全管理、叉车作业人员等）应经过专业培训，持有相应的资格证，并在有效期内持证上岗。

4﹑按照《个体防护装备配备规范》、《化工企业劳动防护用品选用及配备》的要求，为从业人员免费提供符合国家规定的防护用品。

5﹑按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定，足额提取安全费用；保证安全生产投入。

- 依据《江西省安全生产委员会关于印发江西省企业安全生产标准化建设指导意见的通知》赣安【2018】14号要求，建立班组安全管理制度，强化班组组织建设和能力建设，重点岗位作业人员签订岗位风险辨识管控确认书，严格现场定置管理和“一班三检”动态安全管理。

定期开展风险辨识、评估，建立并及时更新“一图、一牌、三清单”（红橙黄蓝四色安全风险空间分布图、风险告知牌和风险管控责任清单、管控措施清单、应急处置清单），实施风险公示和分级管控。建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的以责任清单、排查分级标准、闭环管理和考核奖惩为核心的隐患排查治理制度，实现“一岗一清单”和隐患排查治理工作程序化、标准化、常态化、科学化、信息化。

7、施工期间安全管理

对施工过程进行危险有害因分析，预先发现事故过程可能存在的危险因素，全面掌握其基本特点,明确其对安全性影响的程度，采取有效的安全防护措施，提高安全系数。

根据《建设工程施工现场管理规定》，取得施工许可证后方可开工建设。

施工单位必须编制建设工程施工组织方案，明确工程任务情况；

施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署；施工组织技术措施，包括工程质量、安全防 护以及环境污染防护等各种措施；施工总平面布置图；

施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位，项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明：危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用，施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴履盖物和施工标志。

施工现场的各种安全设施和劳动保护器具必须齐全并定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

施工现场周边设立围护设施；非施工人员不得擅自进入施工现场。

制定建设项目安全管理制定，建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任，定期检查安全责任落实情况，及时报偿。

所有施工、安装单位必须有相应的资质；聘请有资质单位，对施工过程进行全程监理。必须与施工、安装、监理单位签订安全生产协议。

一切从事施工人员应依照其从事的生产内容，分别取得安全操作认可证，持证上岗；特种作业人员还应取得相应资格证，持证上岗。

施工人员必须经安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练，不仅要使操作者掌握安全生产知识，而且能正确、认真的在作业过程中，表现出安全的行为。

制定作业标准，实施作业标准化管理。

在施工进行之前，针对工程具体情况与生产因素的流动特点，制定作业或操作方案，并将方案的设计思想、内容与要求，向作业人员进行充分的交底。

严格执行危险作业审批、许可制度。

加强施工过程安全检查，及时发现和处理安全隐患。

7.9事故应急管理

7.9.1应急救援组织

建议企业从如下方面建立应急救援的组织机构：

1、设立应急救援指挥小组，负责组织和指挥事故应急救援工作；组织编制化学事故应急救援预案；做好应急救援专家队伍和互救专业队伍的组织、训练与演练；开展对自救和互救知识的宣传和教育；会同有关部门做好应急救援的装备、器材物品、经费的管理和使用；对事故进行调查，核发事故通报。

2、建立应急救援专家组，对事故危害进行预测，为救援的决策提供依据和方案；自身不够，可考虑外聘。

3、设立应急救护站（队），用于在事故发生后，尽快赶赴事故地点；设立现场医疗急救站，对伤员进行现场分类和急救处理，并及时向医院转送。

4、设立应急救援专业队，用于在应急救援行动中，尽快测定出事故的危害区域，检测化学危险物品的性质及危害程度，在做好自身防护的基础上，快速、有效实施救援，并做好毒物的清消、将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散等。

7.9.2应急救援器材方面的建议

根据有关危险化学品单位应急物资配备有关规定，结合项目物料危险有害特性，建议项目配备相应的应急器材，加强应急演练。

作业场所应配备相应数量的正压式空气呼吸器、化学防护服、过滤式防毒面具、气体浓度检测仪、急救箱或急救包、防爆手电筒和对讲机等救援物资。

应急人员应配备消防头盔、化学防护服、重型防护服（2套）、灭火防护服、防静电内衣、防化手套、防化靴、安全腰带、正压式空气呼吸器、佩戴式防爆照明灯、轻型安全绳、消防腰斧等个体防护与应急装备。

车间应配堵漏器材。厂区应配移动应急照明灯、手持扩音器。

现场设安全区域指示标志、风向标志。

企业应配备或指定紧急情况下急救车辆。

负责人至少要携带一部手提移动电话或对讲机；急救队伍的骨干人员配备防爆型手提移动电话或对讲机；其它应急人员视情况配备防爆型手提移动电话或对讲机。

应急救援物资应符合国家标准或行业标准的要求；无国家标准和行业标准的产品应通过国家相关法定检验机构检验合格。

单位应急物资的配备，除应满足以上基本要求外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。

企业应建立应急物资的有关制度和记录，内容应包括：物资清单、物资使用管理制度、物资测试检修制度、物资租用制度、资料管理制度、物资调用和使用记录、物资检查维护报废及更新记录。

应急物资应明确专人管理；严格按照产品说明书要求，对应急救援物资进行日常检查、定期维护保养；应急救援物资应存放置在便于取用的固定场所，摆放整齐，不得随意摆放、挪作他用。

应急物资应保持完好，随时处于备战状态；物资若有损坏或影响安全使用的，应及时修理、更换或报废。

应急物资的使用人员，应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。

7.9.3应急预案编制

1、主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责，应组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责。应急预案编制之前，企业应当成立应急预案编制工作小组，针对企业或项目可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行事故风险辨识、评估及应急资源调查。应急预案应经过专家论证，并上报所属应急响应的主管部门备案，并及时更新。

2、企业应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

3、企业应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

4、企业应制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，将对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

第八章  评价结论及建议

8.1项目总体评价

1、危险有害因素分析结果

1）物料的危险性辨识结果

根据《危险化学品目录》（2015），该项目涉及的原辅料中属于危险化学品的有：氢氧化钠、天然气、铝酸钠；其中天然气属于重点监管的危险化学品；该项目不涉及剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品、特别管控危险化学品。

2）重大危险源辨识结果

该项目生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

3）危险化工工艺辨识结果

该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

4）生产过程中主要危险有害因素分析结果

该项目存在的主要危险因素有：火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息﹑灼烫﹑触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、起重伤害、淹溺、车辆伤害、与手工作业有关的伤害等，存在的主要有害因素有：有害化学物质危害、高温﹑粉尘、噪声等；引起事故的原因有人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境不良。

2、预先危险性分析法评价结果

生产装置单元存在的危险因素包括火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、起重伤害、有害化学物质、高温、粉尘、噪声，其中火灾、其他爆炸、容器爆炸固有的危险等级为Ⅳ级，属于灾难性的，必须予以果断排除并进行重点防范；中毒与窒息、触电、物体打击、坍塌、高处坠落固有的危险等级为Ⅲ级，属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素，需要立即采取防范和对策措施的因素；其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

储存单元存在的危险因素包括火灾、其他爆炸、中毒与窒息、物体打击、灼烫、高处坠落、起重伤害，其中火灾、其他爆炸固有的危险等级为Ⅳ级，属于灾难性的，必须予以果断排除并进行重点防范；物体打击、高处坠落固有的危险等级为Ⅲ级，属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素，需要立即采取防范和对策措施的因素；其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

供配电单元存在的危险因素包括触电、电气火灾、火灾，危险等级均为Ⅲ级，为危险的，会造成人员伤亡和系统破坏的因素，应立即采取防范对策、措施。火灾危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

给排水单元存在的危险因素包括淹溺、机械伤害、触电、噪声，危险等级均为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

供热单元存在的危险因素为灼烫、火灾、其他爆炸、高处坠落、物体打击、高温，其中其他爆炸固有的危险等级为Ⅳ级，属于灾难性的，必须予以果断排除并进行重点防范；火灾固有的危险等级为Ⅲ级，属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素，需要立即采取防范和对策措施的因素；其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

供气单元存在的危险因素为触电、机械伤害、火灾、爆炸、容器爆炸、中毒与窒息、噪声，其中容器爆炸的危险等级为Ⅲ级，危险的，会造成人员伤亡和系统破坏的因素，应采取防范对策、措施；窒息的危险等级为Ⅱ级，属临界状的，为应予以排除、采取控制措施因素。

3、定量风险评价结果

该项目个人风险等值线范围内未涉及相应的防护目标，个人风险符合要求。该项目没有社会风险。但建议企业将项目涉及危险物料的理化特性、应急处置方法告知每个员工及周边企业，并加强突发事故应急演练，建立联动事故应急救援预案，制定有效防范及应急救援措施。

4、安全条件分析结果

该项目厂区选址、周边环境、总体布局符合《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第41号（第79号修改）、第45号（第79号修改）、《建筑设计防火规范》等法律、法规、标准的要求。

厂区总平面布置功能分区，后续设计阶段应依据相应的标准进行完善。

5、安全生产条件分析结果

建设项目符合国家产业政策的要求；选择工艺为现行成熟工艺，其工艺技术、工艺过程已经实践验证，其安全可靠性可得到保证。

项目的主要装置、设备、设施与项目生产过程匹配。

项目公用工程、辅助工程设施在采取相应的安全对策措施可以满足安全生产的需要。

项目潜在的危险因素在采取相应的安全对策措施后，可以得到有效的控制，事故发生的概率小，风险程度可以接受。

项目涉及的有害化学物质、高温、粉尘、噪声等危害作业控制作业通过采取综合治理措施，能达到安全作业，其危害程度能达到可以接受的程度。

8.2评价结论

项目应重点防范的危险有害因素为灼烫、火灾﹑其他爆炸、中毒与窒息。

应重点关注的安全对策措施包括：密闭化、自动化、机械化工艺；规范的设备设计、选型、材料、安装；防泄漏安全对策措施；保证动力介质供应；可靠的避雷设施、静电接地设施；配备齐全消防设施、应急设施；确保火灾爆炸危险场所的电气设施符合防火防爆要求；设置可靠的温度、压力、液位等参数监控系统以及紧急控制系统，设置安全泄放系统，采取相应的安全放散设施；设置可燃、有毒气体检测报警装置；通过控制泄漏、加强个体防护、保证卫生清洗设施、加强培训教育与管理控制，以预防和控制灼烫伤害发生的措施。

乐平市福旺科技有限公司年产50000吨铝酸钠项目的选址、总体布局、周边环境、自然环境能满足建设安全条件；项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到国家法规、标准规定要求；项目存在的危险有害因素可控，在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后，其危险有害程度能达到可以接受的程度，项目建设能够实现安全运行的目标。

8.3建议

1、针对该项目的危险危害因素存在的部位、发生的途径及危害程度，评价报告已进行了分析评价，并提出了建议补充的安全对策措施，企业对此应有高度的认识，应根据国家有关法规、标准、规范要求，按照本报告中各单元危险有害因素控制措施及建议补充的安全对策措施要求，配齐安全设施，严格对员工的安全教育，严格按照安全操作规程进行操作。

2、所有储存和生产设备、装置在设计、制造、安装都应符合有关安全标准要求，在选型、结构、技术参数等方面必须准确无误，符合设计标准要求，工艺提出的专业设计条件必须正确无误；应严格执行进厂设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产装置投入生产，消除设备本身的不安全因素。

3、工程通过安全条件审查后，应委托有资质的设计单位进行安全设施设计，在完成安全设施设计后，应进行建设项目安全设施设计审查；设计审查完成后应聘请有资质的单位进行安装、施工，并对安装、施工过程进行全程监理；竣工后应由施工、安装单位编制建设项目安全设施施工、安装情况报告，并按规范组织工程质量验收；工程质量验收合格后，可组织试生产；试生产前企业应制定完善的试生产方案并经评审合格；试生产前应对工艺、设备、仪表、电气及安全设施进行全面的检验、检测、考核，在确保工艺、设备、仪表、电气及安全设施符合生产要求，且有效运行的前提下，方可组织试生产；试生产完成，在取得各项安全验收前置条件后必须进行竣工验收安全评价和竣工验收安全审查方可组织正常生产。

4、在工程建设过程中，认真落实本报告建议完善的安全对策措施，保证安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用，在建设中严把施工质量关，确保生产的安全运行。

8.4附加说明

本评价涉及的有关资料由乐平市福旺科技有限公司提供，并对其真实性负责。

本评价是就乐平市福旺科技有限公司的现状及提供的项目相关资料做出的安全评价，若项目相关资料内容发生变化，本评价结论不再适合。

# 附件一 项目区域位置图

1、项目区域位置图

乐平市福旺科技有限公司

# 附件二  选用的安全评价方法简介

F2.1安全检查表法（SCA）

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法，是一种定性分析方法。同时通过安全检查表检查，便于发现潜在危险及时制定措施加以整改，可以有害地控制事故的发生。

F2.2预先危险性分析（PHA）

主要用于对危险物质和装置的主要区域等进行分析，包括设计、施工和生产前，首先对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，其目的是识别系统中的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

预先危险分析可以达到以下4个目的：大体识别与系统有关的主要危险；鉴别产生危险原因；预测事故发生对人员和系统的影响；确定危险等级，并提出消除或控制危险性的对策措施。

1、分析步骤

1）对系统的生产目标、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分地调查了解；

2）收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件；

3）推测可能导致的事故类型和危险程度；

4）确定危险、有害因素后果的危险等级；

5）制定相应的安全措施。

2、危险性等级划分

按照导致事故危险、危害的程度，以及可能导致的后果，可以将相关的危险、有害因素划分为安全的、临界的、危险的、灾难的四个危险等级。

F表2-1  危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| I | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统破坏。 |
| II | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。 |
| III | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，必须立即采取防范措施。 |
| IV | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡和系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。 |

# 附件三 危险、有害因素辨识及分析的过程

F3.1主要危险、有害因素概述

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该项目存在以下危险、有害因素。

F3.1.1人的因素

1、心理、生理性危险和有害因素

该项目劳动定员30人，存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2、行为性危险和有害因素

行为性危险和有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

F3.1.2物的因素

1、物理性危险和有害因素

1）设备、设施缺陷

该项目涉及溶解槽、干燥塔、储罐、泵等设备、设施，如因设备腐蚀、强度不够、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

2）电危害

该项目将使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

3）噪声和振动危害

该项目涉及的溶解槽、各类泵及引风机等运行时产生的机械性噪声和振动、空气动力性噪声和振动以及电磁性噪声等引发噪声和振动危害。

4）运动物危害

该项目物料进出厂使用机动车辆，机动车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器具落下、飞出等可能造成人员伤害或财产损失。

5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火和电气打火等。

6）高温物质

该项目反应、干燥等工序反应温度较高，操作人员接触高温设备、管道或高温物料，极易造成烫伤。

7）粉尘

该项目生产过程中固体原料投料及产品干燥等有粉尘产生。同时在大风、车辆运行时会产生二次扬尘。

8）防护缺陷

该项目中机械设备，其传动部分无防护或防护不当、强度不够等，易造成人员意外伤害。

9）作业环境不良

该项目作业环境不良主要包括高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷及自然灾害等。

10）信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备运行时信号不清或缺失。

11）标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2、化学性危险和有害因素

1）易燃物质

该项目中涉及的易燃易爆性物质主要有燃料天然气，其泄漏后与空气形成爆炸性混合物，遇点火源可能发生爆炸事故。

2）腐蚀性物质

该项目涉及的氢氧化钠、铝酸钠等为腐蚀性物质。

F3.1.3环境因素

1、室内作业场所环境不良

主要表现在地面滑、地面不平，作业场所空间不足，作业场所楼梯、平台及护栏缺陷，作业场所物料放置不合理，作业场所安全通道和出口不合理，作业场所采光不足，高温高湿环境，气压过高过低，通风不良，有毒有害气体积聚等。

2、室外作业场所环境不良

主要体现在雷雨，大风，地面结冰，室外照明不良、道路缺陷等。

F3.1.4管理因素

主要体现在安全管理组织机构不健全、安全生产责任未落实、安全管理规章制度不完善、安全投入不足、安全管理不完善、安全培训不到位、事故应急预案及响应缺陷等。

## F3.2总平面布置及建（构）筑物危险、有害因素分析

F3.2.1厂址

1、周边环境

该项目涉及储存、使用具有易燃、腐蚀性等特性的危险化学品，若对这些有害物质处理不当、管理不善、安全技术措施不到位，发生火灾、爆炸、泄漏等事故，可能会对周边企业及人员产生影响。周边企业生产异常，也可影响该项目的安全。

2、自然条件

1）风频风力影响分析

根据该地区自然条件，大风能使高处未固定好的物体吹落造成物体打击；对于高大的建、构筑物或设备设施等受风载荷的影响较大，在设计时不仅要考虑其载荷强度，而且要考虑其刚度，否则在风载荷的作用下也有可能失稳，最终导致垮塌。

风可加速泄漏的易燃蒸气、有毒有害气体的扩散到达较远的区域，其扩散到达的区域内达到一定浓度后，遇火源可发生爆炸事故，或人员接触，可致中毒。

大风夹带的灰尘，影响作业场所空气质量。

2）降雨影响分析

根据场地所在地的地理位置、气象条件等自然状况，该项目区域雨水量大，厂区在受暴雨袭击时，排水不畅，有可能造成厂区积水、淹没毁坏设备，甚至进一步引发二次事故及环境灾难。

3）雷电影响分析

该项目处在南方多雷暴雨地区，项目设备设施、建筑物、变配电柜等设备设施可能在遭雷击时，由于防雷电设施缺乏或失效，造成设施、建（构）筑物损毁，并可能引发火灾、爆炸事故，一旦发生事故时将严重威胁厂区生产安全，造成人员伤亡和财产损失。

4）自然温度影响分析

温度产生的影响主要表现在夏季高温引起液体物质的膨胀、快速蒸发；可引发可燃、易燃、有害物质的跑溢泄漏事故。

冬季冰冻可能造成管道、设备冻裂，进而引发二次事故。

5）地震影响分析

该项目区域地震烈度为6度，存在地震灾害的可能。

6）冰雪影响分析

根据该地区自然条件，雪荷载为0.4kN/m2，若建构筑物载荷强度不足，则存在垮塌的危险。

大雪及冰冻可导致轻质金属屋顶、架空电力线路的坍塌，从而造成设备毁坏、人员伤亡。

7）地质条件影响分析

建筑物、设备设施如选择的持力层不合理，设计的动静载荷参数不符，可能引起建构筑、大型设备坍塌、塌陷、倾覆而引发事故；引发火灾、爆炸事故。

F3.2.2总平面布置

1、该项目涉及储存﹑使用易燃、腐蚀性化学品，如功能分区不合理，防火间距和安全间距不足，风向、建筑物朝向不符合规范，易产生相互影响，引发事故，造成连锁反应。

2、该项目拟建于工业园区，若厂区布局不合理，内、外部安全距离不足，发生火灾、爆炸、毒害物泄漏，可影响到周边企业正常生产活动、人员安全。

3、厂内物料在储运、装卸过程中，如管理不当、安全设施失效或操作不当，可发生灼烫等事故。

4、该项目部分原料、产品通过管道输送至生产装置/罐区，如输送方式不当或发生泄漏，可发生灼烫事故。

5、厂区竖向设计方案若设计不合理，排水不顺畅，可导致室内积水，淹没毁坏建筑、设备，造成次生事故。

6、厂区内若各功能区之间风险交织，无有效的防控措施，发生事故可引发连锁反应。

F3.2.3道路及运输

该项目拟建厂区内车辆往来频繁，如厂内运输设计不合理，不能满足消防、疏散、人流、物流、平面交叉运输和竖向交叉运输要求，可引发车辆伤害事故。

该项目厂区内通道网络联系着仓库、厂房、储罐区，如道路设计有缺陷、运输车辆存在故障等，可能发生车辆伤害。

F3.2.4建（构）筑物

该项目涉及丙类火灾危险性的仓库，根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014规定，丙类仓库应为三级耐火等级以上的建筑，且建构筑物应设置防雷和防直击雷设施，否则，一旦发生火灾或者因雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成屋架倒塌等危险危害。同时，建构筑物的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则还可能造成火情或事故的扩大。建筑结构要考虑自然通风和强制通风的要求，建筑物的结构必须符合消防施救和安全疏散的要求。否则，易发生火灾、中毒等事故，在事故状态下不能及时疏散，导致事故的扩大。

F3.3工艺过程、生产装置主要危险有害因素分析

F3.3.1工艺过程危险、有害因素分析

该项目生产过程涉及的化学反应包括中和反应等，涉及到过滤、流体输送、干燥、产品包装等化工单元操作过程。

1、中和反应危险、有害性分析

该项目中和反应属于取代反应。

1）中和剂及中和物料具有腐蚀性，操作不当会飞溅到作业人员身上。如防护不当，可对作业人员造成灼烫伤害。

2）中和反应为放热反应，存在反应热，撤热不及时，热量积聚，可引起冲料、火灾、爆炸、灼烫伤事故。

2、过滤操作危害性分析

该项目涉及过滤工序，若过滤物料发生泄露，可引起灼烫事故。

3、产品包装危害性分析

该项目产品包装过程中若操作不当施，可引起灼烫事故。

包装时作业人员未佩戴防护用品或防护用品失效，可造成灼烫事故。

4、流体输送危险性

输送氢氧化钠及液体产品发生泄漏，可引起灼烫事故。

5、热交换过程危险性

加热温度过高会使化学反应速度加快，若是放热反应，则放热量增加，一旦散热不及时，温度失控，可发生超温、超压、冲料，甚至会引起燃烧和爆炸、中毒、灼烫。升温速度过快不仅容易使反应超温，而且还会损坏设备，例如，升温过快会使带有衬里的设备及各种加热器、反应器等设备损坏。

F3.3.2设备设施装置危险、有害因素分析

1、工艺设备、装置的危险、有害因素分析

1）溶解槽

该项目涉及的溶解槽由搅拌器等组成。如存在缺陷，设备的安全性就会降低，可造成事故的发生。反应设备超温超压使用，温差应力与内应压力叠加、剧烈反应等都会导致反应设备的损坏，降低使用寿命而导致重大事故的发生。反应设备的搅拌装置故障或损坏会导致反应失常，易引发火灾、爆炸等事故的发生。

2）泵类设备

泵选型不当或使用介质不当会造成灼烫等事故的发生；泵的密封不良会导致物料泄漏，导致事故的发生；泵设备润滑不良会产生较强的噪声。

3）常压设备

该项目工艺设备中，使用常压设备如各类计量罐、接收罐等。这些设备一旦泄漏或出现故障，同样能造成灼烫伤害等事故。造成设备事故的原因有：设备设施缺陷（设计不合理、选材不当、劣质产品、密封不良、管道附件缺陷、施工安装缺陷、检测控制失灵）；人为的不安全行为（操作错误、违章作业、疏忽大意）；外部条件影响（地基缺陷、碰撞事故、不可抗力）等。

有以下情况会造成物料的意外泄漏或其它事故：

腐蚀：设备的防腐缺陷、储存环境（如潮湿含盐大气）缺陷，存在腐蚀、泄漏的危险。

零部件、附件故障：由于设计、制造、材质的缺陷或长时间使用，零部件及仪表、安全设施等附件会损坏或失效、失灵。如阀门损坏，不能完全开启闭合等。若不能及时发现修复，可能导致物料泄漏、工艺失常，引起事故。

震动或撞击，可造成设备、阀门破裂；密封件失效；设备基础失效或设备支座失稳等设备事故，从而引起机械伤害或物料泄漏，造成火灾、中毒等危险、危害。

埋地管线因地面沉降、施工开挖及穿越道路，容易造成损坏泄漏。如不能及时巡检发现，可能造成火灾、中毒等危险、危害。架空管线因管架、管托、管卡变形移位，也存在损坏泄漏的危险、危害。

4）燃气设备

该项目供热设备是以天然气为燃料，以空气为介质，将热能输送给用热设备。

法兰连接、焊接质量、密封存在问题，易发生泄漏事故，密封不当会引起火灾、中毒事故。

超压：在启动过程中，随着有机热载体的加热，溶解在其中的其他气体或水分逐渐分离出来，可能造成超压事故。

供热设备没有按规定安装安全附件及自动保护装置，或已经按规定安装安全附件，但没有定期检验和检查，处于失灵状态，可发生爆炸和泄漏火灾事故。

供热设备可因点火不当、供风不足、火焰不稳定而熄灭、设备不完善、输气管道泄漏、操作失误等造成炉膛爆炸。

2、电气设备的危险、有害因素分析

该项目电气设备也有可能引发火灾。电气设备引发火灾和爆炸的原因有电火花和电弧、电线短路、电气设备过热，温度超过允许范围等都是十分危险的引爆源。

1）电线安装没有达到规范要求，易形成火灾、爆炸。

2）运转设备、不安全部位、危险场地不采取防护措施或防护措施不到位引起人体伤害。

3）变压器室、配电箱、电气室等场所易发生火灾。电气系统中存在短路、接地、触电、火灾、爆炸等潜在危险、有害因素。

4）电气设备防静电、防雷击等电气连接措施不可靠，可导致火灾、爆炸事故发生。

3、特种设备的危险、有害因素分析

该项目生产过程涉及特种设备为叉车、压缩空气缓冲罐等，存在以下危险、有害因素：在使用过程中，会因安全防护装置失效、承压元件失效或密封元件失效，使其内部具有一定温度和压力的工作介质失控，从而导致爆炸事故的发生。

F3.3.3储运过程主要危险、有害因素分析

1、仓库危险、有害因素分析

1）该项目仓储物料若未按《常用化学危险品贮存通则》、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》等规定要求，未考虑物料的危害特性，禁忌物品混存，进而引发事故。

2）仓库储存环境不良，温度、湿度不适应储存，可引发事故。

3）该项目原料、产品的储存设备、包装容器如选型、材质、设计、制造不合理，超装，可引起泄漏，有引起灼烫的可能。

4）该项目物料贮存过程中若堆垛过高，堆垛坍塌可砸伤作业人员。

5）仓库若防雷装置失效，当有强雷电袭击时可引起火灾、中毒等事故。

6）火源失控以及其它外部因素影响，亦可引起火灾、爆炸、中毒等事故的发生。

7）仓储物料装卸过程中操作不当（掷、甩、滚等），可引发灼烫等事故。

8）固体废物存放场所超温、可燃气体聚集或储存时间过长、变质、氧化集热等可引起燃烧、爆炸。

9）消防设施设置不当、消防处置措施不当，可引发次生伤害。

2、罐区危险、有害因素分析

1）罐体如选型、材质、设计、制造、安装不合理，超装，可引起泄漏，有引起灼烫的可能。

2）由于储罐的焊缝经雨水的长期侵蚀、锈蚀、腐蚀等原因造成罐体焊缝泄漏，引发事故。

3）储罐若未设液位监测设施或液位监测装置失灵、损坏，导致超量充装引发泄漏，可引起爆炸、灼伤事故。

4）输送管道连接法兰、阀门等由于焊接缺陷或安装装质量不符合规范要求，而造成泄漏，引发事故。

5）罐区管理不善，未经常检查、巡查，未及时发现隐患有引发事故的危险。

6）储罐未配备应急处理设施或失效，发生泄漏可引起灼烫事故。

7）罐区罐与罐之间的间距不符合要求，在发生事故时有扩大事故的危险。

2、储运过程中其他危险、有害因素分析

该项目燃料天然气属于重点监管的危险化学品，若在使用过程中，缺乏相应的安全措施、应急处置措施，可引起火灾、爆炸、中毒等事故。

该项目桶装原辅料厂内运输、车间与仓库周转过程中操作不当（掷、甩、滚等），可引发灼烫等事故。

F3.4生产过程中主要危险因素分析

按照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）的规定，该项目在生产过程中存在以下主要危险因素。

F3.4.1火灾、其他爆炸

1、易燃易爆﹑可燃物质和场所

该项目生产过程涉及燃料天然气易燃易爆，固体废物可燃。此外，项目还使用配电设施、电器设备，这些能量的非正常转移，亦能引起火灾、爆炸。该项目不涉及粉尘爆炸。

2、火灾、爆炸发生的途径

1）燃料天然气泄漏遇火源，可引起燃烧。生产过程中发生易燃易爆﹑可燃性物质泄漏（外露），与空气形成混合环境，遇明火或高热可被引燃；发生泄漏的主要形式有：

（1）设备﹑管道及其附件破裂﹑密封装置失效、设备管道腐蚀、磨损或疲劳破裂、断裂以及安装检修不良、操作失误等原因导致可燃气体从装置、设备、管道内泄漏或喷射，扩散到周围环境中。

（2）储罐、计量罐、溶解槽等因超装溢出。

（3）其它原因引起的泄漏。

2）生产过程控制不当引起燃烧、爆炸，主要原因有：

（1）该项目涉及的反应为放热反应，若搅拌故障、撤热不及时，热量积聚，可引起冲料、灼烫等。

若原料纯度不符合工艺要求、工艺指标控制不当，反应激烈易引发超温、超压，导致冲料。

（3）急热造成槽、釜（器）等破裂、泄漏。

（4）该项目生产过程产生的有机废气若无组织排放或处理装置失效或处理不当、能力不足、人员违规操作，均可引发中毒。尾气处理装置关闭或联通的阀门关闭，管道及装置内的尾气不能及时处理，可引发中毒。

（5）检修作业时，设备、管道的物质处理不干净、不彻底，存在易燃易爆物质，引起燃烧、爆炸。

违章检修，违章使用明火，也有可能发生引起火灾、爆炸事故。

（6）开停车时，系统处理不当，形成爆炸混合环境，可能引起火灾爆炸事故。

（7）异常情况，主要表现在停电、停水、停搅拌等引起的超温、超压、冲料而引发的爆炸。

（8）安全设施如仪表、自控装置等缺乏或失效，导致人员误操作，可发生爆炸。

3）作业环境不良引起火灾爆炸，在该项目主要有：

（1）有可燃性气体逸出的场所通风不良，可燃性气体积聚被引燃。可能发生可燃气体泄漏的部位或场所，缺乏可燃气体检测报警装置或报警装置失效，可燃气体达到爆炸极限，可引起火灾、爆炸。

（2）燃烧器点火不当、火焰不稳定而熄灭、设备不完善、输气管道泄漏、操作失误，可引起火灾、爆炸。

（3）设备设施的安全装置或紧急处理设施失效、缺乏，遇紧急情况可引起火灾、爆炸事故。

（4）防雷、防静电设施缺乏、失效，引起火灾、爆炸事故，特别是易燃气体在输送过程中易产生的静电若未及时导除，可引发火灾、爆炸事故。

（5）项目生产车间内若违规设置小试、中试装置，这类装置工艺不成熟，发生爆炸可能引发项目生产装置的事故联锁效应，甚至扩大事故。

4）电气火灾

电力电缆自身故障产生的电弧、附近发生着火、短路或超负荷等可引起电力电缆火灾。

电气设备、材料可由于过载、短路、过负荷、老化、因散热不良、缺相运行、保护装置失效、维护不好、粉尘堆积可引发火灾。由于火灾、爆炸危险场所的配电装置、电动机以及各种照明设备等不符合危险分区的要求而导致火灾、爆炸。

引起火灾爆炸火源主要有：明火、违章动火、机动车辆打火、反应热、高温热表面、雷击、静电、碰撞与摩擦打火、其它火源。

F3.4.2容器爆炸

容器爆炸就是物理状态参数（温度、压力、体积）迅速发生变化，在瞬间放出的爆破能量以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量表现出来，可致房屋倒塌，设备损坏，人员伤亡。

该项目天然气管道、压缩空气管道等为压力管道，压缩空气缓冲罐等为压力容器，压力容器、压力管道可能由于安全附件失效、过载运行，或由于金属材料疲劳、蠕变出现裂缝造成超压或承压能力降低发生爆炸和爆破。

空压系统可能由于高温超压引起爆炸或由于安全装置失效、阀门失效引起高低压串通而引起爆炸。

可燃物料包装容器受高热内压增大，有开裂和爆炸的危险。

F3.4.3中毒和窒息

中毒和窒息指职业性毒物进入人体引起的急性中毒、缺氧窒息性伤害。

该项目生产过程的罐清洗、异常情况处置、检维修存在进入容器等受限空间作业，存在中毒与窒息危险源。

造成中毒和窒息危害的途径：

1、若尾气系统偏正压和设备、管道密封不严，可造成中毒事故的发生。

尾气系统设计不合理、运行失效、断水、人员违规操作等异常情况，可引起尾气泄漏，造成大面积中毒。

2、进入存在有害物质的设备内检修时，因设备未清洗置换合格或未采取有效的隔绝措施，残存于设备和管道死角中的有害气体逸出，可能因通风不良，造成设备内有害气体浓度超标，人员进入设备内检修防护不当可发生中毒窒息事故。

3、在有害环境下进行作业或抢险时，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒。

4、储存和生产场所意外发生火灾，产生的有毒气体可引起人员中毒。

5、未进行有限空间辨识或辨识不全面，作业人员违规进行受限空间作业，存在人员中毒、窒息甚至身亡的危险。

6、人员中毒后，应急救援不合理或方法不当，可造成救援人员的相继中毒，导致中毒事故的扩大。

F3.4.4灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学物质灼伤、射线引起的皮肤损伤等。

该项目的灼烫主要为化学物质灼伤和高温物体烫伤。

1、项目涉及的物料氢氧化钠、产品铝酸钠等具腐蚀性，作用于人体可引起化学灼伤。发生化学灼伤的途径如下：

（1）阀门、法兰发生泄漏，人员意外接触。

（2）设备等因材质或腐蚀等原因发生破裂，造成泄漏，人员意外接触。反应失控冲料，人员接触腐蚀性物料。

（3）在装卸过程中发生泄漏或者抛洒，人员意外接触。

（4）操作不符合安全规程，致使装置或管道内压力不稳定，超压或剧烈振动，造成其损坏而发生泄漏，人员意外接触。

（5）投料时发生泄漏，人员意外接触。

（6）在装卸、贮存腐蚀性物料过程中因碰撞等原因造成包装容器损坏泄漏，人员意外接触。

（7）操作人员对设备、工艺故障未及时发现或采取的措施不当等引起泄漏，人员意外接触。

（8）物料计量罐、储罐因液位计失灵，超装造成外溢或因腐蚀等原因发生泄漏，人员意外接触。

（9）未按要求穿戴、配备相应的劳动防护用品，人员意外直接接触。未设置洗眼、喷淋装置，人员接触腐蚀性物料后不能及时处理而导致灼烫伤。

（10）尾气系统失效或处理能力不足，造成尾气泄漏。

2、该项目生产过程中存在加热与反应热，涉及高温介质，这些高温介质发生泄漏，人体接触高温物体介质可引发烫伤事故。

3、生产过程中存在高温设备、管道，这些设备设施如保温隔热不好或失效，作业人员不小心接触高热管道或热力设备可能引起烫伤。

F3.4.5触电

触电是由于电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故。人身直接接触电源，简称触电。

该项目使用一定量的电气设备及相应的输配电缆，如电气防护设施缺陷或不严格遵守操作规程，或者开关线路等电气材料本身存在缺陷、绝缘性能下降、设备保护接地失效、工作人员违章作业、非专业人员违章操作、个人防护缺陷等，可引发触电事故。

人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生触电。

F3.4.6机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

该项目涉及的机械设备如搅拌器﹑输送泵等，在安装、运行、维修机械设备中，某些设备的快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部件等，若缺乏良好的防护设施或设备本身有缺陷，有可能伤及操作人员的手、脚、头及身体部位。

引起机械伤害的主要途径有：

1、接触机械设备运动零部件。

2、接触机械设备突出的部位、毛刺。

3、碰撞

4、进入危险区域。

5、违章作业、检修。

F3.4.7物体打击

物体打击指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人体伤亡事故。

高处作业或在高处平台上作业时，工具及材料使用时放置不当或平台踢脚线失效而坠落，加上人员暴露在危险区域而防护不良等，可造成人员受到物体打击。

项目原辅料、产品、工件装卸、使用、流转过程中，可能因为材料及工具的跌落、飞出伤及人体。物料搬运、流转失控。

机械设备工件紧固不好，失控飞出、倾倒打击人体，引起物体打击事故。

作业过程中违章作业也可导致物体打击；比如：高空抛物，特别是日常维护和检修人员高空抛、扔工具、废弃物等。

F3.4.8坍塌

坍塌指建筑物、构筑物、堆置物倒塌及土石塌方引起的事故。

该项目原辅料、空桶堆积方法不合理，基础不稳，可发生坍塌。

该项目建筑物、管架因设计不合理，结构稳定性差，可发生坍塌。高大设备如果基础不牢固，或重心不稳，结构失衡，可能造成高大设备坍塌。

F3.4.9高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

项目高大建筑、设置的框架，设备配套设置钢梯、操作平台，操作人员需要经常通过楼梯、平台到达操作、维护、调节、检查的作业位置平面或作业位置上。这些梯、台设施因位于高处，也就同时具备了一定势能，存在高处作业的危险。设备检修作业时亦经常需要进行高处作业，有时还须临时搭设高处检修作业平台或脚手架，往往因搭设的检修作业平台或脚手架不符合有关安全要求，或高处作业人员没有遵守相位的安全规定等，而发生高处坠落事故。

大量超过坠落基准面2m及以上的作业及巡检通道、平台，若损坏、松动、打滑或平台设计不符合规范要求，楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷、高处作业未使用防护用品、思想麻痹或身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。

F3.4.10起重伤害

起重伤害是指各种起重作业中发生的挤压、坠落物体打击和触电。

该项目生产车间内拟设电动葫芦进行物料的转运，如违反起重作业操作规程、使用不合格起重设备或起重设备的安全及防护装置缺乏或失效，在工作场所可能发生起重机械伤害事故。

F3.4.11车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

该项目物料的运进、运出均使用汽车等作为运输工具，厂区的道路连着罐区﹑仓库、生产装置等，如果汽车速度较快、制动失灵、司机疏忽大意等时，可能发生车辆伤害；车辆运输亦可因道路参数、视线不良、缺少行车安全警示标志、限速标志和道路指示及车辆或驾驶员的管理等方面的缺陷引发车辆伤害事故。

F3.4.12淹溺

淹溺是指各种作业中落水及非矿山透水引起的溺水伤害。

厂区内拟设消防水池、事故应急池等池体，在人员操作、巡回检查时如不小心、受大风的吹使或吸入污水处理有害气体，可能造成人员坠入水中，甚至发生人员淹死事故。

F3.4.13与手工作业有关的伤害

该项目部分物料在车间内流转采用拖车，需要人工配合完成，如作业过程失控、超负荷的推拉、不良的身体运动及姿势，尤其躯干扭转、弯曲、伸展搬运以及没有足够的休息及恢复体力的时间等有可能造成椎间盘损伤、韧带肌肉拉伤、挤压、擦伤、扭伤等伤害。

F3.5生产过程中主要有害因素分析

按《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》、《职业病危害因素分类目录》进行辨识，该项目存在主要有害因素如下。

F3.5.1有害化学物质危害

人员长期接触氢氧化钠、铝酸钠等化学物质，若防护不当，可导致皮肤病、眼病、呼吸道疾病等职业性危害。

F3.5.2高温

该项目处于江南亚热带季风地区，常年夏季气温高，持续时间长。

项目涉及加热，高温设备、高温介质放出的热量可以使作业场所环境温度升高。

高温除能造成灼伤外，高温、高湿环境影响作业人员的体温调节、水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等。当作业人员的热度调节发生障碍时，轻则影响人员工作能力 ，重则可引起别的病变。如中暑。作业人员水盐代谢的失衡，可导致血液浓缩、尿液浓缩、尿量减少，这样就增加了心脏和肾脏的负担，严重时引起循环衰竭和痉挛。高温还可以抑制人的中枢神经系统，使作业人员在操作过程中注意力分散，肌肉工作内能力下降，有导致工伤事故的危险。

F3.5.3粉尘

该项目生产过程中，固体物料加料及产品干燥过程会产生粉尘，如除尘设施不当或失效、防护不当，将对人的身体健康造成危害。

F3.5.4噪声

该项目生产装置中主要噪音设备有泵、搅拌器的运行，配电装置会产生电磁噪声，蒸汽系统放散产生噪声，噪声会对操作人员造成噪声伤害。

噪声伤害主要表现在早期可引起听觉功能敏感性下降，引起听力暂时性位移，继而发展到听力损失，严重者导致耳聋，还可能引起心血管、神经内分泌系统疾病。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，致使误操作发生率上升，甚至引发工伤事故。

F3.6施工作业危险性分析

该项目施工过程中可能引发的事故类型为高处坠落、坍塌、触电、物体打击、车辆伤害、火灾、爆炸、起重伤害、粉尘、机械伤害、噪声等。

1、高处坠落

在施工过程中极易发生作业人员高处坠落造成的伤亡事故，同时在土建施工、设备安装和操作平台的制作过程中，要使用大量的脚手架、梯子、物料提升机、起重机等高空作业设备，在安装、使用和拆除过程中可能发生坠落伤亡事故。另外从预留洞口、未完工的楼梯口和操作平台等处发生坠落伤亡事故，也是比较常见的安全事故。

2、坍塌事故

该项目在建设过程中涉及脚手架安装和拆除、高空设备的安装等工程。在施工中引发的坍塌事故主要有：模板和脚手架等拆除过程中的坍塌，施工现场的围墙及在建工程屋面板质量低劣坍塌，起重设备失稳、高处设备在安装过程中失稳引起的坍塌事故。

3、触电

施工过程触电事故主要发生在电器设备维修、停送电操作、电工、焊接作业等。

4、物体打击

物体打击是各类施工过程中都可能存在的危险，该项目也不例外，如作业人员受到坠落物的打击、运动着的重型设备的打击、吊车、吊臂或其他吊物的打击等，是施工现场常见的物体打击伤害事故。另外在设备的安装过程中发生重型设备或机械的倾覆，操作人员往往被重型设备或机械挤压，造成作业人员挤压伤害事故。

5、车辆伤害

该项目在施工过程中有土石方工程、施工设备和生产设备的运输工程，都要依靠汽车运输来完成，易造成车辆伤害事故。施工现场造成车辆伤害事故的主要原因有：施工过程中道路建设不规范、路面不平、道路转角处视野不开阔、疲劳作业、违章驾驶、车辆机械故障等。

6、火灾、爆炸

施工现场可能发生火灾或爆炸的主要原因有：防火措施不当、焊接气体气瓶防火距离不够、易燃易爆物品保管不当、电气设施选型或布置不当等。

施工现场发生火灾、爆炸事故可能造成厂区现有工程项目扩大事故的发生。

7、起重伤害

施工过程中需使用起重设备进行吊装，操作或防护不当，存在起重伤害的危险。

8、粉尘

该项目涉及新建建构筑物，在施工建设过程中水泥、砂石类粉尘多，若粉尘防护不当，易造成尘肺病。

9、机械伤害

施工过程涉及垂直运输机械设备、各类桩机、钢筋加工机械和拉直机、弯曲机等机械设备，若机械设备缺少相应的防护措施，可引起机械伤害。

10、噪声

建构筑物施工过程中，存在的多种无规则的音调及杂乱声音，噪声主要来源于桩机、搅拌机、空压机、钢筋加工机械等机械设备作业过程，可引起噪声伤害。

F3.7特殊作业的危险、有害因素分析

该项目特殊作业有动火作业、受限空间作业、高处作业等。

1、动火作业的危险性分析

1）未按规定划分禁火区和动火区，动火区灭火器材配备不足，未设置明显的“动火区”等字样的明显标志，动火监护不到位等均可能会因意外产生事故、扩大事故。

2）未办动火许可证、未分析就办动火作业许可证，取样分析结果没出来或不合格就进行动火作业，将引起火灾爆炸事故。

3）不执行动火作业有关规定：①未与生产系统可靠隔离；②置换、中和、清洗不彻底；③未按时进行动火分析；④未清除动火区周围的可燃物；⑤安全距离不够；⑥未按规定配备消防设施等，若作业场所内有可燃物质残留，均可造成火灾或爆炸事故。

4）缺乏防火防爆安全知识、电气设备不防爆，也存在火灾爆炸隐患。

2、受限空间作业的危险性分析

1）凡是进入塔、槽、容器、池等场所内进行检修作业都称为有限空间作业。这类场所的危险性较敞开空间大得多，主要是危险物质不易消散，易形成火灾爆炸性混合气体或其他有毒窒息性气体。

2）进行此类场所检查作业时，进入前必须用空气置换，并测定区域内空气中的氧含量或配备必要防护设备方可，否则易发生作业人员窒息事故。

3）切断电源，并上锁或挂警告牌，以确保检修中不能启动机械设备，否则将造成机毁人亡惨剧。

4）受限作业场所作业照明、作业的电动工具必须使用安全电压，应符合相应的防爆要求。否则易造成触电、火灾爆炸事故。

5）应根据作业空间形状、危险性大小和介质性质，作业前做好个体防护和相应的急救准备工作，否则易引发多类事故。

3、高处检修作业危险性分析

在检修作业中，若作业位置高于正常工作位置，应采取如下安全措施，否则容易发生人和物的坠落，产生事故。

1）作业项目负责人安排办理《作业许可证》、《高处作业许可证》，按作业高度分级审批；作业所在的生产部门负责人签署部门意见。

2）作业项目负责人应检查、落实高处作业用的脚手架（梯子、吊篮）、安全带、绳等用具是否安全，安排作业现场监护人；工作需要时，应设置警戒线。

4、 临时用电作业危险性分析

1）未开作业票就开始用电作业；

2）使用的电气设备绝缘老化、损坏漏电；

3）使用电气设备保护接地、接零不当；

4）乱搭扰乱接或没有电工操作证进行接电作业。

5、吊装作业危险性分析

1）未办理作业票就进行吊装作业；

2）外来人员进入吊装作业场所或处于吊装线路下方；

3）作业场所下设备未采取有效防护措施；

4）作业人员工器具使用不当、放置不当；

5）施工现场立体交叉作业，组织不当；

6）作业人员无作业资格。

6、动土、断路作业危险性分析

1）未办理作业票就进行作业；

2）外来人员进入作业场所；

3）作业人员工器具使用不当、放置不当；

4）施工现场立体交叉作业，组织不当；

5）动土施工方案不合理；

6）未采取防护措施。

7、盲板抽堵作业危险性分析

1）未办理盲板抽堵作业票就进行作业；

2）未进行危险性风险分析；

3）未进行登记处理；

4）开关阀门错误，或阀门失效等。

F3.8危险化学品重大危险源辨识

F3.8.1重大危险源定义

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据物质的不同特性，按GB30000.2~GB30000.18的规定将危险化学品分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自燃物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物和急性毒性物质等十五大类，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中给出了部分危险化学品的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

F3.8.2危险化学品重大危险源辨识

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按照式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

式中：S——辨识指标

q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2……Qn——与每种危险物质相对应的临界量，单位为吨（t）。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该项目属于重大危险源辨识范围的物质为天然气等，根据涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

依据GB18218-2018生产单元的定义：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。该项目各车间及综合楼等划分为独立的单元。

依据GB18218-2018储存单元的定义：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分独立的单元。因此该项目仓库、罐区均为独立的单元。

天然气使用场所为101生产车间，天然气采用管道输送，在线量远远小于其临界量50t，故不构成重大危险源。

F3.6.3辨识结果

该项目生产单元、储存单元危险化学品的量均未构成危险化学品重大危险源。

# 附件四 定性、定量分析危险、有害程度的过程

F4.1预先危险性分析法评价

根据危险有害因素分析，项目固有的危险程度定性评价选择预先危险性分析法。项目存在的危险因素有火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒与窒息﹑灼烫﹑触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、起重伤害、淹溺、车辆伤害、与手工作业有关的伤害，存在的主要有害因素有：有害化学物质危害、高温﹑粉尘、噪声等；采用预先危险性分析方法，对单元存在危险危害出现的条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，“预先”、“定性”地指出其固有的危险性，预测危险源的来源、可能发生的事故类别、发生的条件、事故的严重性等级、事故发生可能性等级，以及应采取的安全和防范措施等。

采用预先危险性分析法评价单元为：

主要装置（设施）单元，包括生产装置单元、储存单元；

公用工程单元，包括供配电单元、给排水单元、供热单元、供气单元、自控单元。

F4.1.1主要装置（设施）单元预先危险性分析法评价

1、生产装置单元预先危险性分析。

F表4-1  生产装置单元预先危险性分析表

| 序号 | 一 |  |
| --- | --- | --- |
| 潜在 事故 | 火灾、其他爆炸 |  |
| 危险 因素 | 易燃、可燃物质；电气设施、反应热等。 |  |
| 原因 事件 | 1、设备设施故障泄漏 （1）设备﹑管道及其附件破裂﹑密封装置失效、设备管道腐蚀、磨损或疲劳破裂、断裂以及安装检修不良、操作失误等造成物料泄漏； （2）釜、槽等超装溢出； （3）撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏； （4）由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破裂泄漏； 2、运行泄漏 （1）反应由于物料配比不当、投料速度过快、原料纯度不符合工艺要求、故障撤热不及时、安全附件失灵、损坏或操作不当、反应失控引起超温、超压造成冲料、破裂、泄漏； （2）停电、搅拌故障，造成局部过热或溶解槽飞温，发生爆炸。 （3）物料在容器、管道堵塞而造成破裂、泄漏。 （4）易燃物输送速度过快或方式不当； （5）热交换不充分而造成能量过量积聚，导致溶解槽破裂、泄漏； （6）急热造成槽、釜（器）等破裂、泄漏； 3、建构筑物的防雷防静电设施缺乏或失效； 4、现场相互禁忌物料接触； 5、反应超温撤热不及时，可引起爆炸； 6、燃料天然气发生泄露；输送速度过快，产生静电，缺乏静电导除装置，可引发火灾爆炸。7、生产车间通风效果差，易燃易爆气体和空气混合达到爆炸极限。可能散发可燃气体的生产装置附近未设置可燃气体检测报警装置或装置失效 8、有机废气无组织排放，废气排放不当，违规作业等，可能引发火灾。 9、生产场所电气设施不符合生产场所的安全设置要求和等级； 10、违章检修； 11、该项目各类受强热、受震动、受摩擦等外界因素引发爆炸、火灾。 |  |
| 发生 条件 | 点火源、可燃蒸气浓度达到爆炸极限 |  |
| 触发 事件 | 1、明火源 （1）火种带入；（2）违章动火。 2、火花 （1）碰撞与摩擦火花；（2）电气火花；（3）静电放电；（4）雷击 3、高热：设备超温超压运行；电气设施超负荷运行。 4、可燃蒸气浓度达到爆炸极限。 5、建构筑物、设备设施防火间距、机械防护安全距离不足. |  |
| 事故 后果 | 人员重大伤亡、系统严重损坏 |  |
| 危险 等级 | Ⅳ级 |  |
| 防范 措施 | 1、保持装置处于完好状态 （1）设备、容器及其安全附件等保持完好状况； （2）及时消除滴、漏、跑、冒； 2、消除明火源 （1）严禁吸烟，严禁携带火种，严禁穿钉鞋进入； （2）严格动火制度，采取有效防范措施；制定危险化学品安全使用、储存规定； （3）采用防爆电器及线路，严禁超负荷运行； （4）设备系统防静电接地、限制易燃气体的输送速度、不穿易产生静电的衣物； （5）定期检查避雷装置； （6）使用不易产生火星的工具，防爆区内严禁抛掷金属器具； （7）重要操作按规定穿戴防静电工作服； （8）严禁无阻火器车辆靠近易燃易爆场所； （9）设立明显防火标志、危化品标志及危险物品安全标签； 3、防止达到爆炸极限、爆炸条件 （1）严格按照操作规程进行操作； （2）严格加强作业场所管理、严格工艺纪律，生产作业场所的容器应尽量加盖，防止气体逸出。投料中防止强力撞击、振动。装卸、搬运要小心轻放； （3）生产场所保持良好的通风； （4）在可能散发可燃气体的生产装置附近应按有关规定安装可燃气体泄漏报警装置； 4、装置的各中转物料放置在指定区域，防止投加错误，相互禁忌物反应； 5、安全流速投料或输送物料，装置、管道设防静电措施； 6、爆炸危险场所选用防爆型电气设备； 7、有组织排放废气，严禁违规作业； 8、干燥塔热风炉定期检验，燃气管道附近设可燃气体检测仪； 9、制定检修操作规程，严禁违规操作； 10、采取措施，防止由于停电、停水、停仪表风等引起事故，如设置二级负荷供电等； 11、车间加强通风，可能散发可燃气体的装置附件设置可燃气体检测报警装置，并可与事故通风机联锁； 12、设备投入使用前置换清洗干净； 13、建构筑物设置防雷防静电措施，并按规定定期聘请有资质单位进行防雷防静电检测； 14、配备一定量适宜的防火器材，并定期检查消防系统并保持完好，加强防火教育宣传； 15、总平面布置、设备布置时保持规范要求的防火间距、安全间距。 |  |
| 序号 | 二 |  |
| 潜在 事故 | 容器爆炸 |  |
| 危险 因素 | 压缩空气缓冲罐等；燃气、空气等管道；包装容器等 |  |
| 原因 事件 | 1、金属材料疲劳、蠕变出现裂缝；腐蚀； 2、安全附件失效、过载运行； 3、放热反应失控，反应器超压； 4、压缩空气管道高低压串通； 5、包装容器内压增大； 6、干燥塔热风炉发生物理爆炸。 |  |
| 发生 条件 | 超压或承压能力降低、安全装置失效、设备质量问题、操作不当 |  |
| 触发 事件 | - 压力容器、压力管道及附件未检验、超压、超期使用； - 压力系统阀门失效，系统高压与低压窜通；密闭管道膨胀超压； - 设备选型不当； - 物料配比不当、投料速度过快造成反应失控，反应温度、压力异常上升； - 包装容器受热； 6、带压检修及其它违章作业； 7、干燥塔热风炉质量问题等。 |  |
| 事故 后果 | 人员重大伤亡、系统严重损坏 |  |
| 危险 等级 | Ⅳ级 |  |
| 防范 措施 | 1、选用有相应资质生产厂家生产的合格设备，干燥塔、压力容器、压力管道及其安全附件定期检验； 2、阀门定期检查，及时更换压力系统失效阀门；压力容器、压力管道设安全阀； 3、根据工艺要求选择相适应的反应器，反应器配备压力、温度监测等安全设施； 4、制定操作规程，对操作人员进行安全培训； 5、定期巡查，及时处理设备异常情况； 6、加强管理、定期检修，严禁违章作业。 |  |
| 序号 | 三 |  |
| 潜在 事故 | 中毒与窒息 |  |
| 危险 因素 | 毒害性物料：天然气等，存在有毒物质的设备。 |  |
| 原因 事件 | - 设备故障泄漏； - 运行泄漏； - 检修、维修、抢修时，容器、设备时人员接触有毒有害物料； |  |
| 发生 条件 | 1、有毒有害物料超过容许浓度； 2、通过某种途径被人体吸收； 3、缺少氧气供给呼吸； 4、个体防护缺乏或失效。 |  |
| 触发 事件 | 1、有毒物质泄漏，浓度超标； 2、敞开式投料，生产设备不密闭，有害蒸气挥发无组织排放； 3、反应失控超温造成物料受高热分解放出有毒的气体； 4、禁忌物料接触产生有毒气体； 5、尾气无组织排放、尾气处理不当或能力不足，可造成人员中毒、窒息； 6、天然气输送管道发生泄露； 7、现场通风不良； 8、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 9、不清楚泄漏物料的种类，应急不当； 10、在有毒物现场无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器以及其它有关的防护用品； 11、因故未戴防护用品； 12、防护用品选型不当或使用不当； 13、救护不当； 14、进入存在有毒物质的设备内检修前，设备未清洗置换合格或未采取有效的隔绝措施； 15、在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护； 16、管理不当、违章作业； 17、场所发生火灾，产生有毒气体。 |  |
| 事故 后果 | 物料跑损、人员中毒、窒息 |  |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |  |
| 防范 措施 | 1、加强设备管理，定期检查修理，保持设备完好，清除跑、冒、滴、漏； 2、密闭作业，有害气体有组织排放； 3、设置温度、压力监测仪表，设置控制措施，防止反应失控超温； 4、尾气有组织排放，尾气处理能力经设计核定，确保有富余；尾气通过处理应达到《大气污染物综合排放标准》的二级标准；天然气设施附近设气体检测仪。 5、定期检查天然气输送管道，及时清除故障； 6、现场采用自然通风与机械通风相结合，确保现场通风良好； 7、按规定配戴劳动保护用品，设置应急冲淋设施，定期检查，防护用品完好、有效，正确使用防护用品； 8、有毒物料设备、容器、管道检修或进塔入罐之前应做好清洗工作，并经检测无毒害后方可进入，做好监护抢救措施； 9、工作以后及时清洗，换去衣物； 10、教育培训职工掌握预防中毒的相关知识和应急自救、互救方法，遵守操作规程和规章制度； 11、设立危险、有毒、窒息性标志； 12、严防车辆行驶时撞坏管线、管架桥、其他设备； 13、泄漏后应采取相应措施，查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄露等，及时报告； 14、要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其他劳动防护用品； 15、设立急救点，配备相应的急救药品、器材； 16、培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处理能力； 17、场所内设置消防器材，及时扑灭火源。 |  |
| 序号 | 四 |  |
| 潜在 事故 | 灼烫 |  |
| 危险 因素 | 氢氧化钠、铝酸钠等腐蚀性物料，高温介质、高温设备、高温管道等。 |  |
| 原因 事件 | - 生产中腐蚀性物料或高温介质从设备、管线、阀门、设备与管线连接处、阀门与管线连接处泄漏； - 检修中物料故障喷出； - 触及高温介质、高温设备、高温管道。 |  |
| 发生 条件 | 与人体表面直接接触 |  |
| 触发 事件 | 1、容器、管线、阀门等损坏发生跑、冒、滴、漏； 2、生产失控造成腐蚀性或高温物料喷出；尾气系统失效或处理能力不足，造成尾气泄漏。 3、高温设备、管道未设置保温层； 4、违章作业； 5、操作人员对设备、工艺故障未及时发现或采取措施不当； 6、未按规定配戴劳动防护用品或防护用品失效； 7、未设置洗眼、喷淋装置； 8、作业时失误接触高温物体、腐蚀性物质及其他违反操作规定的行为引起； 9、检修设备时，未将设备、管线内物料排空，未关闭物料阀门，未对物料管线加堵住盲板。 |  |
| 事故 后果 | 人员伤亡 |  |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |  |
| 防范 措施 | 1、防止泄露首先要选用质量合格的管线、容器等，并精心安装；合理选用防腐材料，保证焊缝质量和连接密封性；计量罐、接受槽设液位计，防止超装溢出。 2、严格控制工艺参数，防止反应失控；尾气系统处理能力经设计核算确定，并留有富余。 3、高温设备、高温管道表面保温完好； 4、必须按操作规程作业；加强安全培训，操作人员应掌握排除设备、工艺故障的知识； 5、定期检查、修理设备、容器、管道、阀门等，保持完好，清除泄漏； 6、检查检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格； 7、作业时，穿戴相应的防护用品； 8、加强防护教育，掌握应急自救、互救方法，减低伤害程度； 9、设立救护站，并配备相应的器材和药品，如洗眼、喷淋装置等； 10、设立警示标志。 |  |
| 序号 | 五 |  |
| 潜在 事故 | 触电 |  |
| 危险 因素 | 带电体、雷击 |  |
| 原因 事件 | 1、电气设备漏电、绝缘损坏； 2、电气设备金属外壳接地不良； 3、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波及）。 |  |
| 发生 条件 | 人体触带电体；雷击 |  |
| 触发 事件 | 1、设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、特种场所未使用安全电压； 4、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 5、建筑结构未做到“五防一通”（即防火防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 6、防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 7、电工违章作业或非电工违章操作； 8、雷击。 |  |
| 事故 后果 | 人员伤亡、引发二次事故 |  |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |  |
| 防范 措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体； 3、架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零； 5、金属容器或有限空间，宜用12伏电设备，并有监护； 6、根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，临时电源要有漏电保护，确保用电设备安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 7、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 8、坚持对员工电气安全操作和急救方法的培训、教育，根据作业场所要求正确穿戴防护用品； 9、定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 10、对防雷措施进行定期检查、检测、完好，可靠状态； 11、制定并执行设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 12、特种电气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 13、按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 |  |
| 序号 | 六 |  |
| 潜在 事故 | 机械伤害 |  |
| 危险 因素 | 机械设备 |  |
| 原因 事件 | 1、机械的传动部位未设防护罩或防护不到位； 2、在生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳； 3、衣物等被绞入转动设备； 4、旋转、往复、滑动物体撞击伤人； 5、突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。 |  |
| 发生 条件 | 机械设备运动部件、工具、加工件直接与人体接触 |  |
| 触发 事件 | 1、工作时注意力不集中； 2、劳动防护用品未正确穿戴； 3、违章作业、检修。 |  |
| 事故 后果 | 人员伤亡 |  |
| 危险 等级 | Ⅱ级 |  |
| 防范 措施 | 1、工作时注意力要集中、要注意观察； 2、正确穿戴好劳动保护用品； 3、作业过程中严格遵守操作规程； 4、设备转动部分应设置防护罩； 5、危险运动部位的周围应设置防护栏或防护罩； 6、机器设备要定期检查、维修，保证其完好状态。 |  |
| 序号 | 七 |  |
| 潜在 事故 | 物体打击 |  |
| 危险 因素 | 材料、工具、工件 |  |
| 原因 事件 | - 工具及材料使用时放置不当或平台踢脚线失效而坠落； - 原材料、成品、工件装卸、使用、流转过程中，材料及工具的跌落、飞出； - 原材料、成品搬运、流转失控； - 机械设备工件紧固不好，失控飞出、倾倒； - 在高处有浮物或设施不牢； - 高空抛物。 |  |
| 发生 条件 | 坠落、飞出物体击中人体 |  |
| 触发 事件 | 1、未穿戴劳动防护用品； 2、在危险区域行进或逗留； 3、违章作业 |  |
| 事故 后果 | 人员伤亡 |  |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |  |
| 防范 措施 | - 工具、材料放置在指定区域，平台踢脚线按规范要求设置； - 对物料搬运、流转加强管理； - 定期巡检，及时紧固松弛的机械设备工件； 4、高处作业要严格遵守“十不登高” 5、高处不能有浮物，需要时应固定好； 6、作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 7、危险区域设置安全警示标志； 8、加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 9、加强对职工进行有关的安全教育。 |  |
| 序号 | 八 |  |
| 潜在 事故 | 坍塌 |  |
| 危险 因素 | 建筑物、堆置物、高大设备 |  |
| 原因 事件 | 1、桶装物料、空桶堆积方法不合理，基础不稳； 2、建构筑物设计不合理，结构不稳定； 3、高大设备基础不牢、重心不稳、结构失衡。 |  |
| 发生 条件 | 堆垛、建构筑物、高大设备倒塌 |  |
| 触发 事件 | 1、未穿戴劳动防护用品； 2、在危险区域行进或逗留； 3、违章作业。 |  |
| 事故 后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |  |
| 防范 措施 | 1、合理堆垛，基础应牢，堆垛不宜过高； 2、应聘请有相应资质单位进行建构筑物设计； 3、应聘请有相应资质单位进行设备安装； 4、将要倒塌的设施要及时修复或拆除； 5、作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 6、在危险区域设置安全警示标志； 7、加强对职工进行有关的安全教育。 |  |
| 序号 | 九 |  |
| 潜在 事故 | 高处坠落 |  |
| 危险 因素 | 巡检通道、操作平台、高大建筑 |  |
| 原因 事件 | 1、高处作业有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2、无脚手架板，造成高处坠落； 3、梯子无防滑措施或强度不够、人字梯无拉绳固定不牢造成坠落； 4、高处行道、扶梯、管线架桥及护栏等锈蚀，或强度不够造成坠落； 5、未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6、在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业不慎跌落； 7、吸入有毒、有害气体或氧气不足或身体不适造成跌落； 8、作业时嬉戏打闹。 |  |
| 发生 条件 | 2m以上高处作业 |  |
| 触发 事件 | 1、无脚手架和防坠措施，踩空或支撑物倒塌； 2、高处作业面下无安全网，或挂结不可靠； 3、未系安全绳或安全绳挂结不可靠； 4、安全带、安全网损坏或不合格； 5、违反“十不登高”制度； 6、未穿防滑鞋及紧身工作服； 7、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 8、情绪不稳定，疲劳作业、身体有疾病、工作时精力不集中。 |  |
| 事故 后果 | 人员伤亡 |  |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |  |
| 防范 措施 | 1、登高作业人员必须在身心健康正常状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”； 2、登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽、系好安全带； 3、事先搭设脚手架等安全设施； 4、在屋顶、平台等高处作业须设防护栏、安全网； 5、入罐工作时要检测毒物浓度、氧含量，并有现场监护； 6、上下层交叉作业须搭设严密牢固的中间隔板、罩棚作隔离； 7、临边、洞口要做到“有洞必有盖”“有边必有栏”以防坠落； 8、安全带、安全网、栏杆、护墙中、平台要定期检查确保完好； 9、六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业； 10、可在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即“尽可能高处作业平地做”； 11、加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作； 12、坚决杜绝登高作业中的“三违”。 |  |
| 序号 | 十 |  |
| 潜在事故 | 起重伤害 |  |
| 触发事件 | 1、重物撞击人体； 2、起吊重物坠落、吊勾坠落； 3、过载导致重物坠落； 4、起重设备带故障运行。 |  |
| 发生条件 | 重物或吊钩碰到人体，钢丝绳滑落碰到人体 |  |
| 原因事件 | 1、起重机械吊钩超载断裂，重物坠落； 2、钢丝绳长期使用磨损或疲劳，超过钢丝绳安全使用系数； 3、制动器、摩擦垫片安全防护装置磨损或有缺陷； 4、吊装时方法不正确，斜拉吊装，使钢丝绳从滑轮的滑槽中脱落或在卷筒上不规则缠绕； 5、违章指挥、违章作业； 6、起重设备的保险、信号装置有缺陷； 7、起重作业联系信号不畅，作业不协调； 8、员工工作时注意力不集中； 9、劳动防护用品未正确穿戴； |  |
| 事故后果 | 人体伤害，严重时导致人员重伤或死亡 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、起重设备为特种设备，按照规定进行定期的检验，使其在效验安全的前提下使用； 2、加强设备的检修和巡查，发现问题及时处理，严禁起重设备带故障运行； 3、操作员工进行特殊工种的上岗培训； 4、进入工作现场前穿好劳动保护服，戴好安全帽和防护手套； 5、现场指挥信号统一、明确、清晰； 6、严禁超载起重作业； 7、起重作业场所严禁外人进入； 8、严格按照起重作业规程作业。 |  |
| 序号 | 十一 |  |
| 潜在事故 | 有害化学物质 |  |
| 触发事件 | 长期接触低浓度的有毒有害粉尘、化学物质 |  |
| 发生条件 | 1、发生紧急情况，处理不当。 2、作业场所通风不良，有毒物质积聚。 3、缺乏对物料的危险害特性及其应其应急预防方法的知识； 4、不清楚泄漏物料的种类，应急不当； 5、防护用品缺乏、失效、未戴； 6、防护、救护不当。 |  |
| 事故后果 | 职业 伤害 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、严格防止物料的跑、冒、滴、漏；加强管理、严格工艺；安全设施保持齐全、完好。 2、制定预案，泄漏后应采取相应措施。 3、按规范配备防护用品; 4、作业现场通风换气次数满足规范； 5、配备现场卫生清洗设施; 6、设周知卡 7、教育、培训职工，掌握有关毒物的毒性、预防中毒的方法，中毒后如何急救； 8、设立危险、有毒标志；设立急救点（备有相应的药品、器材）。 |  |
| 序号 | 十二 |  |
| 潜在事故 | 高温 |  |
| 触发事件 | 1、无有效的防暑降温设施、措施（防暑药品、清凉饮料等）； 2、作业时间安排不合理； 3、个人身体原因。 |  |
| 发生条件 | 缺乏防暑降温设施、措施及劳动保护用品。 |  |
| 事故后果 | 中暑 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、设置通风降温装置； 2、按规定使用劳动保护用品； 3、发放防暑药品、清凉饮料等； 4、夏季合理安排作业时间； 5、不安排身体不舒适人员进行高温作业。 |  |
| 序号 | 十三 |  |
| 潜在事故 | 粉尘 |  |
| 触发事件 | 粉尘飞扬 |  |
| 发生条件 | 1、粉尘浓度高； 2、除尘设施缺乏或失效； 3、个体防护缺陷。 |  |
| 事故后果 | 尘肺等职业病 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | - 作业人员有相应的个体防护措施。 - 定期检验作业场所粉尘浓度； - 保持作业场所湿度； 4、隔离尘源。 5、设除尘、吸尘装置。 6、定期为作业人员体检。 |  |
| 序号 | 十四 |  |
| 潜在事故 | 噪声 |  |
| 危险因素 | 噪声超过85分贝 |  |
| 触发条件 | 1、装置没有减振、降噪设施； 2、减振、降噪设施无效； 3、未戴个体护耳器；①因故、或故意不戴护耳器；②无护耳器； 4、护耳器无效；①选型不当；②使用不当；③护耳器已经失效 |  |
| 事故后果 | 听力损伤 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、设备设减振、降噪设施； 2、配备并使用个体护耳器。 3、采取隔音操作。 |  |

2、储存单元

储存单元为仓储、罐储，预先危险性分析见下表。

表F4-2  储存单元预先危险性分析表

| 序号 | 一 |
| --- | --- |
| 潜在 事故 | 火灾、其他爆炸 |
| 危险 因素 | 可燃物质； 电气设施 |
| 原因 事件 | 1、相互禁忌物接触。 2、固体废物存放场所超温、可燃气体聚集或储存时间过长、变质、氧化集热等。 |
| 发生 条件 | 点火源 |
| 触发 事件 | 1、明火源：（1）火种带入；（2）违章动火。 2、火花 （1）碰撞与摩擦火花；（2）电气火花；（3）静电放电；（4）雷击 3、相互禁忌物料混存或接触。 4、储存环境不良。 |
| 事故 后果 | 人员伤亡、财产损失 |
| 危险 等级 | Ⅳ级 |
| 防范 措施 | 1、控制与消除火源； 2、加强管理； 3、及时处理泄漏； 4、限定储存量； 5、严禁禁忌混储； 6、设置安全设施； 7、仓库按规定设置温度计、湿度计等安全设施； 8、保证灭火器材的完好； 9、搞好仓库电气设施管理； 10、对防雷装置进行定期检查、检测。 |
| 序号 | 二 |
| 潜在 事故 | 中毒与窒息 |
| 危险 因素 | 毒性物质 |
| 原因 事件 | 1、物料泄漏； 2、检修、维修、抢修容器、设备时人员接触有毒有害物料； |
| 发生 条件 | 1、有毒物料超过容许浓度； 2、通过某种途径被人体吸收； 3、缺少氧气供给呼吸； 4、个体防护缺乏或失效。 |
| 触发 事件 | 1、有毒物质泄漏，浓度超标； 2、通风不良； 3、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4、不清楚泄漏物料的种类，应急不当； 5、在有毒物现场无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器以及其它有关的防护用品； 6、因故未戴防护用品； 7、防护用品选型不当或使用不当； 8、救护不当； 9、在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护； 10、管理不当、违章作业； |
| 事故 后果 | 人员中毒、窒息 |
| 危险 等级 | Ⅱ级 |
| 防范 措施 | 1、加强罐区和仓库的管理，定期巡检； 2、确保仓库通风良好； 3、按规定配戴劳动保护用品，设置应急冲淋设施，定期检查，防护用品完好、有效，正确使用防护用品； 4、有毒物料储罐、管道检修之前应做好清洗工作，并经检测无毒害后方可进入，做好监护抢救措施； 5、工作以后及时清洗，换去衣物； 6、教育培训职工掌握预防中毒的相关知识和应急自救、互救方法，遵守操作规程和规章制度； 7、设立危险、有毒、窒息性标志； 8、泄漏后应采取相应措施，查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄露等，及时报告； 9、要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其他劳动防护用品； 10、设立急救点，配备相应的急救药品、器材； 11、培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处理能力。 |
| 序号 | 三 |
| 潜在 事故 | 物体打击 |
| 危险 因素 | 物料坠落、工件、材料坠落、飞出 |
| 原因 事件 | 1、未穿戴劳动防护用品； 2、在危险区域行进或逗留； 3、违章作业。 |
| 发生 条件 | 堆垛坍塌、储罐上坠落、飞出物体击中人体 |
| 触发 事件 | 物料堆垛过高、基础不牢、高处有浮动、违章作业 |
| 事故 后果 | 人员伤亡、财产损失 |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |
| 防范 措施 | 1、物料堆垛基础应牢，堆垛不宜过高； 2、高处作业要严格遵守“十不登高” 3、高处不能有浮物，需要时应固定好 4、作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 5、加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 6、加强对职工进行有关的安全教育。 |
| 序号 | 四 |
| 潜在 事故 | 灼烫 |
| 危险 因素 | 氢氧化钠、铝酸钠等腐蚀性物料 |
| 原因 事件 | 1、物料泄漏； 2、检修中物料故障喷出。 |
| 发生 条件 | 与人体表面直接接触 |
| 触发 事件 | 1、未按规定配戴劳动防护用品或防护用品失效； 2、人体无意触及 |
| 事故 后果 | 人员伤亡 |
| 危险 等级 | Ⅱ级 |
| 防范 措施 | 1、定期巡检仓库、储罐，发现包装容器破损应及时处理； 2、人员穿戴相应的防护用品； 3、必须按操作规程作业； 4、加强防护教育，掌握应急自救、互救方法，减低伤害程度； 5、设立救护站，并配备相应的器材和药品，如洗眼器等； 6、设立警示标志。 |
| 序号 | 五 |
| 潜在 事故 | 高处坠落 |
| 危险 因素 | 储罐、仓库屋顶 |
| 原因 事件 | 1、高处作业有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2、贮罐梯子无防滑措施或强度不够造成坠落； 3、贮罐顶部护栏锈蚀，或强度不够造成坠落； 4、未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 5、在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业不慎跌落； 6、吸入有毒、有害气体或氧气不足或身体不适造成跌落； 7、作业时嬉戏打闹。 |
| 发生 条件 | 2m以上高处作业 |
| 触发 事件 | 1、无防坠措施，踩空或支撑物倒塌； 2、高处作业面下无安全网，或挂结不可靠； 3、未系安全绳或安全绳挂结不可靠； 4、安全带、安全网损坏或不合格； 5、违反“十不登高”制度； 6、未穿防滑鞋及紧身工作服； 7、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 8、情绪不稳定，疲劳作业、身体有疾病、工作时精力不集中。 |
| 事故 后果 | 人员伤亡 |
| 危险 等级 | Ⅲ级 |
| 防范 措施 | 1、登高作业人员必须在身心健康正常状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”； 2、登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽、系好安全带； 3、在贮罐高处作业须设防护栏、安全网； 4、临边、洞口要做到“有洞必有盖”“有边必有栏”以防坠落； 5、安全带、安全网、栏杆、护墙中、平台要定期检查确保完好； 6、六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业； 7、可在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即“尽可能高处作业平地做”； 8、加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作； 9、坚决杜绝登高作业中的“三违”。 |
| 序号 | 六 |
| 潜在 事故 | 起重伤害 |
| 触发 事件 | 1、重物撞击人体； 2、起吊重物坠落、吊勾坠落； 3、过载导致重物坠落； 4、起重设备带故障运行。 |
| 发生 条件 | 重物或吊钩碰到人体，钢丝绳滑落碰到人体 |
| 原因 事件 | 1、起重机械吊钩超载断裂，重物坠落； 2、钢丝绳长期使用磨损或疲劳，超过钢丝绳安全使用系数； 3、制动器、摩擦垫片安全防护装置磨损或有缺陷； 4、吊装时方法不正确，斜拉吊装，使钢丝绳从滑轮的滑槽中脱落或在卷筒上不规则缠绕； 5、违章指挥、违章作业； 6、起重设备的保险、信号装置有缺陷； 7、起重作业联系信号不畅，作业不协调； 8、员工工作时注意力不集中； 9、劳动防护用品未正确穿戴； |
| 事故 后果 | 人体伤害，严重时导致人员重伤或死亡 |
| 危险 等级 | Ⅱ |
| 防范 措施 | 1、起重设备为特种设备，按照规定进行定期的检验，使其在效验安全的前提下使用； 2、加强设备的检修和巡查，发现问题及时处理，严禁起重设备带故障运行； 3、操作员工进行特殊工种的上岗培训； 4、进入工作现场前穿好劳动保护服，戴好安全帽和防护手套； 5、现场指挥信号统一、明确、清晰； 6、严禁超载起重作业； 7、起重作业场所严禁外人进入； 8、严格按照起重作业规程作业。 |

F4.1.2公用工程单元预先危险性分析法评价

1、供配电单元

供配电单元预先危险性分析见F表4-3。

F表4-3  供配电单元预先危险性分析表

| 潜在 事故 | 触发 事件 | 形成事故的原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 1、直接与带电体接。 2、与绝缘损坏电气设备接触。 3、跨步电压触电。 | 1、设备漏电； 2、绝缘老化、损坏； 3、安全距离不够； 4、保护接地、接零不当或失效；人体触及带电体； 5、高温辐射损坏； 6、雷击。 7、违章作业、非电工违章电气作业。 8、电气设备、设施被腐蚀。 9、移动式电动工具的使用、保管、维修有缺陷； 10、高压线路的电线质量、安装质量及管理有缺陷； 11、室内高温及多雨、潮湿、高温季节； 12、防护用品和工具的采购、保管、检验、报废、更换有缺陷；防护用品和工具产品质量缺陷或使用不当。 13、没有正确使用防护用品及工具。 14、电气设备、电动工具金属外壳带电； 15、电气线路或电气设备绝缘性能降低。 16、高压线断落地面； | 电击、电伤、人员触电伤亡、财产损失 | Ⅲ级 | 1、设绝缘、屏护和安全间距。 2、设保护接地或保护接零等，接地装置应定期检测。 3、采用安全电压。 4、设漏电保护装置。 5、设过载、超限保护。 6、合理选型、规范安装。 7、合理匹配和使用绝缘防护用具，包括绝缘棒、绝缘钳、高压验电笔、绝缘手套、绝缘（靴）鞋、橡皮垫、绝缘台等。 8、安全用电组织措施，如计划和规章制度，进行安全用电检查、教育和培训，组织事故分析，建立安全资料档案等。 9、制定安全用电技术电措施。 |
| 电气火灾 | 1、变配电设施火灾。 2、电气盘、箱、柜火灾。 3、电气设备火灾。 4、电缆、电气线路火灾。 | 1、选型不当。 2、过流、过载运行。 3、短路。 4、电气线路不合规格，过热。 5、配电箱违反规程私拉乱接临时线。 6、接地不良。 7、绝缘被击穿、短路或高阻抗元件因接触不良接触点过热。 8．元器件突发故障，未能及时排除。 9、电弧、附近发生着火、高温辐射引发。 10、老化。 11、因散热不良。 12、缺相运行。 13、维护不好。 14、粉尘堆积。 15、雷击等。 | 人员伤亡,财产损失 | Ⅲ级 | 1、电力装置按《爆炸危险环境电力装置设计规范》要求设置； 2、严格安全操作规程，严格安全生产管理； 3、选用绝缘良好的电气设备和难燃型电缆； 4、电缆的安装、敷设、接头盒终端头的安装施工应符合规范、规程的要求； 6、设继电保护、过载保护； 7、建筑物要用非燃烧材料建造； 8、配电箱要采用消除静电措施； 9、电缆沟要采用防潮和防鼠咬的措施，电缆线与配电箱的连接要有锁口装置或采用焊接加以固定； 10、配电箱外应有良好的防雷设施，其接地电阻不应大于10欧姆； 11、凡属电气改线或临时用线必须由正式电工进行安装操作； 12、对职工进行电气安全培训教育，以及急救方法； 13、定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 14、对防雷、接地装置进行定期检查、检测，保持完好装态，使之有可靠的保护作用； 15、配备灭火器材。 16、变电室应有“五防”措施。 |
| 火灾 | 柴油及发电机组 | - 柴油泄漏，遇火源被引燃。 - 发电机组故障，超温引燃。 - 排烟高温引燃油气。 - 排水、排污浮油被引燃。 | 人员伤亡,财产损失 | Ⅱ | 1、控制火源。 2、控制泄漏，设收集设施。 3、减少在线量。 4、保证冷却供应。 5、排烟引至室外。 6、设规范排水、排污设施。 7、加强管理。 |

2、给排水单元

给排水单元预先危险性分析见F表4-4。

F表4-4  给排水单元预先危险性分析表

| 潜在 事故 | 触发事件 | 形成事故的原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淹溺 | 坠落入循环（消防）水池、事故应急池、污水处理池 | 1、事故应急池内有液体未送入污水处理； 2、池无防护栏。 3、防护栏不符合规范或失效。 4、无防滑措施。 5、清理、检修时落入或陷入。 6、吸入刺激性物质、不小心落入。 | 人员 伤亡 | Ⅱ级 | 1、正常状况下，事故应急池内应确保无液体； 2、各池设规范的固定式护栏，并定期检查、防护。 3、配备合格的个体防护用品；潮湿场所加强防滑。 4、作业时有监护。 5、制定制度、规程，加强管理。 |
| 机械伤害 | 接触循环水泵、消防水泵、污水输送机泵旋转的零、部件。 碰撞 | 1、衣物等被绞入转动设备； 2、旋转物撞击人体； 3、机械旋转、移动、往复部分缺少防护罩； 4、进行设备检修作业时，电源未切断，他人误起动设备等。 5、工作时发生“三违”；工作时注意力不集中。 | 绞、碰、伤人体； | Ⅱ级 | 1、选用本质安全的，符合人机工学原理的机械设备； 2、严格遵守有关操作规程； 3、正确穿戴劳保用品； 4机械设备设相应的安全装置、防护设施； 5、危险场地周围应设防护栏； |
| 触电 | 设备漏电；绝缘老化、损坏；保护接地/接零不当；违章作业、非电工违章电气作业。 | 直接与带电体接触。 与绝缘损坏电气设备接触。 | 人体接触引起电击、电伤。造成人员伤亡,财产损失 | Ⅱ级 | 1、根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零；接地装置应定期检测。 2、采取相应的绝缘、隔离、安全距离等防护措施；配备漏电保护。 3、根据作业场所要求正确防护用品。 4、建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程。 |
| 噪声 | 机泵运转噪声。 | 1、作业场所噪声强度大、超标。 2、机泵没有减振、降噪设施或减振、降噪设施无效。 3、无防护或防护失效。 | 听力损伤 | Ⅱ | 1、采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2、设置减振、声阻尼等装置； 3、佩带适宜的护耳器； 4、实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 5、机泵房隔开设置。 |
| 中毒窒息 | 作业人员吸入有害气体 | 1.事故池、污水处理池等水池在清池作业时，有毒窒息性气体聚集在池底；事故状态事故池收集了有毒事故废液； 2.清池作业时未进行换气通风或通风不良 3.未戴防毒面具、防毒面具失效。 | 人员伤害 | Ⅱ | 1.作业前进行氧含量分析； 2.进行换气通风； 3.佩戴有效的防毒面具。 |

3、供热单元

供热单元预先危险性分析见表F表4-5。

F表4-5  供热单元预先危险性分析表

| 潜在 事故 | 触发事件 | 形成事故的原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灼烫 | （1）高温管道、阀门等破裂泄漏； 2、密封失效泄漏； 3、超压排放。 （2）高温介质泄漏。 （3）高温设备。 | 1、人体接触。 2、保温隔热缺乏或失效。 3、防护缺乏或失效。 | 人员伤亡,财产损失 | Ⅱ | 1、防止泄漏。 2、合理保温隔热。 3、高低压变换处设减压、安全装置。 4、管道设计安装符合规范。 5、密封材料符合要求。 6、高温物料作业，必须穿戴相应防护用品； 7、检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格； 8、设立警示标志。 |
| 火灾 | 干燥塔热风炉爆管 | 干燥塔热风炉受热面过热、爆管 | 人员伤亡,财产损失 | Ⅲ | 1、加强干燥塔热风炉的巡检； 2、定期聘请有资质单位检验。 |
| 其他爆炸 | 干燥塔热风炉： 1、物理爆炸； 2、炉膛爆炸； 天然气压力管道爆炸。 | 1、点火不当、火焰不稳定而熄灭、设备不完善、输气管道泄漏、操作失误； 2、质量问题、循环泵不配套、超压、安全附件缺、不齐、失灵等； 3、天然气压力超高；管道腐蚀严重；管道设计、选材、安装、施工不合格；未定期检测。 | 人员伤亡,财产损失 | Ⅳ级 | 1、点火前吹扫不少于30min,爆炸气分析成分；保证正常操作；保证供气；选用合格设备；加强输气管道巡检，发现泄漏及时处理；加强岗位人员培训，杜绝操作失误； 2、选用配套的循环泵，定期巡查设备的安全附件，确保安全附件正常工作。 3、加强管道维修保养；按规定配置个体防护；按规定设计、选材、施工、检测；设置安全警示标志 |
| 高处坠落 | 干燥塔热风炉高处作业 | 1、作业场所无平台，临边无栏； 2、钢梯缺乏或失效、无防滑、强度不够； 3、作业时注意力不集中或戏闹，不慎坠落。 | 人员伤亡,财产损失 | Ⅱ | 1、高处作业场所应有平台、固定钢梯。 2、平台、栏杆、护墙等要定期检查，确保完好； 3、可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做。 |
| 物体打击 | 干燥塔热风炉上坠落物击中人体。 | 1、未带安全帽； 2、高处作业区域行进或逗留； 3、操作、检修时机件、工具飞出，击中人体 | 人员伤亡,财产损失 | Ⅱ | 1、高处不能有浮物，需要时应固定好； 2、作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 3、加强防止物体打击的检查和安全管理工作； |
| 高温 | 夏季环境高温； 高温管道系统高温热辐射。 | 1、通风、降温不良； 2、防护用具缺乏或失效； 3、保温隔热不良 | 中暑、滑跌或高温危害 | Ⅱ | 1、佩戴合适防护用具； 2、合理组织自然通风，设置局部送风装置或空调； 3、供应清凉饮料； 4、限制持续作业时间； 5、注意补充营养，采用合理的膳食； 6、高温设备、管道保温隔热。 |

4、供气单元

供气单元预先危险性分析见表F表4-6。

F表4-6  供气单元预先危险性分析表

| 系统 名称 | 危险 因素 | 造成危险原因 | 等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩空气 系统 | 触电 | 接地保护不良，违章动电；设备漏电； 绝缘老化、损坏；直接与带电体接触。 与绝缘损坏电气设备接触。 | Ⅱ | 1、材质、选型、设计、制造、安装符合要求。 满足工艺要求。 2、设安全阀、放散管、压力表、油表、切断阀等安全装置；安全装置完整可靠，并有明显标志。 3、罐及附件、安全阀、压力表定期检验。 4、电气接地保护，绝缘保护、过载保护。 5、机械设备设防护装置。 6、选择安全处放散，保证放散高度。 7、保证通风条件。 8、配备规范个体防护。 |
|  | 机械伤害 | 1、与运动件接触； 2、维修时不正确使用工具。 | Ⅱ |  |
|  | 火灾、 爆炸 | 1、使用不合适的润滑油、缺油、油压过低、过度润滑，导致温度升高，润滑油着火、爆炸 2、冷却介质缺乏导致温度升高，润滑油着火、爆炸。 3、过度冷却使润滑油变质，气缸内壁腐蚀，耐压强度下降。 4、超压。 5、积炭：供油过度；吸入空气的尘粒使油变稠；冷却水缺乏；水质不好，水道结垢；引起积炭产生起火、爆炸。 6、阀门损坏，排气温度升高或吸排气串通，引起事故的发生。 7、安全装置缺乏或失效。 8、带压检修。 | Ⅱ |  |
| 空气罐、压力管道及附件 | 容器爆炸 | 1、罐体超期使用、腐蚀和损伤。 2、金属材料疲劳、蠕变出现裂缝承压能力下降。 3、超载、超压、外力碰撞、高热。 4、安全装置不齐全、安全阀失效、压力表失效，造成压力超高。 | III |  |
| 空压机 | 噪声 | 1、装置没有减振、降噪设施或减振、降噪设施无效。 2、无防护或防护失效。 | Ⅱ | 1、采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2、设置减振、声阻尼等装置； 3、佩带适宜的护耳器； 4、实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 5、设隔离操作室。 |

5、自控系统单元

自控系统单元预先危险性分析见表F表4-7。

F表4-7  自控系统预先危险性分析表

| 危险 因素 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自控系统失控直接或间接导致的火灾、中毒、容器爆炸 | 过程控制系统的电源回路失电；或其电源电缆及接插件故障，导致CRT黑屏，导致死机； 软件失误、主控制器负荷过高、配置失误； 通讯电缆或通讯接口组件故障，导致死机； 通讯电缆或通讯接口过负荷，通讯堵塞死机； 操作键盘或其电缆接插件损坏，系统不响应操作指令； CRT操作应用软件出错，或系统侵入病毒，丢失信息，导致死机； 一次元件损坏或产品质量差； 变送器故障； 使用环境不良。 | 运行人员失去对系统监控，系统行处于失控状态，系统反应时间过长，计算机画面反应迟钝，影响系统调节和保护动作，设备重大损坏。 间接导致生产失控，造成人员伤亡。 | III | 1、加强过程控制系统电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作，注意电缆屏蔽接地良好； 2、勤维护检查通讯电缆及其通讯接口组件，避免外力机械损伤； 3、设备选型时应考虑合理的数据通讯总线负荷率不超过30%（以太网不超过20%）； 4、勤维护检查键盘（鼠标）及其电缆接插件，及时更换损坏件； 5、非本机磁盘、光盘、不确定存储介质及无关的运算工作，不得在本机上进行操作，防止病毒侵入； 6、工程师站和操作员站任一台电脑均不允许与Inter网联接，以防病毒传播或黑客入侵； 7、选择主流的过程控制系统制造厂家，统计好合适的I/O点及自动调节套数： 8、选择适当性能的控制器，并且留有较大的余量；在设计时注重控制器的负荷分配，重要I/O点要有冗余，且不可放在同一块插件上； 9、通信网络结构可以考虑采用冗余二环网比较可靠，并且按规程要求严格测试在恶劣条件下的通信负载率； 10、软件加强管理，采用不同介质做好备份，对软件组态严格审查，并且做好模拟动态测试，考虑最极端情况下可能发生的事故； 11、加强工程师站室管理，制定适合本电厂实际情况的工程师站室的管理规定； 12、加强维护，发现问题及时处理。 |
|  | 1、压力、差压变送器本身质量差或电源回路失电或其导线故障，导致测量装置无输出； 2、测量装置内弹性元件损坏泄漏，使表针不起； 3、传压通道（仪表管，一或二次门及其接头）泄漏。致使压力表无指示；差压表指最大（负压侧漏）或最小（正压侧漏）； 4、传压通道（仪表管，一、二次门及其接头）受冻结冰，致使压力表渐趋向最大值，差压表渐趋向最大值（正压侧受冻结冰）或最小值（负压侧受冻结冰）； 5、传压通道（仪表管，一、二次门及其接头）被杂物堵塞，致使仪表指示停滞不动； 6、过程控制系统的I/O组件输入点故障，导致示值异常。 | 错误信息会误导运行人员，导致对系统运行工况误判断、造成人为误操作。或系统自动调节失控。危害系统安全运行。 |  | 1、加强压力、差压测量装置电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作； 2、更换损坏的测量装置； 3、消除传压通道泄漏点； 4、冬季寒冷季节，对传压通道和变送器等应加装伴热设施，有足够热源，并做好传压通道的保温； 5、加强维护管理，定期吹扫传压通道； 6、勤检查过程控制系统的I/O组件，加强维护管理工作； 7、定期核对生产流程中各相关参数的合理性，减少误判断和人为误操作。 |
|  | 1、温度测量装置电源回路失电或其导线故障，导致测量装置无输出； 2、温度测量一次检测元件及其接线回路损坏，断线或短路，导致测量装置指向最大值（热电偶有断线保护时）或测量装置无指示，指示不正确、表针不起等； 3、过程控制系统的I/O组件输入点故障，导致示值异常； 4、元件安装不当，其测温感温部件没有接触被测量部位或介质，造成测量偏低，引起运行人员误判断； 5、一次元件误差大未及时处理； 6、电磁干扰等影响。 | 错误信息会误导运行人员，导致对系统运行工况误判断、造成人为误操作，或自动调节失控，危害系统安全运行 |  | 1、加强温度测量装置电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作； 2、勤维护检查温度测量一次检测元件及其接线回路，排除故障点； 3、勤检查过程控制系统的I/O组件，加强维护管理工作； 4、定期核对、分析，生产流程中各相关参数的合理性，减少误判断和人为误操作； 5、加强施工质量监督，及时发现问题并整改； 6、运行中加强关联参数分析，对不合理参数必须查找出原因，及时处理； 7、发现一次元件误差大的应及时更换； 8、使用屏蔽电缆或屏蔽补偿线。 |
|  | 1、该调节系统电源回路失电；或其导线故障，导致自动调节失控； 2、调节用一次检测装置及其接线回路损坏，断线或短路，致使调节信号异常，导致调整门突然开大或关小； 3、执行机构故障，或其拉杆、硝子脱落，或拉杆刚性不够，弯曲变形，或调节机构卡涩不动，导致自动调节无动作，或调整门突然开大、关小； 4、双路冗余互为备用的通讯环路，自动切换时瞬时故障，丢失信息导致自动凋节失控； 5、调节器的CPU超过使用有效期，或受外界干扰或PID运算出错，导致自动调节失控； 6、系统保护用通讯组件故障，致使不能传输信息，保护用I/O组件输入/输出点及其导线同路故障，致使自动调节失控。 | 系统自动调节失控，危害系统安全运行。 |  | 1、加强保护电源回路（电源关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作； 2、加强系统保护，用一次检测装置、执行机构、调节机构、过程控制系统通讯组件、I/O输入/输出组件、CPU主机组件的维护管理工作，对超过有效使用期的组件及时更换备用件； 3、重要调节系统设计，应具有“当调节信号偏差大时，由自动调节方式自动转换为手动操作方式”的功能并发出报警信号，提醒运行人员注意； 4、重要调节系统，应定期进行内、外扰动动作试验。 |
|  | 1、电源电缆及其元部件受机械外伤断线； 2、电源电缆绝缘老化、短路或接地； 3、电源回路过负荷熔断器熔断或熔断器容量选配不当，越级跳闸； 4、电源回路短路，电源开关跳闸。 | 自控电源系统失电，将导致自控设备及其系统瘫痪，造成系统失控。 |  | 1、加强电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作； 2、定期测试电源电缆绝缘电阻，更换不合格的电缆； 3、严格检查熔断器容量的配置，避免发生越级跳闸故障； 4、主控过程控制系统机柜、保护柜、就地闸阀动力配电箱的供电电源，必须采取来自两个不同电源点的，互为热备用的双路供电方式； 5、过程控制系统机柜电源必须一路来自UPS电源； 6、主控紧急跳闸硬操作按钮电源，应与过程控制系统不是同一电源。 |
|  | 接地电极腐蚀断线，接地阻值增大或接地线受机械外伤断线以及接地线连接螺丝松动。 | 危害系统安全运行。 |  | 1、加强自控接地系统回路（接地线；接地汇流铜母线；连接螺丝；接地电极）维护管理工作，定期进行接地系统紧固连接螺丝工作； 2、定期测试自控接地系统接地电极的接地电阻值； 3、系统大、小修在解开总接地线的条件下，分部测试自控四种类型接地回路（热控电源中性线接地、自控机柜外壳安全接地、自控系统参考点零电位接地、屏蔽电缆屏蔽层接地）的对地及其相互间的绝缘电阻阻值，保持严格意义上的单点接地，消除多点接地隐患； 4、在自控施工设计阶段，应有完整的自控接地系统施工设计。 |

F4.2定量风险评价

基于危险源信息，利用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA区域定量风险评价与管理》软件计算，得出个人风险等值线图及社会风险分布图，并对可能发生的危险化学品事故的预测后果（考虑多米诺效应）。

1、项目个人风险和社会风险判定

1）防护目标及个人风险基准

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）要求，选取风险值。

F表4-11  个人风险基准

| 防护目标 | 危险化学品新建生产装置和储存设施个人风险基准 |
| --- | --- |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 |

2）个人风险分析

周边环境：东侧为江西思扬科技有限公司项目用地（已于2020年停产及拍卖），南侧为江西思扬科技有限公司项目用地（已于2020年停产及拍卖），西侧为园区道路和江西永顺新材料有限公司，北侧为园区道路和江西运昌新材料有限公司。

F图4-1  个人风险分析效果图

说明：红色线（外）为可容许个人风险3×10-7等值线

紫色线（中）为可容许个人风险3×10-6等值线

橙色线（内）为可容许个人风险1×10-5等值线

根据个人风险分析效果图：

该项目不涉及高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标（≤3×10-7）等值线、二类防护目标（≤3×10-6）等值线和三类防护目标（≤1×10-5）等值线，个人风险符合要求。

因此，根据总平面布置图和现场勘察情况，该项目个人风险等值线范围内未涉及相应的防护目标，个人风险符合要求。在采取有效的安全措施和监控措施的情况下，发生事故的可能性较低。

3）社会风险结果如下：

F图4-2  社会风险分析效果图

由F图4-2社会风险分析效果图可知，该项目没有社会风险。

2、可能发生的危险化学品事故的预测后果

根据重大危险源区域定量风险评价软件进行定量风险评价，可能发生的危险化学品事故的预测后果见F图4-3。

F图4-3  事故预测后果图

3、多米诺效应分析

多米诺（Domino）事故的产生是由多米诺效应引发的，多米诺效应是一种事故的连锁和扩大效应，其触发条件为火灾热辐射、超压、爆炸碎片。Valerio Cozzani等人对多米诺效应给出了比较准确的定义，即一个由初始事件引发的，波及到邻近的一个或多个设备，引发了二次事故（或多次事故），从而导致了总体结果比只有初始事件时的后果更加严重。该定义对多米诺事故发生场景、事故严重程度做了准确描述，静态多米诺事故见F图4-4。

F图4-4  多米诺效应系统图

由F图4-3可知，该项目无多米诺半径，发生多米诺效应的概率较低。但企业应重点关注生产装置、储罐等关键装置、重点部位安全设施的完整和有效性，确保运行良好。建议企业将所涉及危险化学品的理化特性、应急处置方法告知每个员工及周边企业，并加强突发事故模拟演练，建立联动事故应急预案，制定有效防范及应急救援措施。

# 附件五  安全条件分析过程

该项目外部安全条件、总平面布置单元采用安全检查表法进行评价，其中外部安全条件单元包括项目法规符合性、周边环境适宜性、选址安全性、自然条件。

## F5.1法规符合性分析

1、法规符合性检查

根据危险、有害因素分析，结合企业提供的总体布局方案，本报告采用安全检查表法，以《危险化学品安全管理条例》、安监总局令第45号（第79号修改）等法规，对项目法规符合性进行检查。

附表5-1  法规符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。 国务院工业和信息化主管部门以及国务院其他有关部门依据各自职责，负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。 地方人民政府组织编制城乡规划，应当根据本地区的实际情况，按照确保安全的原则，规划适当区域专门用于危险化学品的生产、储存。 | 《危险化学品管理条例》 | 位于乐平市乐平工业园，属化工集中区 | 符合 |
| 2 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 《危险化学品管理条例》 | 不构成重大危险源 | 符合 |
| 3 | 建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。 | 安监总局令第45号（第79号修改） | 已委托 | 符合 |
| 4 | 主要技术、工艺未确定，或者不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；国内首次使用的化工工艺，未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的不得通过安全条件审查。 | 安监总局令第45号（第79号修改） | 已明确工艺技术；采用工艺不属于国内首次使用的化工工艺 | 符合 |
| 5 | 企业与重要场所、设施、区域的距离和总体布局应当符合下列要求，并确保安全： （一）储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合国家有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定； （二）总体布局符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关标准的要求；石油化工企业还应当符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求； （三）新建企业符合国家产业政策、当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局。 | 安监总局令41号（79号令修改） | 该项目不构成重大危险源；总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火规范》的要求；项目符合产业政策及规划要求 | 符合 |
| 6 | 企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求： 不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的使用危险化学品从事化工生产的工艺（以下简称化工工艺），在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； 新建企业的生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离； 新建企业的生产装置和储存设施之间及其建（构）筑物之间的距离符合国家标准或者行业标准的规定。 | 安监总局令41号（79号令修改） | 1、未使用国家淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备； 2、不属于国内首次使用的化工工艺； 3、生产区与厂前区分开设置； 4、建构筑物防火间距符合《建筑设计防火规范》的要求 | 符合 |
| 7 | 新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区 | 安委办【2008】26号；赣府厅发【2010】3号 | 位于政府部门规划的化工园区 | 符合 |

2、法规符合性分析

该项目选用的工艺为现行成熟生产工艺，不属于首次使用的化工工艺，其工艺技术、工艺过程已经实践验证，其安全可靠性可得到保证。

依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），该项目不属于淘汰类、限制类，且经乐平市发展和改革委员会同意建设，该项目符合国家产业政策的要求。

根据附表5-1，该项目建设符合《危险化学品安全管理条例》、安监总局令第41号（第79号修改）、第45号（第79号修改）等法律、法规要求。

## F5.2周边环境适宜性分析

1、周边环境适宜性检查

该项目厂区总平面布置规划设计依据为《建筑设计防火规范》、《化工企业总图运输设计规范》，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》以及安监总局令第45号（第79号修改）等规定周边保护对象要求，对项目周边保护对象法规、标准符合性进行检查。

附表5-2  周边环境符合性检查表

| 序号 | 保护区域名称 | 依据 | 标准距离（m） | 项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所。 | 《建筑设计防火规范》 | 应符合《建筑设计防火规范》要求 | 位于化工园内，周边500m范围内无居住区以及商业中心、公园等人员密集场所。 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。 | 《建筑设计防火规范》 | 应符合《建筑设计防火规范》要求 | 位于化工园内，周边500m范围内无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。 | 符合 |
| 3 | 饮用水源、水厂以及水源保护区。 | 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修改） | 2000m | 2km内无 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口。 | 《建筑设计防火规范》、《公路安全保护条例》 | 符合《建筑设计防火规范》要求 | 500m内无车站、码头、机场、通信干线、通信枢纽、铁路线路、地铁风亭以及地铁站出入口。 | 符合 |
|  | 水路交通干线 | 《江西省河道管理条例》 | 《江西省河道管理条例》保护范围为管理范围边缘外延最高200m | 项目周围500m范围内无水路交通干线。 | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地。 | 《石油化工企业总体布置设计规范》 |  | 该项目拟建于乐平市乐平工业园内，附近无保护区。 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。 | 《河道保护条例》、赣府发〔2007〕17号 | 《江西省人民政府关于继续实施山江湖工程推进绿色生态江西建设的若干实施意见》江西省人民政府赣府发[2007]17号、《河道保护条例》为200m | 项目周围500m范围内无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，距离乐安河大于1公里。 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区。 | 《中华人民共和国军事设施保护法》《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》规定：县级以上地方人民政府安排建设项目或者开辟旅游点，应当避开军事设施。 |  | 500m内无军事禁区、军事管理区。 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《建筑设计防火规范》 | 与相邻建筑物间距符合《建筑设计防火规范》（2018年版） | 详见附表5-3 | 符合 |

根据企业提供的项目总体布局方案，拟设建筑单体与周边保护对象、相邻企业防火间距见下表。

附表5-3  厂址周边环境情况表

| 方位 | 保护对象名称 | 与项目拟建建构筑物距离（m） | 标准规范防火间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 江西思杨科技有限公司项目用地（已废弃） | 拟共用围墙，思杨科技临近共用围墙侧为丙类仓库（已废弃），该项目发配电间拟距思杨科技丙类仓库为17.7m。 | 《建筑设计防火规范》（2018年版）：10m | 符合 |
| 南 | 江西思杨科技有限公司项目用地（已废弃） | 拟共用围墙，思杨科技临近共用围墙侧为配电间（已废弃），该项目生产车间拟距思杨科技配电间为14.7m。 | 《建筑设计防火规范》（2018年版）：10m | 符合 |
| 南 | 10KV架空电力线（杆高12m） | 距离该项目综合楼14m。 | 《电力设施保护条例》：5m | 符合 |
|  | 江西永顺新材料有限公司厂区（精细化工企业） | 两企业间为园区道路，两企业厂区用地边界距离＞40m。 | 《精细化工企业工程设计防火标准》全厂性重要设施与相邻工厂围墙防火间距为40m。 | 符合 |
| 北 | 江西运昌新材料有限公司厂区（精细化工企业） | 两企业间为园区道路，江西运昌乙类液体储罐距离该项目厂区用地边界距离为30m。 | 《精细化工企业工程设计防火标准》乙类液体储罐与相邻工厂围墙防火间距为30m。 | 符合 |

2、周边环境适宜性分析

根据《危险化学品安全管理条例》、安监总局令第45号（第79号修改）等要求，项目周边保护对象中，500m范围内无国家确定的风景区、自然保护区和历史文物古迹；无商业中心、公园；无医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；无车站、机场以及公路、铁路干线；也不属于畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；亦非军事禁区、军事管理区；符合相关法规、标准要求。

根据企业提供的总平面布置方案及对周边调查，按照附表5-2、附表5-3检查结果，项目周边环境能满足《建筑设计防火规范》、《电力设施保护条例》等标准、规范要求。

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）第4.4条规定，涉及爆炸物、有毒气体或易燃气体（重大危险源）以外的其他危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离满足相关标准的距离要求即可，该项目建构筑物外部安全防护距离均符合《建筑设计防火规范》等规范要求。

评价认为：

项目在总体布局时一定要严格按照《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火规范》等标准要求，保证周边保护对象的安全距离；配备完善的事故应急设施；应制定相应的应急预案，告知周边企业，与之联防。

## F5.3选址安全性分析

1、厂址符合性检查

根据危险、有害因素分析，本报告采用安全检查表法，以《危险化学品管理条例》、《化工企业安全卫生设计规定》、《化工企业总图运输设计规范》等法规标准为依据，对项目厂址选择的法规符合性进行检查，检查结果见下表。

附表5-4  厂址符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 评价依据 | 项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局，应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 | 《危险化学品管理条例》 | 建设项目位于政府规划化工工业园内 | 符合 |
|  | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | 《化工企业总图运输设计规范》 |  | 符合 |
| 2 | （1）下列地址和地区不得选为厂址 1、地震断层及地震基本烈度高于9度的地震区。 2、工程地质严重不良地段。 3、重要矿床分布地段及采矿陷落(错动)区。 4、国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。 5、对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。 6、供水水源卫生保护区。 7、易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。 8、不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。 9、在爆破危险区范围内。 10、大型尾矿库及废料场(库)的坝下方。 11、有严重放射性物质污染影响区。 12、全年静风频率超过60％的地区。 | 《危险化学品管理条例》、《化工企业总图运输设计规范》 | 不属于以上规定区域 | 基本符合 |
| 3 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 建设项目拟建于乐平工业园，用地可满足项目相应建设用地要求 | 符合 |
| 4 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂址宜靠近适于建设码头的地段。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 建设项目拟建于乐平工业园，交通运输条件良好 | 符合 |
| 5 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 建设项目拟建于乐平工业园，供电、供水可保障 | 符合 |
| 6 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 项目拟建于工业园内，远离县城 | 符合 |
| 7 | 事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源防护区。 | 《化工企业总图运输设计规范》、《江西省河道保护条例》 | 项目拟建于乐平工业园内，远离江、河、湖、海、供水水源保护区 | 符合 |
| 8 | 排放工业废水的工业企业严禁在饮用水源上游建厂，固体废弃物堆放和填埋场必须避免选在废弃物扬散、流失的场所以及饮用水源的近旁。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 | 拟废水处理后排放到园区总排管网 | 符合 |
| 9 | 企业与相邻工厂或设施的防火间距应符合规范要求。 化工企业之间、化工企业与其它工矿企业、交通线站、港埠之间的距离应符合安全卫生、防火规定。 | 《建筑设计防火规范》、《化工企业安全卫生设计规范》 | 项目拟与周边企业按规范要求保持规范要求防火间距，详见附表5-3 | 符合 |
| 10 | 厂区具体定位应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺捷合理的联结。厂前区尽量临靠公路干道，集中建设的工厂居住区不宜分散在铁路或公路两侧 | 《化工企业安全卫生设计规范》 | 厂前区位于厂区西北角，与园区规划道路相连，设有人流出入口 | 符合 |

2、选址安全性分析

项目厂址选址不属于发展断层和设防烈度高于九度的地震区、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害地段以及采矿陷落（错动）区界限内。周边500m范围内无重要的供水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区、历史文物古迹保护区；亦不处于对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；不属于Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区及具有开采价值的矿藏区。

该项目拟建于乐平工业园内，远离江、河、湖、海、供水水源保护区，工业园设有排涝设施，风险可以接受。

建设地址为当地规划的化工产业集中区，已取得当地规划许可，项目已取得乐平市发展和改革委员会立项备案，符合当地规划及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》、《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全工作的意见》等规定。

项目拟建于乐平市乐平工业园，水源由工业园供水设施提供，通过配备相应的给排水设施，可保证项目用水要求。

项目用电拟由工业园电网提供，通过配备相应的发配电设施，可满足项目生产用电要求。

项目拟建厂址的西面、北面均为园区道路，可方便与厂外工业园主道路、高速公路、国道连接。

根据安全检查表检查，项目选址符合《危险化学品管理条例》、《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火标准》等规范要求。

## F5.4总平面布置分析

- 总平面布置符合性检查

附表5-5  总平面布置及建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 评价依据 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总平面布置 |  |  |  |
| 1 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求： 1、各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。 2、各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 厂区总平面布置拟按厂前区和生产区的功能分区集中布置。 | 符合 |
| 2 | 生产设施的布置，应根据工艺流程、生产的火灾危险性类别、安全、施工、安装、检修及生产操作等要求，以及物料输送与储存方式等条件确定； | 《化工企业总图运输设计规范》 | 该项目生产设施均拟布置在各建构筑物内，建构筑物之间均保持规范要求的防火间距。 | 符合 |
| 3 | 可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所； 生产装置中所使用化学品的装卸和存放设施，应布置在装置边缘、便于运输和消防的地带。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 人员集中的综合楼、控制室拟建于厂区西北角，与生产区分开设置。该项目物料储存场所在车间附近。 | 符合 |
| 4 | 总变电所的布置，应符合下列要求： 1、应靠近厂区边缘、进出线方便的独立地段。 2、不宜布置在易泄漏、散发液化烃及较空气重的可燃气体、腐蚀性气体和粉尘的设施全年最小频率风向的上风侧和有水雾场所冬季盛行风向的下风侧。 3、室外总变电所的最外构架边缘与易泄漏、散发腐蚀性气体和粉尘的设施边缘之间的间距宜大于50m。 4、不宜布置在强烈振动源附近。 5、宜靠近负荷中心。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 变配电间拟设于厂区东北面，靠近厂区边缘，进出线方便，靠近负荷中心布置。 | 符合 |
| 5 | 压缩空气站的布置宜布置在空气洁净的地段，并应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒等有害气体及粉尘的场所，同时应位于散发爆炸性、腐蚀性和有毒等有害气体及粉尘场所全年最小频率风向的下风侧。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 空压机拟设置在生产车间公用工程间内，避开散发有害气体及粉尘场所。 | 符合 |
| 6 | 厂区出入口的位置及数量，应符合下列要求： 1、出入口的位置和数量，应根据工厂规模、厂区用地面积和当地规划要求等因素综合确定，不宜少于2个。 2、人流、货流出入口应分开设置。 3、主要人流出入口，应设在工厂主干道通往居住区和城镇的一侧；主要货流出入口，应位于主要货流方向，并应靠近运输繁忙的仓库、堆场，同时应与厂外运输路线连接方便。 4、铁路出入口，应具备良好的嘹望条件，且不得兼作其他出入口。 | 《化工企业总图运输设计规范》 | 厂区拟设人流出入口、物流出入口，人、货分流。 | 符合 |
| 二 | 建构筑物 |  |  |  |
| 1 | 厂房的耐火等级、层数、防火分区面积应符合表3.3.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》 | 检查表2-5，厂房耐火等级、层数、防火分区符合规范要求。 | 符合 |
| 2 | 仓库的耐火等级、层数、防火分区面积应符合表3.3.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》 | 检查表2-5，仓库的耐火等级、层数、防火分区面积符合规范要求。 | 符合 |
| 3 | 生产场所的火灾危险性类别应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分，储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中可燃物数量等因素划分。 | 《建筑设计防火规范》 | 该项目生产、储存场所拟依据物质性质进行火灾危险性分类。 | 符合 |

结合厂区总平面布置方案，对厂内各建构筑物拟设间距符合性检查见下表：

附表5-6  厂区主要建、构筑物间距表

| 序号 | 建、构筑物 名称 | 方位 |  | 拟设间距 （m） | 标准防火 间距（m） | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101生产车间（丁类，三级） | 东 | 围墙 | 37 | 宜5 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 围墙 | 6 | 宜5 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 综合楼（民用，二级） | 34 | 12 | 符合表3.4.1 |  |
|  |  | 北 | 综合仓库（丁类，二级） | 14 | 12 | 符合表3.4.1 |  |
| 2 | 201综合仓库（丁类，二级） | 东 | 危废仓库（丙类，二级） | 21 | 10 | 符合表3.4.1 |  |
|  |  | 南 | 生产车间（丁类，三级） | 14 | 12 | 符合表3.4.1 |  |
|  |  | 西 | 综合楼（民用，二级） | 50 | 10 | 符合表3.4.1 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 6 | 宜5 | 符合 |  |
| 3 | 202丁类罐区（丁类） | 东 | 围墙 | 16 | 宜5 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 围墙 | 15 | 宜5 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 生产车间（丁类，三级） | 12 | / | / |  |
|  |  | 北 | 危废仓库（丙类，二级） | 15 | / | / |  |
| 4 | 301发配电间（丙类，二级） | 东 | 围墙 | 6 | 宜5 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 丁类罐区（丁类） | 10 | / | / |  |
|  |  | 西 | 危废仓库（丙类，二级） | 10 | 10 | 符合表3.4.1 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 6 | 宜5 | 符合 |  |
| 5 | 401综合楼 （民用，二级） | 东 | 综合仓库（丁类，二级） | 50 | 10 | 符合表3.4.1 |  |
|  |  | 南 | 门卫（民用，二级） | 18 | 6 | 符合表5.2.2 |  |
|  |  | 西 | 围墙 | 10 | 宜5 | 符合 |  |
| 注：符合性结论以《建筑设计防火规范》（2018年版）为依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、总平面布置符合性分析

根据建设项目各功能建筑和工艺流程及单元的生产特点、毒性类别和火灾危险性，结合地形、风向、周边环境情况等条件，总平面布置规划图将厂区功能分区，各功能区以厂内道路进行划分，并尽量做到了各功能区的相对集中布置，功能分区合理，符合《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火标准》要求。

采用安全检查表法对企业提供的总平面布置图方案进行检查，结果为：该项目总体布局符合《建筑设计防火标准》、《化工企业总图运输设计规范》等规范要求。但后续设计阶段应明确原料、产品运输线路；应设计符合规范要求的防火堤；控制室耐火等级应调整为一级。

根据附表5-6检查，项目总平面布置规划图中各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火标准》要求。

# 附件六  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准

## F6.1法律、法规依据

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令〔2002〕第70号、国家主席令〔2014〕第13号修改、国家主席令〔2021〕第88号修改

《中华人民共和国劳动法》国家主席令〔1994〕第28号、国家主席令〔2009〕第18号修改、国家主席令〔2018〕第24号修改

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令〔2001〕第60号、国家主席令〔2011〕第52号修改、国家主席令〔2016〕第48号修改、国家主席令〔2017〕第81号修改、国家主席令〔2018〕第24号修改

《中华人民共和国消防法》国家主席令〔2008〕第6号修订、国家主席令〔2019〕第29号修改、国家主席令〔2021〕第81号修改

《中华人民共和国防洪法》国家主席令〔1997〕第88号、国家主席令〔2016〕第48号修改

《中华人民共和国气象法》国家主席令〔1999〕第23号、国家主席令〔2009〕第18号修改、国家主席令〔2014〕第14号修改、国家主席令〔2016〕第57号修改

《中华人民共和国电力法》国家主席令〔2015〕第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》修订

《中华人民共和国突发事件应对法》国家主席令〔2007〕第69号

《中华人民共和国防震减灾法》国家主席令〔2008〕第7号，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订

《中华人民共和国环境保护法》国家主席令〔2014〕第9号

《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令〔2013〕第4号

《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2011〕第591号（第645号修订）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令〔2002〕第352号

《工伤保险条例》国务院令〔2003〕第375号、国务院令〔2010〕第586号修订

《地质灾害防治条例》国务院令〔2004〕第394号

《安全生产许可证条例》国务院令〔2004〕第397号、国务院令〔2014〕第653号修订

《劳动保障监察条例》国务院令〔2004〕第423号

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令〔2007〕第493号

《特种设备安全监察条例》国务院令〔2003〕第373号、国务院令〔2009〕第549号修订

《中华人民共和国监控化学品管理条例》国务院令〔1995〕第190号（第588号修订）

《易制毒化学品管理条例》国务院令〔2005〕第445号，国务院令〔2018〕第703号修订

《女职工劳动保护特别规定》国务院令〔2012〕第 619 号

《生产安全事故应急条例》国务院令〔2019〕第708号

《江西省安全生产条例》江西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第137号

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

## F6.2行政规章及规范性文件

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》国务院公报〔2020〕第8号

《国务院安全生产委员会关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（安委〔2020〕3号）

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中发〔2016〕第32号

《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》国务院安委会办公室安委办〔2008〕26号

《关于认真学习和贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号

《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号

《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》国办发〔2016〕88号

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》住建部令〔2020〕第51号

《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》国家安全生产监督管理总局令〔2007〕第13号，〔2015〕第77号修改

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令〔2007〕第16号

《生产安全事故信息报告和处置办法》国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第21号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第30号，〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修改

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号，〔2015〕第77号令修订

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第41号，〔2015〕第79号修改

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>》国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第42号

《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令〔2006〕第3号，〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修改

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第45号，〔2015〕第79号修改

《国家安全监管总局关于修改<生产经营单位培训规定>规章的决定》国家安全生产监督管理总局〔2013〕令第63号

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第80号

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令〔2017〕第89号

《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》应急管理部令〔2019〕第2号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

《国家安全监管总局办公厅关于开展化工和危险化学品及医药企业特殊作业安全专项治理的通知》安监总厅管三〔2015〕69号

《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三〔2015〕80号

《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》安监总厅科技〔2015〕43号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

《国家安全监管总局关于印发〈化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定〉〈烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》安监总政法〔2017〕15号

《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）

《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》应急〔2019〕78号

《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》应急厅〔2020〕38号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）

《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）

《应急管理部国家发展改革委工业和信息化部市场监管总局关于印发〈危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）〉的通知》（应急〔2022〕52号）

《危险化学品目录（2015版）》国家安全监管总局等10部门公告2015年第5号

《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号

《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会令〔2019〕第29号

《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》国家发展和改革委员会令〔2021〕第49号

《高毒物品目录》（2003年版）卫法监发〔2003〕142号

《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》2018年6月20日工业和信息化部第3次部务会议审议通过，2019年1月1日施行

《特别管控危险化学品目录》（第一版）应急管理部、工业化信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号（2020年5月30日）

《各类监控化学品名录》工业和信息化部2020年第52令

《易制爆危险化学品名录（2017年版）》公安部2017年5月11日公告

《特种设备目录》质检总局2014年第114号

《特种设备作业人员监督管理办法》国家技术质量监督检验检疫总局令第70号

《关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》国家技术质量监督检验检疫总局令第140号

《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》市场监管总局2019年第3号

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》江西省人民政府赣府发〔2010〕32号

《关于印发<江西省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则>的通知》赣安监管二字〔2012〕30号

《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》赣安〔2020〕6号

《江西省发展改革委 江西省工业和信息化厅 江西省信息和管理厅关于加强化工投资项目和涉及“二重点、一重大”危险化学品建设项目监督管理的通知》 赣发改产业【2020】1096号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字〔2021〕100 号

《江西省化工企业自动化提升实施方案(试行)》赣应急字〔2021〕190号

## F6.3 主要标准、规程、规范依据

《企业伤亡事故分类》                               GB6441-1986

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T 13861-2022

《危险化学品重大危险源辨识》                      GB18218-2018

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》          GB36894-2018

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

GB/T37243-2019

《生产过程安全卫生要求总则》                    GB/T12801-2008

《生产设备安全卫生设计总则》                       GB5083-1999

《工业企业总平面设计规范》                        GB50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》                      GB50489-2009

《建筑设计防火规范》（2018年版）                 GB50016-2014

《精细化工企业工程设计防火标准》                  GB51283-2020

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》            GB/T4387-2008

《设备及管道绝热技术通则》                       GB/T4272-2008

《常用化学危险品贮存通则》                        GB15603-1995

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》                GB17914-2013

《毒害性商品储存养护技术条件》                    GB17916-2013

《腐蚀性商品储存养护技术条件》                    GB17915-2013

《建筑灭火器配置设计规范》                        GB50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》                  GB50974-2014

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                  GB50058-2014

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》    GB50493-2019

《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》         GBZ/T223-2009

《建筑物防雷设计规范》                            GB50057-2010

《中国地震烈度表》                              GB/T17742-2020

《中国地震动参数区划图》                         GB 18306-2015

《建筑工程抗震设防分类标准》                      GB50223-2008

《工业建筑防腐蚀设计标准》                      GB/T50046-2018

《建筑采光设计标准》                              GB50033-2013

《建筑照明设计标准》                              GB50034-2013

《防洪标准》                                      GB50201-2014

《用电安全导则》                                GB/T13869-2017

《20KV及以下变电所设计规范》					     GB50053-2013

《供配电系统设计规范》                            GB50052-2009

《低压配电设计规范》                              GB50054-2011

《系统接地的型式及安全技术要求》                  GB14050-2008

《防止静电事故通用导则》                          GB12158-2006

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》  GBZ2.2-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》

GBZ2.1-2019

《个体防护装备配备规范》                          GB39800-2020

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》                                                GB/T 8196-2018

《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

GB/T 5226.1-2019

《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》      GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

GB4053.3-2009

《安全色》                                         GB2893-2008

《安全标志及其使用导则》                           GB2894-2008

《工业管道的识别色、识别符号和安全标识》            GB7231-2003

《危险化学品单位应急救援物资配备规范》            GB30077-2013

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》    GB/T29639-2020

《固定式压力容器安全技术监察规程》                  TSG21-2016

《简单压力容器》                                NB/T47052-2016

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》           TSG D0001-2009

《化工企业安全卫生设计规范》                      HG20571-2014

《化工企业静电接地设计规程》                    HG/T20675-1990

《化工企业照明设计技术规定》                    HG/T20586-1996

《信号报警及连锁系统设计规范》                  HG/T20511-2014

《石油化工自动化仪表选型设计规范》                 SH3005-2016

《化工企业定量风险评价导则》                     AQ/T3046-2013

《安全评价通则》                                   AQ8001-2007

《安全预评价导则》                                AQ8002-2007

《危险化学品从业单位安全标准化通用规则》           AQ3013-2008

《化学品作业场所安全警示标志规范》               AQ/T3047-2013

《化工企业劳动防护用品选用及配备》               AQ/T3048-2013

附件七  收集的文件、资料

1、企业营业执照复印件；

2、项目立项备案文件；

3、建设用地证明；

4、技术转让合同；

5、总平面布置图等。

- 附录一重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则

天然气

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 【健康危害】 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 （3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 （4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求： ——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

- 附录二 危险化学品安全技术说明书